| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Описание | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190 | Мундштуки картонные одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии МТ-"Регистрон" по ТУ 9398-002-51115963-2012, пр-во ЗАО АО "РЕГИСТРОН", Россия | Мундштуки картонные одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии МТ-"Регистрон". Назначение для исследования вентиляционных функций лёгких методом спирометрии для Hellige, MIR, MicroMedical, Schiller, Монитор, серии ECO. Материал картон. Внутренний диаметр мундштука не менее 28.0 мм. Внешний диаметр не более 30.0 мм. Толщина стенок не более 2.0мм. Длина не менее 65 мм. | 1400 | шт. |
| 2 | 26.60.12.121 | Электрод электроэнцефалографический ушной посеребренный, пр-во ООО "Медика дивайс", Россия | Электрод ушной энцефалографический посеребряный (клипса) с соединительным проводом. Электрод ЭЭУСК-01 с проводом L-1.2м и разъёмом «touch-proof». Размеры токосъемной поверхности электродов (габаритные) диаметр 11 мм. Время готовности не более 10 мин. Время непрерывного контактирования, не менее 1 ч. ГОСТ Р 50444-92(р.р. 3,4), ГОСТ 25995-83 (п.п.2.2,2.11,2.12,2.14),ГОСТ Р 52770-2007,ГОСТ ISO 10993-1-2011,ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 1093-18-2011: соответствие. | 4 | шт. |
| 3 | 17.12.14.142 | Регистрирующая бумага для ЭКГ Fukuda FX 7202, OP222TE, пр-во "ПИРРОНЕ энд Ко. С.р.Л.", Италия | Регистрирующая бумага для ЭКГ Fukuda Denshi, FX 7202, OP 222TE. Назначение: для регистрации в автоматическом режиме на встроенном термопринтере электрокардиограммы с электрокардиографов Fukuda Denshi моделей FX 7202, OP 222TE. Материалы: термобумага плотностью не менее 70 г/м2. Толщина бумаги 80 +/- 4 микрон. Гладкость не менее 250 сек. Состав: в пачках z-образного сложения. Ширина пачки 110 мм + 0,0/-0,5. Фальц 140 мм. Кол-во листов 142 +/- 2. Черная метка 11 х 8 мм. Оптическая плотность не менее 1,8. Сетка: наличие. Упаковка: каждая пачка индивидуально упакована в прозрачный полиэтилен с защитной информационной картонкой с нанесенным масштабным изображением бумаги. | 150 | шт. |
| 4 | 17.12.14.160. | Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон» по ТУ 9441-001-51115963-2000: р-р 145х30/18 для ЭКГ FUKUDA и др., пр-во АО "Регистрон" Россия | Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон». Совместимость с ЭКГ FUKUDA и другим медицинским оборудованием, где функционально может применяться данная лента В рулонах. Ширина 145 мм. Длина не менее 30 метров. Втулка 18 мм. Белизна 85%. Плотность 55 г/м2 ± 5 г/м2. Толщина 60 мк ± 5 мк. Гладкость 350 сек | 100 | шт. |
| 5 | 32.50.50.190 | Интерфейсный кабель связи регистратора с ПК к компьютеру «Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО-Астел»), ООО "Фирма "Астел", Россия | Интерфейсное устройство (кабель связи) для подключения регистраторов ЭКГ к компьютеру «Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО-Астел». Светодиодный индикатор подачи напряжения питания на регистратор. Светодиодный индикатор обращения к карте памяти регистратора. Длина провода не менее 100 см. Применяемый провод: изоляция ПВХ, многожильный, экранированный. Способ подключения к компьютеру через порт USB. Разъем для подключения к регистратору ЭКГ- разъем DB9. | 1 | шт. |
| 6 | 26.60.12.129 | Кабель пациента на 3 отведения для регистраторов (1-го, 2-го, 3-го типа) для «Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО-Астел», ООО "Фирма "Астел", Россия | Кабель пациента на три отведения для «Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «КАРДИО-Астел» (Кабель пациента на 3 отведения для регистраторов 1-го, 2-го, 3-го типа). Работа с одноразовыми электродами типа «кнопка». Длина кабеля не менее 68,0 см Количество проводов не менее 7. Количество регистрируемых отведений не менее 3. Применяемый провод: биоусточивая изоляциия многожильный, двойной экран. Диаметр провода (с изоляцией) не более 2,1 мм. Тип разъема РС7ТВ (кабельная розетка с кожухом). | 10 | шт. |