Техническое задание

на поставку кабельной продукции (витая пара) для нужд
ФГКУ «БПСО МЧС России»

- Наименование объекта закупки: Поставка кабеля витая пара.

- Код по ОКПД2: 27.32.13.159 – Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки.

- Количество: 1 шт.

- Место поставки товара: Иркутская область, Иркутский р-он, п. Никола, пер. радужный, д. 2А.

- Сроки поставки: в течении 30 рабочих дней с момента подписания договора.

- Условия поставки: Поставка, разгрузка и подъем на этаж осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Общие требования:

  - Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, а также должен быть свободен от прав третьих лиц.

  - В случае предложения эквивалентного товара, его характеристики должны быть не хуже указанных в настоящем Техническом задании.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № | Наименование товара | Требования к техническим характеристикам | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель витая пара | Тип кабеля (конструкция): Неэкранированная витая пара (U/UTP) Категория кабеля: не ниже 5e. Назначение (условия прокладки): для внутренней прокладки (внутри помещений). Количество витых пар: ровно 4. Материал токопроводящей жилы: Медь (Cu). Использование омедненного алюминия (CCA) или омедненной стали не допускается. Конструкция проводника: Однопроволочный (Solid / одножильный). Диаметр токопроводящей жилы: не менее 0,51 мм (24 AWG). Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (ПВХ / PVC). Наличие разрывной нити (капрон/арамид): Да. Цвет внешней оболочки: Серый. Электрическое сопротивление цепи постоянному току: не более 9,4 Ом/100 м. Максимальная поддерживаемая частота передачи сигналов: не менее 100 МГц. Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом. Диапазон температур эксплуатации: от -15 °С до +50 °С (или шире). Наличие метровых меток длины на оболочке: Обязательно. Форма поставки (длина в упаковке): не менее 305 метров. Тип упаковки: Картонная коробка (бухта свободного вытягивания / pull box). | шт. | 1 |

- Требования к качеству и безопасности товара:

  - Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

  - Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

  - Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54429-2011 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи» (или эквивалентным нормативным документам). Кабель должен проходить тестирование на соответствие стандарту категории 5e (Fluke test или аналог на длине 100 метров).

  - Каждая упаковка (бухта) должна иметь легко читаемую заводскую маркировку с указанием наименования производителя, марки кабеля, категории, количества пар, типа проводника и метража.

- Требования к упаковке:

  - Товар должен поставляться в оригинальной целой заводской упаковке (картонная коробка – бухта), обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

  - Упаковка должна защищать товар от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и механических повреждений, не должна иметь следов вскрытия или деформаций.

- Требования к гарантийному сроку:

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке.

  - В случае обнаружения скрытых недостатков или брака в течение гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет произвести замену некачественного товара на качественный в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Ответственный (исполнитель)							Черных Д. В.