ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку маршрутизатора

- Общие положения:

  - Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК).

  - Наименование объекта закупки: поставка маршрутизатора.

  - ОКПД2 26.30.11.120

  - Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

  - Место поставки товара: 111622, Москва, Оренбургская ул., д 15Б.

- Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара и его количеству:

| № п/п | Наименование товара | Описание, характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Требуемое значение |  |  |
| 1 | Маршрутизатор (Mikrotik CCR2116-12G-4S+ или эквивалент) | Высота, U | 1 | шт. | 2 |
|  |  | Количество блоков питания | ≥ 2 |  |  |
|  |  | Количество VXLAN | > 4096 |  |  |
|  |  | Количество VTEP | > 128 и ≤ 1024 |  |  |
|  |  | Количество портов 100BASE-TX (FastEthernet; стандарт IEEE 802.3u) | ≥ 8 |  |  |
|  |  | Количество портов 1000BASE-T | ≥ 8 |  |  |
|  |  | (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab) | ≥ 8 |  |  |
|  |  | Количество портов SFP+ (10 Gbit/s; стандарт SFF SFF-8472) | ≥ 4 |  |  |
|  |  | Количество портов QSFP+ (40 Gbit/s; стандарт SFF SFF-8683) | ≥ 4 |  |  |
|  |  | стандарт IEEE 802.3af (802.3at Type 1)) | Нет |  |  |
|  |  | Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) | Да |  |  |
|  |  | Возможность установки в узкую телекоммуникационную стойку (ширина 10 дюймов) | Нет |  |  |
|  |  | Тип охлаждения | Активное |  |  |
|  |  | Направление воздушного потока | В поперечном направлении (side-to-side) |  |  |
|  |  | Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) | Для переменного тока (AC) |  |  |
|  |  | Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице | Совмещённый |  |  |
|  |  | Резервирование модуля управления | Нет |  |  |
|  |  | Резервирование коммутационной матрицы | Нет |  |  |
|  |  | Схема резервирования коммутационной матрицы N+1 | Нет |  |  |
|  |  | Возможность поддержки горячей замены блоков питания | Нет |  |  |
|  |  | Схема резервирования блоков электропитания N+1 | Да |  |  |
|  |  | Модульный | Нет |  |  |
|  |  | Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания | Нет |  |  |
|  |  | Наличие встроенного датчика отказа блоков питания | Да |  |  |
|  |  | Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления | Да |  |  |
|  |  | Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей | Да |  |  |
|  |  | Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации | Да |  |  |
|  |  | Наличие аппаратного ускорителя маршрутизации/пересылки (hardware routing/forwarding accelerator) | Да |  |  |
|  |  | Наличие аппаратного ускорителя шифрования (hardware cryptographic accelerator) | Да |  |  |
|  |  | Возможность кластеризации | Да |  |  |
|  |  | Возможность балансировки нагрузки между устройствами в кластере | Да |  |  |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv1 | Нет |  |  |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 | Да |  |  |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу Telnet | Да |  |  |
|  |  | Возможность управления устройством по протоколу HTTP | Да |  |  |
|  |  | Возможность управления устойством по протоколу HTTPS | Да |  |  |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  |
|  |  | Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  |
|  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по нешифрованному протоколу передачи файлов (например, File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)) | Да |  |  |
|  |  | Возможность выгрузки файлов с устройства по шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS)) | Да |  |  |
|  |  | Наличие отдельного консольного (последовательного/ серийного) порта для управления и диагностики | Да |  |  |
|  |  | Тип интерфейса консольного порта | RJ-45 |  |  |
|  |  | Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/ серийному) порту | Да |  |  |
|  |  | Поддержка автосогласования (autonegotiation) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) | Да |  |  |
|  |  | Наличие встроенного температурного датчика | Да |  |  |
|  |  | Наличие встроенного датчика отказа системы охлаждения | Да |  |  |
|  |  | Наличие портов USB | Нет |  |  |
|  |  | Возможность изменения размера максимальной | Да |  |  |
|  |  | единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) | Да |  |  |
|  |  | Возможность настройки портов в гибридный режим работы (поддерживают приём и передачу и тегированного, и нетегированного трафика одновременно) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv2c (CommunityBased Simple Network Management Protocol version 2) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Наличие защиты от смены корневого устройства в домене STP (Root Guard / Protection) | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) | Да |  |  |
|  |  | Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard / Protection) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка агрегирования каналов (без протокола) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка IPv6 | Да |  |  |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv4 | Да |  |  |
|  |  | Поддержка статической маршрутизации IPv6 | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv1 (Routing Information Protocol version 1) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv2 (Open Shortest Path First version 2) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для multicast-трафика (MOSPF) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации OSPF для | Нет |  |  |
|  |  | Segment Routing (RFC 8665) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации EIGRP IPv6 (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol with IPv6 support) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации IS-ISv6 (Intermediate System to Intermediate System with IPv6 support) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка расширения протокола динамической маршрутизации IS-IS для Segment Routing (RFC 8667) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамической маршрутизации BGPv6 (Border Gateway Protocol with IPv6 support) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка мультипротокольного расширения протокола динамической маршрутизации BGP (Multiprotocol Extensions for BGP; MBGP) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка возможности распространения MPLS меток средствами протокола BGP (RFC 3107 - Carrying Label Information in BGP-4) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами IP ECMP (equal cost multipath) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки нагрузки на каналы связи средствами MPLS ECMP (equal cost multipath) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка маршрутизации на основе политик (PolicyBased Routing; PBR) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RED (random early detection) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями ARED (advanced random early detection) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями GRED (generalized random early detection) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RRED (robust random early detection) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRED (weighted random early detection) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями FQ (fair queuing) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WFQ (weighted fair queuing) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DWRR (deficit weighted round robin) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями DRR (deficit round robin) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями HTB (hierarchical token bucket) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка алгоритма управления очередями TBF (token bucket filter) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти (например, SSD) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма NAT (Network Address Translation) | Да |  |  |
|  |  | Наличие ALG (ApplicationLevel Gateway) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства | Да |  |  |
|  |  | Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключённый непосредственно к устройству) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка записи системных событий (логов) на внешний носитель памяти | Да |  |  |
|  |  | Поддержка отправки системных событий (логов) на удалённое хранилище (например, syslog-сервер) | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве контроллера беспроводных точек доступа (Wi-Fi controller) | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве точки доступа к | Нет |  |  |
|  |  | беспроводной сети (Wi-Fi access point) | Нет |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-сервера | Да |  |  |
|  |  | Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP-клиента | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DHCP relay агента | Да |  |  |
|  |  | Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) | Да |  |  |
|  |  | Наличие функций защиты от атак, связанных с протоколом ARP (таких как ARP-spoofing) | Да |  |  |
|  |  | Наличие функции Proxy ARP | Да |  |  |
|  |  | Наличие функции Local Proxy ARP | Да |  |  |
|  |  | Наличие функций защиты от подмены IP-адреса (IP- spoofing) | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизмов управления unicast- траффиком для предотвращения unicast- штормов | Нет |  |  |
|  |  | Наличие механизмов управления broadcast- траффиком для предотвращения broadcast- штормов | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизмов управления multicast- траффиком для предотвращения multicast- штормов | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка multicast- протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизма IGMP snooping | Да |  |  |
|  |  | Поддержка multicast- протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка multicast- маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола RADIUS для AAA | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола Diameter для AAA | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола Kerberos для AAA | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка протокола LDAP для AAA | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка SAML (Security Assertion Markup Language) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-сервера (DNS server) | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве DNS-прокси (DNS proxy) | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) | Да |  |  |
|  |  | Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP) | Да |  |  |
|  |  | Методы распространения MPLS меток протокола LDP | DU |  |  |
|  |  | Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Resource Reservation Protocol (RSVP) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv4 (RFC 4364) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей IPv6 (RFC 4659) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей для многоадресной передачи (RFC 6513) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS ethernet виртуальных частных сетей (RFC 7432 - EVPN MPLS) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка BGP-MPLS виртуальных частных сетей (VPLS) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка MPLS виртуального частного провода (VPWS) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка виртуального частного провода (VPWS) с сигнализацией EVPN | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка VXLAN L2 gateway | Да |  |  |
|  |  | Поддержка VXLAN L3 gateway | Да |  |  |
|  |  | Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола MPLS | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола резервирования CARP (Common Address Redundancy Protocol ) | Нет |  |  |
|  |  | Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing / multihoming) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола PPP (Point-to-Point Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) | Да |  |  |
|  |  | Наличие встроенного модуля для подключения к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  |
|  |  | Возможность использования USB-портов для подключения внешних модемов для доступа к сетям мобильной (сотовой) связи | Нет |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по TCP/UDP портам | Да |  |  |
|  |  | Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений | Да |  |  |
|  |  | Наличие системы обнаружения сетевых вторжений (Network Detection System, NDS) | Нет |  |  |
|  |  | Наличие системы предотвращения сетевых вторжений (Network Prevention System, NPS) | Нет |  |  |
|  |  | Наличие антивируса | Нет |  |  |
|  |  | Наличие системы предотвращения потери/ утечек информации (Data Loss/Leak Prevention, DLP) | Нет |  |  |
|  |  | Наличие системы фильтрации веб-сайтов на | Нет |  |  |
|  |  | основе контента (webfiltering / content filtering) | Нет |  |  |
|  |  | Наличие системы фильтрации URL-адресов (URL filtering) | Да |  |  |
|  |  | Поддержка создания IPSec VPN туннелей | Да |  |  |
|  |  | Поддержка создания SSL VPN туннелей | Да |  |  |
|  |  | Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1ak) | Нет |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола IP | Да |  |  |
|  |  | Поддержка балансировки по неэквивалентным путям для протокола MPLS | Нет |  |  |

- Требования к поставке товара:

Товар поставляется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию (с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных дней (время московское).

Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки товара (посредством электронной почты или факсимильной связи).

Поставщик должен поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, доставка товара в указанное Заказчиком помещение внутри здания (в том числе подъём/спуск на необходимый этаж без лифта) осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счёт.

4.	Общие требования к упаковке и маркировке товара:

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до конечного места поставки.

5.	Требования к качеству и безопасности товара:

Весь поставляемый товар должен быть новым, промышленного производства, не бывшим в употреблении, ремонте или восстановлении, без замены составных частей и без утраты потребительских свойств.

Товар должен поставляться в штатной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя, и сопровождаться заводской технической документацией (технические паспорта, формуляры, инструкции, драйверы, предусмотренные изготовителем).

Товар должен иметь документы, подтверждающие его соответствие обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого были нарушены.

Поставляемый товар должен иметь руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации, техническое описание) на русском языке.

6.	Требования к гарантии качества товара:

Каждая единица поставляемого товара должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров и гарантийного периода.

Срок гарантии, предоставляемый Поставщиком, должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленном товаре Поставщик обязан устранить их за свой счёт, включая замену неисправного товара, в сроки, указанные в уведомлении Заказчика или согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков.

Поставщик обязан в трёхдневный срок безвозмездно предоставить Заказчику на период ремонта товар, обладающий аналогичными основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счёт.

Доставка товара к месту гарантийного ремонта и обратно осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок продлевается на весь период, в течение которого товар не использовался, начиная с момента обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков до момента выдачи товара после ремонта.