|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет договора:

| Диэлектрическое зеркало LBTEK DM10-490SP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование товара |  |  |  |  |
| № п/п | Вид характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
|  | количественная | Диаметр зеркала | мм | 25,4 |
|  | количественная | Предельное отклонение диаметра зеркала от паспортного значения | мм | 0,1 |
|  | количественная | Отношение рабочей области ко всей апертуре | % | ≥ 90 |
|  | количественная | Толщина зеркала | мм | 3,2 |
|  | количественная | Диапазон длин волн на пропускание | нм | 380-475 |
|  | количественная | Диапазон длин волн на отражение | нм | 505-800 |
|  | количественная | Коэффициент пропускания в диапазоне длин волн 380–475 нм | % | 90 |
|  | количественная | Коэффициент отражения в диапазоне длин волн 505–800 нм | % | 95 |
|  | количественная | Длина волны отсечки | нм | 490 |
|  | качественная | Материал |  | UVFS |
|  | количественная | Вносимые волновые аберрации для излучения с длиной волны λ | отн. ед. | λ / 4 |