ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке и дезинфекции

систем естественной вытяжной вентиляции (вентканалов)

- Общие сведения

  - Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт».

  - Объект: нежилое здание (общежитие) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 50.

  - Основание для проведения работ:

– план график регламентных работ на 2026 год;

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, водоснабжению, атмосферному воздуху, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

- Цель выполнения

Обеспечение нормативного воздухообмена в жилых помещениях, восстановление проектных показателей тяги, удаление пылевых отложений. Жировых наслоений, паутины, строительного мусора и продуктов жизнедеятельности птиц из вентиляционных шахт.

- Состав и объем работ

Работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56195-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами».

Количество вентиляционных каналов – 32.

- Технические требования к выполнению работ

4.1. Методы очистки: Применение гибких валов со щеточными насадками, промышленных пылесосов высокой мощности (с фильтрацией не ниже класса НЕРА), использование видеозондов для контроля качества очистки.

4.2. Защита имущества: Обязательное укрытие мебели и полов в местах доступа к каналам (кухни, санузлы верхних этажей) полиэтиленовой пленкой. Использование строительных пылесосов для исключения выброса пыли в жилые помещения.

4.3. Экологичность: запрещается применение химических реагентов, разрушающих материал шахты (кирпич, бетон, оцинкованная сталь).

5.  Требования к персоналу исполнителя

5.1. Наличие свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по проверке и прочистке дымоходов и вентканалов (согласно профильным правилам безопасности).

5.2. Опыт работы по данному профилю – не менее 3 лет.

5.3. Предоставление списка сотрудников с данными удостоверений для прохода на объект.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. По завершению работ Исполнитель вместе с Актом об оказании услуг и счетом обязан предоставить:

– Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов (по каждой секции).

– Журнал учета результатов проверки и прочистки.

– Фотоотчет (до/после) ключевых узлов системы.

6.2. Приемка осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя путем инструментального замера скорости воздушного потока (тяги) анемометром. Нормативное значение тяги должно составлять не менее 2-3 м/с согласно проектной документации здания.

7. Сроки выполнения работ

Начало – с момента заключения Контракта. Окончание – 25 августа 2026 г.

8. Гарантийные обязательства

Гарантия на выполнение работы составляет не менее 12 месяцев. Гарантия распространяется на отсутствие засоров и сохранение нормативной тяги при условии правильной эксплуатации системы (отсутствие незаконных перепланировок, перекрывающих каналы).