СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ от _________ г.

к Договору об оказании услуг фиксированной связи № _______ от ______________ г.

1. В настоящей Спецификации используются следующие определения:

1.1. Аварийная карточка - учетная запись о проблемной ситуации в дежурной службе Оператора.

1.2. Администратор Ресурса – лицо, на законных основаниях осуществляющее управление Ресурсом, в частности, определяющее политику взаимодействия Ресурса с сетью Интернет и права других пользователей по отношению к Ресурсу.

1.3. ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи.

1.4. Допустимая длительность неготовности (ДДН) – не подлежащая компенсации суммарная длительность Периодов неготовности Услуги за Отчетный период в минутах, определяемая для конкретной величины готовности Услуги и указанная в соответствующем Заказе. Допустимая длительность неготовности рассчитывается по формуле:

| ДДН = (1 ─ | SA | ) × Отчетный период × 60 мин |
| --- | --- | --- |
|  | 100% |  |

где:

- SA (Service Availability) – готовность Услуги;

- Отчетный период – при расчетах готовности Услуги за продолжительность Отчетного периода принимается величина, равная 720 часам (30 дней), независимо от количества календарных дней в месяце.

1.5. Доступ к ресурсам сети Интернет (Услуга) - обеспечение возможности приема и передачи телематических электронных сообщений (обмена телематическими электронными сообщениями) между клиентским оборудованием и информационной системой информационно-телекоммуникационной сети. В рамках оказания Услуги Клиенту могут оказываться следующие дополнительные услуги:

- Защита от DDoS-атак;

- сопровождение Провайдеро-независимых Интернет-ресурсов;

- «Интернет под контролем» - ограничение доступа к нежелательным Ресурсам посредством DNS фильтрации (направления DNS запросов на фильтрующий DNS сервер Оператор и блокировки данных запросов в соответствии с выбранным правилом фильтрации). Список правил фильтрации определяется в Заказе.

1.6. Задержка прохождения пакетов – интервал времени при прохождении тестовых пакетов в одном направлении (от отправителя к получателю) в среднем за месяц.

1.7. Интернет-сеть Клиента - сеть передачи данных на основе системы протоколов TCP/IP, с едиными правилами администрирования и маршрутизации, определяемыми Клиентом, и взаимодействующая с сетью Интернет.

1.8. Интернет-сеть Оператор – часть публичной сети Интернет с едиными правилами администрирования и маршрутизации, определяемыми Оператором, состоящая из узлов Оператор и каналов связи, соединяющих эти узлы.

1.9. Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

1.10. Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

1.11. Колебание сетевой задержки – разница во времени при прохождении тестовых IP-пакетов, принадлежащих к определенной последовательности (сессии), в направлении от отправителя к получателю и обратно в среднем за месяц.

1.12. Линия доступа (городское/зоновое продление (ГЗП), «последняя миля») – канал связи и/или физические цепи от Порта доступа до оборудования Клиента.

1.13. Лог-файл - файл с записями о системных событиях в хронологическом порядке.

1.14. Период неготовности – период времени, в течение которого показатели качества передачи информации на конкретном Порте доступа, не отвечали требованиям действующего законодательства, в том числе международным требованиям и стандартам. Началом периода неготовности считается момент открытия Аварийной карточки и подтверждения проблемы со стороны Оператор. Окончанием периода неготовности считается момент закрытия Аварийной карточки и уведомления Клиента об устранении неисправности. Длительность Периода неготовности рассчитывается как время между открытием и закрытием Аварийной карточки за вычетом:

- времени ожидания подтверждения устранения неисправности;

- задержек, вызванных необоснованным отказом Клиента в подтверждении устранения неисправности;

- прочих задержек по вине Клиента.

1.15. Порт доступа – точка подключения Интернет-сети Клиента к Интернет-сети Оператор.

1.16. Предоставление доступа к сети Интернет – совокупность действий Оператор по подключению Клиента к сети Интернет через Интернет-сеть Оператор.

1.17. Процент потерянных пакетов – отношение количества IP-пакетов, отброшенных (по любым причинам) на участке измерения, к количеству пакетов, переданных в участок измерения, выраженное в процентах.

1.18. Ресурс (ресурс сети Интернет) – Сетевые ресурсы и терминальные устройства, в том числе информационные ресурсы.

1.19. Сетевые ресурсы - технологические ресурсы сети Интернет (каналы связи, маршрутизаторы), обеспечивающие передачу трафика.

1.20. ACL (Access Control List - список контроля доступа) - список правил, определяющих права доступа Клиента к Ресурсу.

1.21. DNS (Domain Name System) - распределённая система доменных имён, способная по запросу, содержащему доменное имя, сообщить IP-адрес сетевого устройства и наоборот.

1.22. DoS/DDoS-атака (Denial of Service/Distributed Denial of Service) – сетевая атака, осуществляемая с определенного узла/узлов сети Интернет на удаленный Ресурс путем организации потока массированных запросов, обращенных к этому ресурсу. Массированный поток запросов, как правило, приводит к перегрузке информационного ресурса и/или к перегрузке сетевой инфраструктуры, обеспечивающей доступ пользователей к атакуемому информационному ресурсу, и приводит к недоступности этого ресурса через сеть Интернет.

1.23. IP-адрес – уникальный идентификатор устройства, подключённого к сети Интернет, представляет собой 32-битовое (IPv4) двоичное число с формой записи в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, либо 128-битовое (IPv6) двоичное число с формой записи в виде восьми групп по четыре шестнадцатеричные цифры, разделённые двоеточием.

1.24. IP-пакет (дейтаграмма) - блок информации, посланный как пакет сетевого уровня (IP) через передающую среду без предварительного установления соединения и создания виртуального канала.

1.25. RIPE (Региональный Интернет Регистратор) - организация, осуществляющая распределение и регистрацию IP-адресов для стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

2. Оператор обязуется оказывать Клиенту Услугу в порядке, предусмотренном настоящей Спецификацией, а Клиент обязуется оплачивать Услугу.

3. В рамках оказания Услуги Оператор обязуется предоставить Клиенту Порт доступа с характеристиками, указанными в соответствующем Заказе. При предоставлении Услуги с Типом подключения Best-Effort Услуга предоставляется без гарантий обеспечения указанной в соответствующем Заказе пропускной способности, но с возможностью использования максимальной пропускной способности. Дополнительно по требованию Клиента Оператор обязуется выделить IP-адреса из адресного пространства Оператор и обеспечить ведение обратных зон доменных имен (DNS) Клиента технической службой Оператор. Условия использования Клиентом IP-адресов Оператор указаны в п. 29 настоящей Спецификации.

4. Оператор осуществляет подключение Интернет-сети Клиента к Интернет-сети Оператор с использованием динамической (по протоколу BGP-4) или статической маршрутизации. Любое изменение политики маршрутизации на Интернет-сети Оператор будет заблаговременно отражено в базе RIPE.

5. Клиент имеет право управлять приемом анонсов сетей на своей стороне, равно как и анонсированием своих сетей в Интернет-сеть Оператор. Для управления анонсами своих сетей через Интернет-сеть Оператор Клиент вправе использовать bgp communities, опубликованные в AS Оператор в базе RIPE.

6. Оператор не анализирует трафик Клиента и не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Клиентом в сеть Интернет.

7. Оператор не ограничивает Клиента в доступе к любым ресурсам сети Интернет (сетям, серверам, хранилищам данных и другим) с использованием списков доступа (ACL) или иным способом, за исключением случаев, указанных в п.п. 9, 13, 30.1 настоящей Спецификации, а также в случае оказания дополнительной услуги «Интернет под контролем».

8. Клиент признает, что Администраторы ресурсов сети Интернет могут ограничивать доступность тех или иных Ресурсов и Оператор не несет ответственности за подобные действия третьих лиц.

9. При оказании Услуги Оператор не блокирует трафик, маршрутизируемый на Ресурсы Клиента, в том числе на неиспользуемые сети или отдельные IP-адреса Клиента, за исключением случаев, указанных в п.30.1 настоящей Спецификации, а также случаев возникновения DoS/DDoS-атак на Ресурсы Клиента. При этом блокировка трафика, маршрутизируемого на Интернет-сеть Клиента, осуществляется Оператором по запросу Клиента. Запрос направляется Клиентом Оператору по электронной почте с одновременным направлением по почте в письменной форме.

10. В случае обнаружения DoS/DDoS-атаки Клиент может обратиться в Оператор для устранения DoS/DDoS-атаки, направив обращение (с указанием IP-адресов Клиента, на которые осуществляется DoS/DDoS-атака) в порядке, установленном п. 23 настоящей Спецификации, а также предоставить Оператору лог-файлы, подтверждающие наличие DoS/DDoS-атаки:

10.1. При первом обращении Клиента Оператор может, до подписания Заказа, настроить услугу по защите от DoS/DDoS-атак, используя задание очистки (фильтрации) на Оборудования защиты (Экстренное включение защиты). После окончания DoS/DDoS-атаки Оператор вправе выставить Клиенту счет за Экстренное включение защиты. Клиент обязуется оплатить указанный счет в течение 30 дней с момента его получения.

10.2. При повторном обращении Клиента, в случае отсутствия подключенной услуги Защита от DDoS-атак, Оператор осуществляет блокировку трафика и использует только метод перенаправления трафика в Null0 на оборудовании Оператор.

11. Оператор осуществляет блокировку трафика в течение 60 (шестидесяти) минут с момента получения подтверждения от Клиента на установку блокировки в соответствии с п.10.2 настоящей Спецификации.

12. Оператор снимает блокировку трафика в течение 60 (шестидесяти) минут с момента поступления соответствующего запроса Клиента, направленного Оператору по электронной почте.

13. В исключительных случаях Оператор вправе блокировать трафик, маршрутизируемый на Ресурсы Клиента, подвергнутые DoS/DDoS-атаке, временно (на период действия DoS/DDoS-атаки), не дожидаясь согласования данной блокировки с Клиентом. К исключительным случаям относятся такие DoS/DDoS-атаки против Ресурсов Клиента, которые за время своего действия могут привести к нарушению нормального функционирования Ресурсов Оператор. Блокировка трафика, маршрутизируемого на Ресурсы Клиента, распространяется на весь период действия DoS/DDoS-атаки.

14. При наличии технической возможности Оператор может оказать содействие Клиенту в определении источника нежелательного трафика, либо в предоставлении Клиенту необходимой информации, которая позволит ему самостоятельно определить такой источник.

15. Клиент оплачивает стоимость всего трафика, переданного на Ресурс Клиента с момента начала DoS/DDoS-атаки до момента блокировки трафика (если трафик был заблокирован) или до момента окончания DoS/DDoS-атаки (если трафик не был заблокиован).

16. Клиент принимает на себя обязательства по соблюдению требований в области обеспечения информационной безопасности на период пользования Услугой. Обязательства Клиента по обеспечению информационной безопасности изложены в п. 30 настоящей Спецификации.

17. Стоимость Услуги состоит из единовременного платежа за предоставление доступа к сети Интернет, который включает плату за организацию Линии доступа, Абонентской платы за доступ к ресурсам сети Интернет, которая включает плату за использование Линии доступа, и платой за Дополнительные услуги, в случае их заказа.

17.1. Для тарифа без лимита предоплаченного трафика:

Цена за оказание Услуги является фиксированной и включает в себя оплату всего объема трафика, переданного в Интернет-сеть Клиента через организованный Порт доступа.

Абонентская плата за оказание Услуги, которая оказывалась неполный месяц, рассчитывается пропорционально общему количеству календарных дней в этом месяце.

17.2. Для тарифа с лимитом предоплаченного трафика:

Цена за оказание услуги доступа к ресурсам сети Интернет зависит от объема трафика, переданного в Интернет-сеть Клиента через организованный Порт доступа. Ежемесячная плата за Услугу с лимитом предоплаченного трафика состоит из Абонентской платы, включающей оплату указанного в Заказе лимита предоплаченного трафика, и дополнительной платы, которая оплачивается Клиентом в случае превышения по итогам Отчетного периода лимита предоплаченного трафика, указанного в Заказе. При этом под расчетным трафиком подразумевается входящий трафик на Интернет-сеть Клиента.

а. Сбор статистической информации по объему переданного/принятого трафика осуществляется побайтно с 1-го переданного байта с округлением до мегабайта. При этом во внимание принимается следующее: 1 Гбайт = 1024 Мбайта, 1 Мбайт = 1024 Кбайта, 1 Кбайт = 1024 байта.

b. Тарификация расчетного трафика осуществляется помегабайтно.

с. объем трафика определяется на основе статистической информации, снимаемой с оборудования Оператор на Порту доступа. Трафик Клиента включает служебный трафик 2-ого и 3-его уровня (канальный и сетевой уровень сетевой модели OSI), наличие которого обусловлено необходимостью обеспечения маршрутизации данных и работой протоколов канального уровня.

При проведении расчетов за оказание Услуги с лимитом предоплаченного трафика за неполный месяц Абонентская плата, а также лимит предоплаченного трафика рассчитываются пропорционально общему количеству календарных дней в этом месяце.

a. В случае если объем расчетного трафика не превышает лимита предоплаченного трафика за неполный месяц, ежемесячная стоимость Услуги состоит из Абонентской платы за Услугу за неполный месяц, дополнительная плата за Услугу в данном неполном месяце не взимается.

b. В случае если объем расчетного трафика превышает лимит предоплаченного трафика за неполный месяц, ежемесячная стоимость Услуги состоит из Абонентской платы за Услугу за неполный месяц, рассчитываемой пропорционально общему количеству календарных дней в этом месяце, и дополнительной платы за пропуск расчетного трафика, превышающего лимит предоплаченного трафика за неполный месяц. Расчет дополнительной платы за расчетный трафик, превышающий лимит предоплаченного трафика за неполный месяц, производится следующим образом: расчетный трафик, превышающий лимит предоплаченного трафика за неполный месяц умножается на стоимость единицы расчетного трафика, превышающего лимит предоплаченного трафика, указанную в Заказе.

17.3. Для тарифа с учетом профиль-фактора для контент-провайдеров:

Ежемесячная плата за доступ к ресурсам сети Интернет с учетом профиль-фактора для контент-провайдеров определяется согласно значению фактического профиль-фактора, рассчитанному на конец Отчетного периода. Профиль-фактор определяется как отношение входящего трафика на Интернет-сеть Клиента (Tвходящий) к общему объему трафика (Tсуммарный), пропущенному через Порт доступа за Отчетный период. Общий объем трафика определяется как сумма входящего трафика на Интернет-сеть Клиента (Tвходящий) и исходящего трафика на Интернет-сеть Оператор (Tисходящий). Профиль-фактор D = Tвходящий / Tсуммарный * 100%.

Сбор статистической информации по объему переданного/принятого трафика осуществляется побайтно с 1-го переданного байта с округлением до мегабайта. При этом принимается во внимание следующее: 1 Гбайт = 1024 Мбайта, 1 Мбайт = 1024 Кбайта, 1 Кбайт = 1024 байта.

Объем трафика определяется на основе статистической информации, снимаемой с оборудования Оператор на Порту доступа. Трафик Клиента включает служебный трафик 2-ого и 3-его уровня (канальный и сетевой уровень сетевой модели OSI), наличие которого обусловлено необходимостью обеспечения маршрутизации данных и работой протоколов канального уровня.

Ежемесячная плата за оказание Услуги, которая оказывалась неполный месяц, рассчитывается пропорционально общему количеству суток в месяце оказания Услуги. При этом суточная плата определяется путем деления Ежемесячной платы за доступ к ресурсам сети Интернет с учетом профиль-фактора, рассчитанной за Отчетный период, на количество календарных дней в месяце.

17.4. В период приостановления оказания услуг фиксированной связи по инициативе абонента, в целях поддержания работоспособности сети, размер абонентской платы составит 30 % от ежемесячной абонентской платы за услугу. В случае организованного городского/зонового продления ("Линия доступа") на технических средствах стороннего оператора связи, размер абонентской платы составит 70 % от абонентской платы за услугу.

18. Величина готовности Услуги, гарантируемой Клиенту в течение Отчетного периода, зависит от условий предоставления Услуги и определяется в Заказе.

19. Готовность Услуги определяется по следующей формуле:

| SA = | (Отчетный период ─ Периодов неготовности в Отчетном периоде) | × 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный период |  |

где:

- SA (Service Availability) – готовность Услуги;

- Отчетный период – при расчетах готовности Услуги за продолжительность Отчетного периода принимается величина, равная 720 часам (30 дней), независимо от количества календарных дней в месяце;

- Периоды неготовности в Отчетном периоде – сумма всех Периодов неготовности, зафиксированных в Отчетном периоде.

20. При перерывах в оказании Услуги, за исключением перерывов, связанных с проведением ремонтных и планово-профилактических работ, в том числе работ по тестированию или настройке на Интернет-сети Оператор, о которых Клиент извещается заблаговременно в соответствии с условиями Договора; перерывов, вызванных изменением параметров оказания Услуги по запросу Клиента; перерывов, возникших не по вине Оператор; заранее согласованных Сторонами перерывов; перерывов, вызванных нарушением Клиентом требований к эксплуатации оборудования, а также предусмотренных действующим законодательством и/или условиями Договора; перерывов, связанных с блокировкой трафика, маршрутизируемого на Ресурсы Клиента, подвергнутые DoS/DDoS-атаке, вне зависимости от того, от кого поступила инициатива по блокировке, Клиент имеет право на перерасчет очередной Абонентской платы за Отчетный период, в котором имели место перерывы в оказании Услуги.

21. При наличии перерывов в оказании Услуги, дающих Клиенту право на перерасчет Абонентской платы согласно п. 20 настоящей Спецификации, на основании письменного требования Клиента Оператор производит перерасчет Абонентской платы за соответствующий Отчетный период следующим образом:

- перерасчет производится в отношении Абонентской платы в части только того Порта доступа, на котором произошел перерыв в оказании Услуги; при этом размер Абонентской платы в части такого порта определяется согласно стоимости Услуги, указанной в соответствующем Заказе;

- если суммарная длительность Периодов неготовности за Отчетный период не превышает Допустимую длительность неготовности, то перерасчет не производится;

- если суммарная длительность Периодов неготовности, рассчитанная в отношении соответствующего Порта доступа, за Отчетный период превышает Допустимую длительность неготовности, то размер Абонентской платы для данного Порта доступа за соответствующий Отчетный период уменьшается на 1/720 (одну семьсот двадцатую) часть такой Абонентской платы за каждый последующий час Периода неготовности Услуги.

При этом, превышение рассчитывается как разница между суммарной длительностью Периодов неготовности за Отчетный период и Допустимой длительностью неготовности с округлением до целого количества часов следующим образом: в большую сторону, если неполный час составляет 30 (тридцать) и более последовательных минут, в меньшую сторону, если неполный час составляет менее 30 (тридцати) последовательных минут.

22. Оператор ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за возможные перерывы в оказании Услуги вне зоны своей ответственности.

23. Техническая поддержка Клиента осуществляется дежурной службой Оператор круглосуточно по телефонам, указанным в Заказе.

24. Оператор контролирует Услугу и предпринимает меры для устранения неисправностей, перерывов. При этом срок устранения неисправности, которая приводит к перерывам в оказании Услуги, составляет не более 4 (четырех) часов с момента открытия Аварийной карточки Оператором, за исключением следующих случаев:

- В случае необходимости проведения выездных работ, время устранения увеличивается на 2 (два) часа за каждые 100 (сто) км. удаленности от населенного пункта.

- В случае аварии на ВОЛС время устранения неисправности увеличивается до 24 (двадцати четырех) часов.

- В случае аварии в темное время суток и требующей необходимости организации высотных работ, в связи с невозможностью проведения аварийно-восстановительных работ (АВР) в темное время суток согласно нормам безопасности, Оператор предоставляет Клиенту планируемое время устранения неисправности.

25. При возникновении перерывов в оказании Услуги или ухудшении качества оказываемой Услуги Клиент направляет об этом заявку в дежурную службу Оператор. Заявка должна содержать:

- наименование Клиента;

- контактные данные Клиента (должность и ФИО представителя Клиента, контактный номер телефона, адрес электронной почты);

- описание проблемной ситуации;

- номер Договора и Заказа или идентификатор Порта доступа (при наличии);

- время возникновения проблемной ситуации;

- адрес размещения оборудования.

26. Получив заявку о проблемной ситуации, дежурная служба:

- открывает Аварийную карточку;

- приступает к выяснению причин и предпринимает все возможные шаги к устранению неисправностей;

- информирует Клиента о результатах работы.

27. Оператор вправе без предварительного уведомления Клиента начать проведение работ по устранению проблемных ситуаций.

28. Показатели качества передачи трафика по наземным ресурсам сети Оператор в пределах территории Российской Федерации, которые гарантирует Оператор приведены в Таблице:

| Процент потерянных пакетов | Задержка передачи пакетов, (в одном направлении) | Колебание сетевой задержки, (мс) |
| --- | --- | --- |
| не более 1 % | не более 180 м.сек | не нормируется |

Указанные в таблице параметры не учитывают возможных дополнительных задержек и потерь пакетов на Линии доступа.

Данные характеристики качества гарантируются при утилизации Порта доступа не более чем на 80%.

29. Условия использования IP-адресов, выделенных из адресного пространства Оператор.

29.1. Клиент имеет право использовать выделенные и зарегистрированные для него IP-адреса в течение срока действия Договора, настоящей Спецификации и/или Заказа (Заказов), на основании которых соответствующие IP-адреса были выделены Клиенту. Клиент теряет право на использование выделенных IP-адресов с момента прекращения действия Договора, настоящей Спецификации и/или Заказа (Заказов) к ней, а Оператор вправе передать такие IP-адреса иным пользователям услугами Оператор.

29.2. Оператор имеет право проверять поступившие от Клиента заявки на выделение IP-адресов на предмет корректности содержащихся в них данных, запрашивая при этом у Клиента необходимую дополнительную информацию. Минимальный состав необходимой дополнительной информации определяется утвержденными регламентами RIPE, действующими на момент обработки заявки.

29.3. При выделении Клиенту новых IP-адресов Клиент обязуется использовать их согласно правилам RIPE, существующим на момент заключения Договора и толькодля заявленных целей, указанных в форме RIPE. В случае обнаружения Оператором факта нарушения Клиентом данного условия, Оператор вправе заблокировать Клиенту доступ к соответствующим IP-адресам.

29.4. Оператор имеет право предоставлять третьим лицам сведения о выделенных Клиенту IP-адресах в объёме, не превышающем сведений из базы данных RIPE, а также сведения о географическом расположении таких IP-адресов.

29.5. Количество выделяемых IP-адресов (пул) должно быть равно 2n. При этом n≥2.

29.6. В стоимость Услуги входит выделение 2 (двух) IP-адресов, в число которых входит необходимое количество служебных IP-адресов. Выделение более 2 (двух) IP-адресов оплачивается в соответствии с условиями, определенными в Заказе.

29.7. Оператор не дает гарантий обеспечения непрерывного адресного пространства, регистрируемого для Клиента, в случае обращении Клиента к Оператору с заявкой на выделение дополнительных IP-адресов.

29.8. В случае получения Клиентом услуг доступа к ресурсам сети Интернет у других операторов связи и/или в случае отказа Клиента от Услуги, Клиент обязуется обеспечить отсутствие анонсирования IP-адресов Оператор через сети других операторов связи.

30. Обеспечение информационной безопасности:

30.1. При поступлении в адрес Оператор претензий со стороны третьих лиц на действия Клиента, а также его клиентов или Администраторов Ресурсов, использующих IP-адреса, с которых осуществляется передача трафика в Интернет-сеть Оператор через Порт доступа, таких как:

- рассылка спама, вредоносных программ (вирусов), использование открытых ретрансляторов электронной почты (open relays);

- размещение Ресурсов, рекламируемых с использованием спама;

- использование электронной почты для отправки сообщений с угрозами, оскорбительного или нецензурного содержания;

- распространение в сети Интернет информации с нарушением действующего законодательства Российской Федерации (порнографические материалы, призывы к насилию, свержению власти и т.п.);

- несанкционированный доступ и нанесение какого-либо ущерба Ресурсам Оператор, пользователям сети Интернет и других сетей, к которым возможен доступ через сеть Интернет;

- действия, направленные на нарушение нормального функционирования Ресурсов, принадлежащих Оператору, пользователям сети Интернет и других сетей, к которым возможен доступ через сеть Интернет;

- иные действия, не указанные выше и противоречащие общепринятым нормам использования ресурсов сети Интернет или создающие угрозу целостности Интернет-сети Оператор,

Клиент обязан в течение 1 (одного) часа по требованию Оператор принять все необходимые меры по пресечению вышеуказанных действий и уведомить об этом Оператор и направившее жалобу третье лицо. В случае непринятия Клиентом указанных мер «Оператор» оставляет за собой право заблокировать Ресурс, указанный в жалобе третьего лица. Блокировка Ресурса осуществляется после предварительного уведомления Клиента в письменной форме, в том числе путем направления уведомления по электронной почте Клиента, указанной в Заказе, и длится вплоть до принятия Клиентом указанных мер по устранению причин возникновения жалобы третьего лица.

30.2. Оператор оставляет за собой право изменять приведенный выше перечень неправомерных действий с опубликованием его на официальном сайте Оператор.

30.3. Клиент несет ответственность за правильность контактной информации, предоставляемой Оператору.

30.4. Клиент несет ответственность за правильность настройки собственных Ресурсов, подключенных к сети Интернет.

30.5. Стороны обязуются немедленно оповещать друг друга обо всех известных случаях и предполагаемых попытках нарушения безопасности Ресурсов Интернет-сети Оператор.

30.6. В случае установленных нарушений информационной безопасности Клиент должен незамедлительно предоставить Оператору всю имеющуюся у него информацию об источнике и характере нарушений и принять необходимые меры для препятствования незаконной деятельности, включая приостановку потребления Услуги до устранения причин нарушения информационной безопасности.

31. Оператор не несет ответственности за недоступность ресурсов сети Интернет, администрируемых третьими лицами, а также за недоступность ресурсов сети Интернет, доступ к которым ограничен по заказу Клиента в рамках оказания дополнительной услуги «Интернет под контролем». Случаи такой недоступности не являются перерывами связи.

32. Клиент несет ответственность перед Оператором за соблюдение порядка и правил работы третьих лиц, подключенных к Интернет-сети Клиента.

34. В случае предоставления Услуги с использованием Линии доступа, организованной по сети подвижной радиотелефонной связи Оператор (3G/4G), Оператор обеспечивает готовность услуги, пропускную способность, а также параметры качества передачи трафика в соответствии с «Техническими показателями и нормами, характеризующими качество телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных, протоколы передачи данных, абонентские интерфейсы», размещенными на сайте ___________.

Подписи Сторон:

| Оператор | Клиент |
| --- | --- |
|  | Федоров М.Ю. |
| ____________________________________ Подпись | _____________________________________ Подпись |
| МП | МП |