Приложение № 1

к Извещению

Описание объекта закупки

Поставка вещевого имущества (туфли женские)

Туфли женские  (далее – туфли, Товар) предназначаются для обеспечения личного состава Главного управления МЧС России по Ульяновской области.

КТРУ: 15.20.13.130-00000015 - Обувь летняя с верхом из кожи

| Наименование Товара | Кол-во, шт. | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики |  |
| Туфли женские | 1 | Половой признак | женская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | По высоте заготовки верха | туфли |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал верха | Натуральная кожа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размер (штихмассовый) | 37 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Единица измерения | пара | 2 шт (пара) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Описание и внешний вид | Туфли женские кожаные черного цвета состоят из верха, подошв и каблуков. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной кожи |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Туфли женские | 8 | Половой признак | женская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Единица измерения | пара | 2 шт (пара) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | По высоте заготовки верха | туфли |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал верха | Натуральная кожа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размер (штихмассовый) | 38 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Описание и внешний вид | Туфли женские кожаные черного цвета состоят из верха, подошв и каблуков. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной кожи |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Туфли женские | 1 | Половой признак | женская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Единица измерения | пара | 2 шт (пара) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | По высоте заготовки верха | туфли |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал верха | Натуральная кожа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размер (штихмассовый) | 39 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Описание и внешний вид | Туфли женские кожаные черного цвета состоят из верха, подошв и каблуков. Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной кожи |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Обоснование необходимости включения в описание Товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик):

Включение дополнительных характеристик Товара обосновано отсутствием в КТРУ нужных для единообразного применения объекта закупки Заказчиком. Также, включение дополнительных характеристик обосновано руководящими документами Заказчика в т.ч. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2017 № 928 «О вещевом обеспечении в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы».

В связи с ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, Заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки в соответствии с нормативно-правовыми и техническими документами на объект закупки.

Технические требования

Обувь по размеру в метрической и штихмассовой системе нумерации должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1; по типу, фасону колодки и полноте – соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.

Таблица 1

| Наименование системы | Размер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Метрическая | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 |

Таблица 1.1

| Тип обуви | Половозрастная группа | Полнота |
| --- | --- | --- |
| Туфли на высоком каблуке (рисунок 1) | женские | узкая средняя широкая |

Интервал между смежными размерами в обуви должен составлять 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера – 6 мм в пучковой части.

Обувь должна изготавливаться клеевым методом крепления подошвы.

Высота обуви, длина союзки, высота задника среднего размера обуви, должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Размер обуви, средняя полнота | Высота обуви, мм | Длина союзки, мм | Высота задника, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 240/37 | 61±1 | 75±1 | 50±2 |

Примечания:

Высота обуви измеряется по вертикальной линии заднего шва от верхнего канта обуви до линии соединения пяточной части с каблуком.

Длина союзки измеряется по средней осевой линии союзки от подошвы до канта.

Высота задника в обуви измеряется по вертикальной линии заднего шва от линии соединения пяточной части с каблуком до верхнего края задника.

Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть 1,0 мм по 
ГОСТ 19116-2005.

Разница в высоте задников смежных размеров должна быть 2,0 мм по ГОСТ 19116-2005.

Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование скрепляемых деталей | Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу, Н/см (кгс), не менее | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Союзку соединяют с внутренним берцем одной строчкой | 90 (9,0) | ГОСТ 9290-76 |

Прочность клеевого крепления подошв с верхом обуви должна быть не менее 50 Н/см.

Прочность крепления каблука в обуви должна быть не менее 850 Н.

Подноски и задники в обуви должны быть стойкими. Остаточная деформация подносков и задников в обуви не должна быть более 1,0 мм.

Масса полупары среднего размера должна быть не более 240 грамм.

Гибкость обуви должна быть не более 9,0 Н/см.

Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.

Требования к сырью, материалам, применяемым для изготовления обуви

Физико-механические показатели кожи из шкур крупного рогатого скота для обуви приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля влаги, % | 12,0-16,0 |
| 2 | Массовая доля окиси хрома, %, не менее | 4,3 |
| 3 | Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями (без полимерных соединений), % | 4,5-10,0 |
| 4 | Предел прочности при растяжении по партии, 10Мпа, не менее | 1,8 |
| 5 | Напряжение при появлении трещин лицевого слоя по партии,10 Мпа, не менее | 1,6 |
| 6 | Удлинение при напряжении 10 Мпа, % | 25-35 |
| 7 | Устойчивость покрытия к многократному изгибу после 10000 циклов, баллы, не менее | 4 |
| 8 | Устойчивость покрытия к мокрому трению, обороты, не менее | 70 |
| 9 | Относительная пароемкость, %, не менее Пароемкость, мг/см2*с, не менее | 15 4,0 |
| 10 | Гигроскопичность, %, не более | 14,0 |
| 11 | Жесткость, сН, не более | 30 |
| 12 | Упругость, %, не менее | 50 |

Физико-механические показатели кожи для подкладки обуви КРС ГОСТ 940-81 приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предел прочности при растяжении (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по коже, 10 МПа, не менее | 1,2 |
| 2. | Удлинение при напряжении 10 МПа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по партии, % | 15-35 |
| 3. | Устойчивость окраски кож, баллы, не менее: к сухому трению к мокрому трению | 5 4 |

Физико-механические показатели подошвы из кожеподобной резины с волокнистым наполнителем приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, г/см3 | 0,9-1,15 |
| 2 | Условная прочность, при разрыве МПа (кгс/см2) | 6,5 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| 4 | Относительное остаточное удлинение, % | 8 |
| 5 | Твердость, условные единицы | 80-95 |
| 6 | Сопротивление многократному изгибу, циклы, не менее | 10 000 |
| 7 | Сопротивление истиранию, Дж/мм3, не менее | 3,9 |

Требования к материалам

Крой деталей верха обуви должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование деталей | Материалы и участки, из которых выкраиваются детали | Толщина деталей, мм, не менее |
| --- | --- | --- |
| Союзка | Кожа из шкур крупного рогатого скота для обуви, лицевая, гладкая, черного цвета, чепрачная часть | 0,9 |
| Берец внутренний | Кожа из шкур крупного рогатого скота для обуви, лицевая, гладкая, черного цвета, из всех плотных участков кожи кроме пашин | 0,9 |
| Подкладка | Кожа для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940-81, лицевая, натурального или светлых тонов, все участки кожи, кроме пашин | 0,6 |
| Карман | Кожа для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940-81, на бахтарму, натурального или светлых тонов, все участки кожи, кроме пашин | 0,6 |
| Вкладная стелька | Кожа для подкладки обуви КРС по ГОСТ 940-81 лицевая, натурального или светлых тонов, все участки кожи, кроме пашин | 0,6 |
| Межподкладка | Хлопчатобумажные ткани (бязь, миткаль) по ГОСТ 19196-93; материал текстильный с односторонним точечным полимерным покрытием |  |
| Усилитель канта | Хлопчатобумажные ткани (бязь, миткаль с клеевым слоем) по ГОСТ 19196-93: |  |
| Подпяточник | Пенополиуретан, изолон | 3,0 |

Примечания:

Для верха обуви применяются кожи с естественной нешлифованной лицевой поверхностью.

Не допускается применение для подкладки свиных кож.

Детали низа должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование деталей | Материалы и участки, из которых выкраиваются детали | Толщина деталей, мм, не менее |
| --- | --- | --- |
| Подошва | Резина кожеподобная с волнистым наполнителем по ОСТ 17-92-71 | 3,0 |
| Стелька | Картон обувной кожеподобный марки СОМ по ГОСТ 9542-89 | 1,7 |
| Полустелька | Картон обувной марки ПСМ по ГОСТ 9542-89 | 2,2 |
| Задник | Картон обувной марки ЗМ по ГОСТ 9542-89 с повышенным содержанием кожевенного волокна; Термопластический материал | 1,6 1,6 |
| Подносок | Термопластический материал | 0,8 |
| Геленок | Металлический; Картон марки ГЛ по ГОСТ 9542-89 | 2,6 |
| Каблук | Пластмассовый | высота 60 мм |
| Набойка | Пластмассовая | высота 5 мм |
| Простилка | Картон марки ПР по ГОСТ 9542-89 | 1,3 |

Примечание – высота каблука указана по пяточному закруглению.

Не допускаются пороки, превышающие значения, указанные в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование пороков | Размер пороков |
| --- | --- |
| Разная длина и ширина одноименных деталей в паре, мм, не более | 2 |
| Разная высота обуви в паре, мм, не более | 1 |
| Разная высота задников в паре, не более | 2 |

Требования к покупным изделиям

Детали заготовки должны быть скреплены синтетическими нитками по ГОСТ 30226-93.

Маркировка

Маркировка на обувь наносится клеймом. Клеймо должно быть четким линейной формы. Клеймо наносят на верхнюю часть подкладки, высотой шрифта 4-6 мм. Месяц, год изготовления (последние две цифры) – высотой шрифта 6-8 мм. Дату выпуска наносят ниже основной маркировки или за ней. Товарный знак предприятия – изготовителя допускается наносить на вкладную стельку. Размер, полноту, наименование предприятия-изготовителя – в геленочной части подошвы высотой шрифта 6-8 мм.

Количество и размеры закупаемого имущества -50 пар, размеры:

| Размер | 37 | 38 | 39 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | 1 | 8 | 1 |  |  |  |

Требования к качеству Товара: поставляемый Товар должен быть новый, не бывший в употреблении. Качество товара подтверждается документами в соответствии с действующим законодательством: декларация соответствия товара и другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара, прилагаемые к партии поставляемого товара.

Требования к безопасности Товара: в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности товаров, являющихся предметом заказа.

Требования к условиям поставки Товара, отгрузке товара: доставка Товара должна осуществляться автотранспортом Поставщика до здания Покупателя, расположенного по адресу: 432045,  г. Ульяновск, ул. Промышленная, 6. Приемка Товара Покупателем производится в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. (время местное). Поставщик уведомляет Покупателя о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.  Письменную корреспонденцию отправлять по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 121

Срок поставки Товара: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Договора.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Товара:

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в период гарантийного срока эксплуатации при соблюдении Покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 (одного) года с моменты выдачи в носку.

В случае, если Товар придет в негодное состояние в гарантийный срок эксплуатации при соблюдении правил эксплуатации,  Поставщик по требованию Покупателя, в срок до 5 календарных дней, заменяет несоответствующий требованиям Договора Товар на новый. Расходы по возврату Товара, замене и доукомплектованию производятся за счет средств Поставщика.

Главный специалист-эксперт отдела тылового обеспечения УМТО

ГУ МЧС  России по Ульяновской области

А.А.Ливанов

«____» ________ 2026 г.