ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка пожарных извещателей для АПС

(взамен вышедших из строя)

1. Наименование: Поставка пожарных извещателей  для АПС

2. Цель закупки: Замена неисправного оборудования с целью соблюдения противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества ПРГС – филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал».

3. Требование к доставке и разгрузке товара: доставка и разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика.

4. Заказчик, адрес:

| Заказчик | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей |
| --- | --- |
| Плательщик | Повенецкий район гидросооружений – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей |
| Юридический адрес | 186350, Республика Карелия, м.о. Медвежьегорский, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 26 |

5. Место поставки товара: 186326, Республика Карелия, м.о. Медвежьегорский, пгт Повенец, ул. ленина, д. 26

6. Срок поставки товара:

6.1. в течение 10 календ. дней с даты заключения контракта;

6.2. поставщик вправе досрочно поставить товар, а Покупатель в этом случае вправе досрочно принять его и произвести оплату.

| № | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки (характеристики) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель автономный пожарный дымовой | ОКПД2 - 26.30.50.121 КТРУ – нет. Автономный пожарный дымовой извещатель Рубеж ИП 212-189(или эквивалент, удовлетворяющий характеристикам): - Тип извещателя: 2-х проводный - Чуствительность извещателя 0,05….0,2дБ/м - Световая индикация: «Дежурный режим», «Пожар» - Напряжение питания: по шлейфу сигнализации 9….30В - Степень защиты: IP30 -Диапазон рабочих температур- 30…+55С -Габаритные размеры (диаметр х высота) 93х44мм | шт. | 16 |  |  |

Потребность в товаре обусловлена необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком (производится замена части оборудования АПС уже существующей системы – взамен вышедших из строя).

7. Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен являться новым (не ранее 2025 г), не восстановленным и не бывшим в эксплуатации, не бывшим в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские свойства, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при их использовании в соответствии с техническими требованиями, а так же соответствовать нормам, стандартам, правилам, действующим на данном товарном рынке. Товар должен быть в свободном использовании на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. Основные характеристики товара указаны в Таблице. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее гарантийного срока, предоставленного заводом-изготовителем на запасные части и материалы.

8. Требования к упаковке:

Товар должен быть упакован в соответствии с нормами и требованиями, действующими на данном товарном рынке. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок.

9. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Инструкцию на русском языке.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее гарантийного срока, предоставленного заводом-изготовителем на запасные части и материалы.

Руководство по эксплуатации.

Паспорт.

Ведущий специалист по ПБ                                                                                         Комарова И.Л.