| № п/п | Наименование товара, наименование страны происхождения товара; сведения о функциональных, качественных характеристиках | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластиковая стерильная чашка Петри — это одноразовая лабораторная посуда в виде плоского прозрачного цилиндра с крышкой. Применяется для культивирования микроорганизмов на твердых питательных средах, проведения диагностических исследований и клеточных тестов в медицинских, биологических и бактериологических лабораториях. Материал: высокопрозрачный апирогенный полистирол (ПС / PS), устойчивый к механическим повреждениям. Стерильность: стерилизовано радиационным методом (гамма-лучами) или оксидом этилена. Конструкция крышки: вентилируемая. Специальные опоры (фиксаторы) на внутренней стороне крышки предотвращают образование конденсата и обеспечивают оптимальный газообмен (аэробное культивирование). Поверхность: идеально гладкое и ровное основание для равномерного распределения питательной среды. Температурный диапазон эксплуатации: от -10 °С до +80 °С Внешний диаметр: >=90 мм Высота: от 14 до 15 мм Упаковка: герметичная индивидуальная или групповая полиэтиленовая упаковка (по 10, 15 или 20 штук) для сохранения стерильности | шт | 100 |
| 2 | Стерильный зонд-тампон (тупфер) в пробирке без среды с пластиковым аппликатором и вискозным наконечником — это готовый к использованию медицинский инструмент, предназначенный для отбора, транспортировки и хранения образцов биологического материала (мазков со слизистых оболочек, раневых поверхностей) для последующих лабораторных исследований Конструкция: представляет собой комплект из герметичной пластиковой пробирки и закрепленного на ее крышке длинного стержня (аппликатора) с мягким наконечником. Материал аппликатора (стержня): ударопрочный, гибкий полистирол или полипропилен. Не токсичен для клеток. Материал наконечника (тампона): 100% медицинская вискоза (Rayon). Обеспечивает отличную сорбцию (впитываемость) и легкую отдачу материала при переносе на питательную среду. Вискоза является химически инертной и не угнетает рост бактерий. Среда: отсутствует (сухой тупфер). Предназначен для экспресс-доставки (до 1–2 часов) или для ПЦР-диагностики, где консервирующий гель не требуется. Стерильность: стерилизовано радиационным методом (гамма-лучами) или оксидом этилена (EO). Апирогенно. Размеры: Пробирка - прозрачный полипропилен (ПП): 12 х 150 мм или 13 х 150 мм Аппликатор (ось) - полистирол /пластик длина: от 130 до 145 мм; Диаметр: от 2.2 до 2.5 мм Наконечник - медицинская вискоза длина: от 10 до 15 мм; Диаметр: от 4.5 до 5.5 мм, пластиковый стержень может иметь специальную насечку (точку излома) для удобного отламывания наконечника. | шт | 100 |
| 3 | - Пластиковые лабораторные пробирки размером 16х100 мм с пробкой — это универсальная мерно-лабораторная посуда, предназначенная для отбора, транспортировки, центрифугирования и хранения образцов биологических жидкостей, химических реактивов и других растворов. - Размеры: внешний диаметр — 16 мм, полная высота — 100 мм. - Номинальный объем: от 10 до 12 мл (в зависимости от толщины стенок и типа дна). - Тип дна: круглодонные (сферические) — для оптимального осаждения при центрифугировании, или конические. - Материал пробирки: - Полистирол (ПС / PS): оптически прозрачный, жесткий, хрупкий. Устойчивость к центрифугированию - Ограниченная (до 1500–2000 об/мин), - Автоклавирование - Не допускается, - Материал пробки: полиэтилен высокого давления (ПЭВД / LDPE). Оснащена внутренними ребрами жесткости для обеспечения герметичности (пробка-вкладыш фланцевого или двухкомпонентного типа). Тип фиксации пробки - Насадная (фланцевая) / Внутренний вкладыш Стерильность: поставляются в нестерильном виде (в групповых упаковках по 100/500/1000 шт.) или стерильными в индивидуальной упаковке. | шт | 100 |