ТЕхническИе ТРЕБОВАНИЯ

### на поставку медицинских изделий

| п\п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шпатель одноразовый (гинекологический) | 32.50.13.190 | Инструмент применяется для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи. Шпатель Эйера представляет собой двусторонний зонд, рабочие части которого выполнены в виде лопаток, отличающиеся по размерам. Габаритные размеры зонда: Общая длина инструмента – 210,0 ± 5,0 мм. Ширина рабочих частей – 18,0 ± 2,0 и 12,0 ± 2,0 мм. Толщина рабочих частей – 1,7 ±0,3мм. Материал – полистирол. Упаковка – формованный блистер. Стерильно. | штука | 50 |
|  | Катетер урологический, двухходовой | 32.50.13.190 | Двухходовое стерильное изделие, предназначенное для эффективного дренирования мочевого пузыря и проведения медицинских манипуляций. Изготовлен из высококачественного латекса, что обеспечивает оптимальную гибкость и комфорт для пациента. Каждый катетер стерилен и упакован индивидуально. Объем баллона 30 мл. Размер CH 12 | штука | 30 |
|  | Катетер урологический, двухходовой | 32.50.13.190 | Двухходовое стерильное изделие, предназначенное для эффективного дренирования мочевого пузыря и проведения медицинских манипуляций. Изготовлен из высококачественного латекса, что обеспечивает оптимальную гибкость и комфорт для пациента. Каждый катетер стерилен и упакован индивидуально. Объем баллона 30 мл. Размер CH 16 | штука | 100 |
|  | Катетер урологический, двухходовой | 32.50.13.190 | Двухходовое стерильное изделие, предназначенное для эффективного дренирования мочевого пузыря и проведения медицинских манипуляций. Эти катетеры изготовлены из высококачественного латекса, что обеспечивает оптимальную гибкость и комфорт для пациента. Каждый катетер стерилен и упакован индивидуально. Объем баллона 30 мл Размер CH 18 | штука | 100 |
|  | Катетер урологический, двухходовой | 32.50.13.190 | Двухходовое стерильное изделие, предназначенное для эффективного дренирования мочевого пузыря и проведения медицинских манипуляций. Эти катетеры изготовлены из высококачественного латекса, что обеспечивает оптимальную гибкость и комфорт для пациента. Каждый катетер стерилен и упакован индивидуально. Объем баллона 30 мл. Размер CH 22 | штука | 50 |
|  | Катетер урологический, двухходовой | 32.50.13.190 | Двухходовое стерильное изделие, предназначенное для эффективного дренирования мочевого пузыря и проведения медицинских манипуляций. Эти катетеры изготовлены из высококачественного латекса, что обеспечивает оптимальную гибкость и комфорт для пациента. Каждый катетер стерилен и упакован индивидуально. Объем баллона 30 мл. Размер CH 24 | штука | 50 |
|  | Катетер урологический, двухходовой | 32.50.13.190 | Двухходовое стерильное изделие, предназначенное для эффективного дренирования мочевого пузыря и проведения медицинских манипуляций. Эти катетеры изготовлены из высококачественного латекса, что обеспечивает оптимальную гибкость и комфорт для пациента. Каждый катетер стерилен и упакован индивидуально. Объем баллона 30 мл. Размер CH 30 | штука | 10 |
|  | Полоски индикаторные кольпо-тест ph | 32.50.13.190 | Экспресс-диагностика для определения pH вагинальной жидкости с помощью тест-полосок Кольпо-тест рH (Кольпотест) Упаковка не менее 100 шт | Упак | 3 |
|  | Зонд-тампон | 32.50.13.190 | Используется как средство для получения биологического образца с целью последующих исследований его в лаборатории или для других задач. Выполнена в виде гладкой палочки на которой закреплён хлопковый тампон. Зонд-тампон (дерево-хлопок), разм. S, длина 15 см, тампон. Упаковка не менее 100 шт | Упак | 3 |
|  | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный для забора | 32.50.13.190 | Инструмент предназначен для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала. Зонд состоит из ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка плюс. Цитощетка плюс представляет собой стержень с множеством эластичных щетинок, расположенных по винтовой линии перпендикулярно его оси. На конце стержня находится капля из полимерного материала. Габаритные размеры зонда: Общая длина инструмента – 192 ±5,0 мм. Длина рабочей части – 22,0 ± 3,0 мм. Диаметр рабочей части – Ø6,0 ± 1,0 мм. Диаметр ручки – Ø3±0,3 мм. Материал: ручка – полистирол; стержень ёршика – проволока из нерж. стали; щетинки ёршика – мононить нейлоновая; капля – наполненный клей УФ отверждения. | штука | 700 |
|  | Зонд урогенитальный тип D-1 стерильный | 32.50.13.190 | Инструмент предназначен для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала. Зонд состоит из рукоятки, на одном из концов которой размещена съемная рабочая часть. Рабочая часть выполнена в виде множества параллельных рукоятке гибких пластиковых щетинок различной длины. Щетинки обеспечивают взятие материала с поверхности шейки матки и с области наружного зева шейки матки. На рукоятке размещен подвижный сбрасыватель рабочей части. Габаритные размеры зонда: Общая длина инструмента – 192 ±5,0 мм. Длина рабочей части – 26,0 ± 2,0 мм. Длина насадки – 32,0±5,0 мм. Диаметр ручки – 4,7±2,0 мм. Толщина насадки (рабочей части щетки)- 7,0±2,0 мм. Ширина насадки (рабочей части щетки) – 19±2 мм. Длина щетинок – 13±5,0 мм (по краям), 19,5±5,0 мм (в центре). Сбрасыватель представляет собой трубку длиной 27±5 мм, которая одевается на цилиндрическую часть ручки перед цервикальной щеткой. Материал – ручка-полистирол; щетка-полиэтилен; сбрасыватель – полипропилен. | штука | 100 |
|  | Зонд урогенитальный тип А 3 универсальный | 32.50.13.190 | Инвазивный одноразовый инструмент для забора биологического материала (мазка) со слизистых оболочек носоглотки, уретры, цервикального канала, анального отверстия для последующих бактериологических и цитологических анализов. Представляет собой ручку из полипропилена с тонкой и гибкой рабочей частью. На рабочую часть зонда нанесен флок, который обеспечивает адгезию биологического клеточного материала на своей поверхности. Рабочая часть зонда изготовлена из флока полиамидного (т.е. микроволокно из полиамида). Габаритные размеры зонда: Общая длина зонда – 175 ± 5 мм, Длина рабочей части – 20 ± 5 мм, Длина ручки-колбы – 62 ± 3 мм, диаметр ручки – Ø3 ± 1 мм, внутренний диаметр колбы – Ø4 ± 0,4 мм, наружный диаметр колбы – Ø5 ± 0,5 мм. Расстояние насечек от кончика рабочей части: первая насечка – 64,5 ± 2 мм, вторая насечка – 80 ± 2 мм. Зонд должен быть стерильным и апирогенным. | штука | 300 |
|  | Зеркало вагинальное, одноразового использования | 32.50.13.190-00007262/ 32.50.13.190 | Зеркало гинекологическое, Тип КУСКО, Размер S. Рукоятка нижней створки (от оси вращения створок до конца рукоятки) не менее 80 мм. Рабочие створки, номинальная ширина створок зеркала 26 мм. Стерильное | штука | 500 |
|  | Зеркало вагинальное, одноразового использования | 32.50.13.190-00007262/ 32.50.13.190 | Зеркало гинекологическое, Тип КУСКО, Размер M. Рукоятка нижней створки (от оси вращения створок до конца рукоятки) не менее 80 мм. Рабочие створки, номинальная ширина створок зеркала 26 мм. Стерильное | штука | 50 |
|  | Зеркало вагинальное, одноразового использования | 32.50.13.190-00007262/ 32.50.13.190 | Зеркало гинекологическое, Тип КУСКО, Размер L. Рукоятка нижней створки (от оси вращения створок до конца рукоятки) не менее 80 мм. Рабочие створки, номинальная ширина створок зеркала 26 мм. Стерильное | штука | 100 |

1. Место поставки Товара: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 1, аптека.

2. Срок поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

За сутки до предполагаемой даты поставки, Поставщик посредством технических средств связи, уведомляет ответственное лицо Грузополучателя о времени предстоящей поставки, а в день поставки подтверждает время поставки не позднее, чем за 2 часа.

Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).

3. Остаточный срок годности Товара: не менее 12 месяцев на дату поставки Товара на склад Заказчику.

4. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место поставки Товара и/или на склад Заказчика, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Заказчика производится за счет Поставщика.

5. При поставке Товара, Поставщик предоставляет следующую документацию на Товар:

- Копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, которое предоставляется Заказчику в виде заверенной Поставщиком копии при поставке Товара или его части;

- Копию документа, подтверждающего соответствие на каждую серию Товара: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или отказное письмо.

6. Объем и сроки гарантии качества:

6.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания в течение срока, установленного Техническим заданием.

6.3 Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара (соответствие требованиям, установленным ГОСТ, ТУ) при соблюдении условий хранения Товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности Товара.

7. Требования к безопасности Товара:

7.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

8. Требования к используемым материалам и оборудованию:

8.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар.

8.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

8.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.