Техническое задание

на закупку настенной ключницы

- 1. Наименование и количество

Наименование товара: настенная закрытая ключница для организованного хранения ключей с электронным замком.

Количество: 1 шт.

- 2. Цель закупки

Обеспечение систематизированного хранения ключей в помещениях организации (офисы, склады, производственные и служебные помещения) с целью:

- упорядочивания доступа к ключам;

- контроля выдачи и возврата ключей;

- предотвращения потери ключей;

- обеспечения их сохранности;

- ограничения доступа с помощью электронной системы идентификации.

- 3. Технические характеристики

| Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Тип | настенная, закрытая (с дверцей и электронным замком) |
| Материал корпуса | сталь |
| Толщина металла корпуса | не менее 1,2 мм |
| Покрытие | порошковое антикоррозийное |
| Цвет | серый (RAL 7035) или иной стандартный цвет производителя (согласовывается при поставке) |
| Количество крючков | 200 шт. |
| Конструкция крючков | индивидуальные, с фиксацией ключа (исключающей самопроизвольное выпадение) |
| Дверца | с электронным запирающим устройством |
| Тип замка | электронный кодовый или с RFID-идентификацией (бесконтактные карты/брелоки) |
| Требования к замку | соответствие ГОСТ Р 51053-97, класс А; не менее 10 000 уникальных комбинаций/кодов |
| Резервное открытие | наличие механического аварийного ключа или альтернативного способа открытия при разряде элементов питания |
| Источник питания замка | автономные элементы питания (батарейки), срок работы от одного комплекта — не менее 1 года |
| Индикация | светодиодная индикация состояния замка (открыто/закрыто, низкий заряд батареи) |
| Габаритные размеры (В × Ш × Г) | не более 1000 × 800 × 150 мм |
| Способ крепления к стене | монтаж на анкеры или дюбели |
| Комплектация крепёжом | полный комплект крепёжных элементов для монтажа в комплекте поставки |

- 4. Требования к качеству и безопасности

- Соответствие ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и иным применимым стандартам.

- Отсутствие острых кромок, заусенцев и иных травмоопасных элементов.

- Ровное и прочное лакокрасочное покрытие без сколов, царапин, вздутий и отслоений.

- Плавный ход дверцы без заеданий, надёжная фиксация в закрытом положении.

- Устойчивость к коррозии и воздействию влаги (для эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью).

- Расчётный срок службы — не менее 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.

- Конструкция должна обеспечивать удобный доступ к каждому крючку и возможность размещения ключей стандартной длины.

- Защита электронного замка от несанкционированного вскрытия (в т. ч. от подбора кода, воздействия электромагнитных помех).

- 5. Комплектация

В комплект поставки должно входить:

- ключница в сборе — 1 шт.;

- бесконтактные карты/брелоки доступа — не менее 5 шт.;

- аварийный механический ключ — 2 комплекта;

- крепёжные элементы (анкеры/дюбели и саморезы) — полный комплект для монтажа на стену;

- элементы питания для замка — предварительно установленные или в комплекте;

- инструкция по монтажу, настройке и эксплуатации — 1 экз.;

- упаковочная тара, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке и хранении.

- 6. Требования к документации

Поставщик обязан предоставить:

- счёт-фактуру;

- товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД);

- паспорт изделия или иной документ, подтверждающий соответствие заявленным характеристикам;

- сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии (при наличии);

- гарантийные обязательства в письменной форме.

- 7. Условия поставки

- Место поставки: г. Рязань, ул. Соборная, стр. 2.

- Срок поставки: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора.

- Упаковка: заводская, обеспечивающая защиту от повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.