Техническое задание

| 1. Диагностика ходовой части | 1. Общие положения - Цель: Выявление скрытых дефектов, определение остаточного ресурса деталей, предотвращение аварийных ситуаций и составление сметы на ремонт. - Нормативная база: Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей конкретных транспортных средств. 2. Требования к исполнительно-технической базе Автосервис или ремонтная зона должны располагать: - Сертифицированными подъемниками (грузоподъемностью под соответствующие ТС). - Компьютерным стендом проверки углов установки колес (сход-развал). - Оборудованием для проверки тормозных усилий и люфт-детекторами. - Специальным инструментом (динамометрические ключи, съемники и т.д.). 3. Перечень обязательных работ (Этапы диагностики) Диагностика проводится в объеме, утвержденном регламентом Техническое обслуживание ходовой части автомобиля, и включает: - Визуальный осмотр: Оценка целостности пыльников, сайлентблоков, амортизаторов, пружин на наличие подтеков и трещин. - Проверка люфтов: Оценка состояния шаровых опор, рулевых наконечников, тяг и втулок стабилизатора. - Проверка ступичных подшипников: Выявление дефектов путем прокручивания колес и оценки наличия шума/люфта. - Проверка тормозной системы: Оценка износа тормозных колодок, дисков и герметичности шлангов. - Тестирование геометрии: Измерение углов развала, схождения и кастора (при необходимости). 4. Требования к качеству и результату - По завершении диагностики Исполнитель обязан предоставить акт дефектовки (диагностический лист). - Документ должен содержать перечень всех выявленных неисправностей, степень их износа (в процентах или мм) и рекомендации по первоочередной замене деталей. - Оценка остаточного ресурса элементов подвески и тормозов. |
| --- | --- |
| 2. Диагностика ДВС - осмотр на предмет утечек масла, топлива | 1. Подготовительные работы - Очистка зоны: Мойка ДВС и подкапотного пространства специализированными средствами для удаления старых масляных отложений. - Документирование: Фиксация исходных данных (марка, модель ТС/спецтехники, год выпуска, пробег/моточасы, VIN-код, тип ДВС). 2. Осмотр на предмет утечек масла (Система смазки) - Проверка поддона картера (состояние уплотнителя, сливной пробки). - Осмотр переднего и заднего сальников коленчатого вала. - Проверка клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на наличие запотеваний и течей. - Контроль масляного фильтра, корпуса масляного радиатора и теплообменника (при наличии). - Осмотр патрубков системы вентиляции картерных газов (ВКГ) и турбокомпрессора (если установлен) на наличие следов масла. - Проверка масляного щупа и датчиков давления масла. 3. Осмотр на предмет утечек топлива (Система питания) - Для дизельных двигателей: Осмотр ТНВД (топливного насоса высокого давления), топливных трубок высокого и низкого давления, форсунок и магистралей обратного слива топлива. - Проверка топливного фильтра и соединений на герметичность (опрессовка). 4. Методы углубленной диагностики (опционально) - Использование ультрафиолетового маркера (трассера) в масло и топливо с последующим осмотром под УФ-лампой для поиска микротрещин. - Эндоскопия труднодоступных мест блока цилиндров. - Проверка герметичности наддувочного воздуха (дымогенератором). 5. Требования к отчетности По результатам осмотра исполнитель обязан предоставить Акт дефектовки, содержащий: - Локализацию каждой обнаруженной утечки с описанием интенсивности (запотевание, каплепадение, активная течь). - Перечень неисправных деталей, требующих замены (прокладки, сальники, хомуты, шланги). - Рекомендации по устранению выявленных нарушений |
| 3. Устранение течи масла с ДВС | - Цель: Полное устранение утечек моторного масла и восстановление герметичности систем двигателя внутреннего сгорания (ДВС). - Объект обслуживания: Марка, модель автомобиля, год выпуска, тип двигателя, пробег. - Ответственные исполнители: Автомеханик / Бригада СТО. Требования к диагностике (Локализация течей) Перед началом работ исполнитель обязан провести комплексную диагностику для выявления всех мест утечки: - Мойка ДВС: Техническая мойка моторного отсека и поддона картера. - Визуальный осмотр: Определение зон интенсивного замасливания (сальники коленвала, прокладка клапанной крышки, поддон картера, корпус масляного фильтра, датчики). - Проверка давления картерных газов: Оценка исправности системы вентиляции (клапан PCV), избыточное давление в которой часто провоцирует выдавливание масла через уплотнители. - Тест под нагрузкой: Контрольный запуск ДВС для подтверждения выявленных дефектов. |
| 4. Замена реле стеклоочистителя (дворников) | - Объект обслуживания: Транспортное средство (марка, модель, год выпуска). - Неисправность: Отсутствие прерывистого режима, залипание щеток, отказ работы омывателя или полное отсутствие реакции стеклоочистителя на переключатель. - Цель: Демонтаж неисправного реле и установка нового. Требования к демонтажу старого реле - Обесточивание: выключить зажигание автомобиля, снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи (для предотвращения короткого замыкания). - Локализация: обеспечить доступ к блоку реле и предохранителей. - Демонтаж: извлечь старое реле из посадочного разъема с помощью съемника или аккуратным покачиванием, не допуская повреждения контактной колодки. Требования к заменяемому компоненту - Реле должно строго соответствовать заводскому каталожному номеру автомобиля или являться сертифицированным аналогом с соответствующей маркировкой и количеством контактов. - Допускается установка программируемого реле с регулировкой времени паузы взмаха. Требования к монтажу нового реле - Установка: произвести установку нового реле в штатный разъем монтажного блока. Обеспечить плотную фиксацию. - Проверка: подключить клемму АКБ, включить зажигание и проверить работу стеклоочистителя во всех режимах (прерывистый режим, непрерывный, синхронизация с омывателем). - Реле должно работать без посторонних звуков (гудения, щелчков) и нагрева. Требования к безопасности и финальной проверке - После установки реле монтажный блок должен быть закрыт штатной крышкой, салонные элементы (обшивка) установлены на место. - Работа дворников должна обеспечивать полный охват зоны очистки лобового стекла без скрипов и заеданий. |
| 5. Ревизия ступичных подшипников передняя ось (смазка/протяжка) | Подготовительный этап - Установите автобус на ровной площадке, затормозите стояночным тормозом и вывесьте переднюю ось с помощью домкрата или канавного подъемника (балка передней оси должна быть вывешена полностью). - Снимите передние колеса. - Очистите ступичный узел от грязи, снимите защитный колпачок ступицы. - Открутите контргайку, снимите стопорную/замковую шайбу и выкрутите регулировочную гайку. - Аккуратно снимите ступицу в сборе с тормозным барабаном, используя при необходимости специальный съемник для предотвращения повреждения сальника и цапфы. Дефектовка и очистка - Извлеките наружный конический подшипник. Извлеките внутренний подшипник вместе с сальником (сальник подлежит обязательной замене при каждой ревизии). - Промойте подшипники, внутреннюю полость ступицы и цапфу (поворотный кулак) от старой смазки (рекомендуется использовать керосин или дизельное топливо). - Осмотрите детали: на роликах и беговых дорожках колец не должно быть сколов, раковин, следов сильного износа и цветов побежалости. При наличии дефектов подшипники подлежат замене. Смазка узла - Заложите свежую консистентную смазку. Для ступичных узлов коммерческого транспорта рекомендуется применять термостойкую смазку с литиевым комплексом класса NLGI 3 (например, Литол-24 или аналоги), устойчивую к высоким нагрузкам. - Тщательно заполните смазкой внутреннее пространство между роликами и сепараторами подшипников, а также нанесите смазку тонким слоем на внутреннюю полость ступицы и цапфу. Контроль качества (Проверка) - Проверьте легкость вращения ступицы — колесо должно вращаться плавно, без заеданий, щелчков и ощутимого радиального или осевого люфта. - Установите ступичный колпачок (предварительно проверив уплотнительное кольцо). - Установите колеса, затяните гайки крепления колес в диагональной последовательности с моментом 540–670 Н·м. - Совершите пробную поездку на расстояние 5–10 км без интенсивного использования тормозов, после чего проконтролируйте температуру ступицы рукой — она должна быть чуть теплой. Сильный нагрев свидетельствует о перетяжке подшипников, требуется повторная регулировка |
| 6. С/у редуктора заднего моста | Назначение и область применения - Операция: Демонтаж, дефектовка (по согласованию) и монтаж редуктора заднего ведущего моста для проведения ремонтных работ или замены агрегата. 2. Технические требования к процессу (С/У) Работы должны выполняться согласно регламенту завода-изготовителя, включающему следующие этапы: - Подготовка: Установка автобуса на смотровую яму/подъемник, фиксация противооткатными упорами. - Слив масел: Слив трансмиссионного масла из картера заднего моста. - Демонтаж: - Отсоединение карданного вала от фланца редуктора. - Вывешивание задней оси и демонтаж полуосей. - Выкручивание крепежных болтов и извлечение редуктора из картера моста с использованием гидравлической стойки или специального съемника. - Монтаж: Очистка посадочного места, установка новой прокладки/герметика, обратная сборка узлов с соблюдением моментов затяжки резьбовых соединений (при необходимости — регулировка зацепления главной пары). - Завершение: Заправка моста свежим трансмиссионным маслом до требуемого уровня. 3. Требования к качеству выполненных работ - Отсутствие течи масла из мест соединений и картера редуктора. - Отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций при движении автобуса (проверяется во время ходовых испытаний). |
| 7. Замена сальника редуктора заднего моста | Общие положения - Узел: Редуктор заднего моста (главная передача), включая ступичные и бортовые узлы при их наличии. - Причина проведения работ: Течь трансмиссионного масла через сальник, естественный износ уплотнения, появление посторонних шумов или люфтов. Требования к исполнителям и безопасности - Работы должны проводиться квалифицированными специалистами с соблюдением требований безопасности (ОСТ 37.001.052). - Автомобиль должен быть надежно зафиксирован на смотровой яме или подъемнике, колеса заблокированы противооткатными упорами. - Применение открытого огня в зоне работ с ГСМ категорически запрещено. Перечень и этапы выполняемых работ - Подготовительный этап: Установка автобуса на пост, очистка заднего моста и картера редуктора от грязи, мойка узла. - Слив масла: Откручивание сливной пробки и полный слив трансмиссионного масла. - Демонтаж: - Отсоединение карданного вала от фланца ведущей шестерни. - Очистка и откручивание гайки крепления фланца. - Снятие фланца ведущего вала. - Замена сальника: - Демонтаж старого сальника из посадочного гнезда. - Очистка посадочного места от остатков герметика и загрязнений. - Запрессовка нового сальника с применением специальной оправки (во избежание перекоса и повреждения рабочей кромки). - Нанесение герметика на рабочую кромку сальника и смазка уплотняемого вала. - Сборка: - Установка фланца ведущей шестерни. - Затяжка гайки крепления фланца с требуемым моментом. - Монтаж карданного вала (с контролем правильности центровки и затяжкой болтов). - Заправка: Заливка нового трансмиссионного масла согласно карте смазки (объем зависит от модификации моста, обычно 7 - 12 литров). Доведение уровня до контрольного отверстия. Требования к запасным материалам и деталям - Запчасти: Сальник редуктора ведущей шестерни (оригинальный номер подбирается по каталогу шасси). - Расходные материалы: Трансмиссионное масло, очиститель деталей (карбюраторный), анаэробный герметик для резьбовых соединений и прокладок (при необходимости). Контроль качества и приемка работ - Проверка плавности вращения фланца (отсутствие заеданий). - Контроль отсутствия люфтов в соединении хвостовика. - Проверка герметичности: на отсутствие подтеков масла на прогретом агрегате во время работы на холостом ходу и в движении. |
| 8. Замена масла в редукторе заднего моста | Нормативные параметры и расходные материалы - Заправочный объем: зависит от конкретной модификации моста. В главную передачу обычно заливается от 8 до 12 литров, в каждый колесный редуктор — от 1.5 до 3 литров. - Класс масла: всесезонное трансмиссионное масло спецификации API GL-5 (класс вязкости SAE 75W-90, 80W-90 или 85W-140 в зависимости от климатических условий региона). - Допуски для мостов с гипоидной передачей: масло должно обладать высокими противозадирными свойствами. Технологический процесс - Подготовка: установите автобус на ровную смотровую яму или подъемник. Очистите картер главной передачи и колесные редукторы от грязи в районе заливных и сливных пробок. - Слив отработки: установите пустую емкость объемом не менее 15 литров. Отверните сливные пробки, слейте отработанное трансмиссионное масло, пока оно горячее (для лучшей текучести). - Очистка магнитов: Извлеките пробки, очистите их магнитные наконечники от металлической стружки. - Промывка (при необходимости): Очистите сапуны (вентиляционные клапаны) моста для предотвращения избыточного давления. - Заправка картера главной передачи: Залейте новое трансмиссионное масло до нижней кромки заливного отверстия. Уровень контролируется визуально или с помощью специального щупа. - Заправка колесных редукторов: Установите колесо так, чтобы сливное/заливное отверстие редуктора находилось горизонтально (на 9 часов). Залейте масло до уровня кромки отверстия. - Герметизация: Установите на место все пробки (обязательно замените одноразовые уплотнительные шайбы), затяните их с регламентированным моментом. 3. Требования безопасности Работы должны выполняться в соответствии с нормативами охраны труда: - Автобус должен быть надежно зафиксирован стояночным тормозом и противооткатными башмаками. - Запрещается сливать горячее масло без специальных маслостойких перчаток. - Использованное масло подлежит обязательной утилизации в специально отведенных местах. |
| 9. Замена ступичных сальников задняя ось | Общие положения - Причина проведения работ: наличие следов трансмиссионного масла на тормозных барабанах (колодках) или ступице, течь масла, люфт ступицы. - Цель: Замена изношенных сальников, предотвращение утечки смазки и попадания ее на элементы тормозной системы. Подготовительные работы - Размещение ТС: установить транспортное средство на ровной площадке. Зафиксировать передние колеса противооткатными упорами, снять с ручного тормоза. - Очистка и слив: очистить задние ступицы и картер моста от грязи. Вывернуть сливную пробку и слить трансмиссионное масло из картера заднего моста (а также из колесных редукторов при их наличии). - Демонтаж: Вывесить заднюю ось. Демонтировать колеса. Снять тормозные барабаны. Открутить болты крепления и извлечь полуоси. 3. Основные этапы замены сальников - Снятие ступицы: открутить контргайку, снять стопорную шайбу и основную гайку подшипника ступицы. Аккуратно демонтировать ступицу в сборе с барабаном при помощи специального съемника или ручной тали. - Извлечение старого сальника: выпрессовать уплотнительный сальник ступицы из посадочного гнезда. - Дефектовка: тщательно промыть внутреннюю полость ступицы и цапфу. Проверить состояние подшипников (на наличие сколов, раковин). При необходимости произвести замену роликоподшипников и уплотнительных колец. - Запрессовка нового сальника: установить новый оригинальный ступичный сальник. Запрессовку производить специальной оправкой, чтобы исключить перекос. Рабочую кромку сальника перед установкой обязательно смазать тонким слоем консистентной смазки. Сборка и регулировка - Монтаж ступицы: аккуратно надеть ступицу на цапфу, чтобы не повредить рабочую кромку нового сальника. - Затяжка и регулировка подшипников: - Затянуть ступичную гайку моментом, указанным в заводском руководстве для конкретного моста, проворачивая ступицу для правильной посадки роликов. - Отпустить гайку на полоборота, затем затянуть ее от руки и ослабить на полоборота в зависимости от конструкции. Ступица должна вращаться плавно, без заеданий, но ощутимый люфт не допускается. - Установить стопорную шайбу и затянуть контргайку предписанным моментом. - Монтаж полуоси: установить полуось с новой прокладкой, закрепить болтами (при необходимости использовать фиксатор резьбы). Завершающий этап - Залить свежее трансмиссионное масло в картер моста и колесные редукторы до контрольного уровня. - Установить и прикрутить колеса. Снять автобус/автомобиль с домкратов. - Проверить исправность стояночной и рабочей тормозных систем. Провести контрольный тестовый выезд. |
| 10. Регулировка тормозных колодок | 1. Подготовительные мероприятия - Установите противооткатные упоры под колеса, снимите автобус с ручного тормоза и стравите воздух из пневмосистемы. - Очистите регулировочные механизмы (рычаги/трещотки) от грязи и проведите их визуальный осмотр. 2. Процесс регулировки - С ручным (механическим) регулировочным рычагом: - Ослабьте контргайку натяжного или регулировочного болта. - Вращайте регулировочный винт червячного вала по направлению вращения колеса до тех пор, пока колодки плотно не прижмутся к барабану (колесо перестанет проворачиваться от руки). - Отверните регулировочный винт (назад) на полоборота, чтобы обеспечить номинальный рабочий зазор (около 0,4 - 0,6 мм). Проверьте свободное вращение колеса без трения. - Затяните контргайку регулировочного болта. - С автоматическим регулировочным рычагом (автоматические трещотки): - Очистите механизм. - Поверните червячный вал за шестигранник регулировочного механизма до полного прилегания колодок (затрудненное проворачивание колеса). - Проверните червячный вал обратно в направлении увеличения зазора на 0,5-1 оборот. Механизм самоподвода компенсирует зазор самостоятельно при дальнейших рабочих торможениях. 3. Требования к безопасности и качеству - Проверьте работу тормозной системы: после выполнения работ необходимо совершить контрольное торможение, чтобы система правильно распределила усилия и зазоры. - Запрещается эксплуатация транспортного средства, если тормозные колодки задевают за барабан или зазор превышает допустимую норму, так как это ведет к перегреву узла и резкому увеличению тормозного пути. |
| 11. Диагностика КПП с разбором | Общие положения - Объект диагностики: коробка переключения передач. - Цель: выявление дефектов, определение технического состояния деталей, установление причин выхода из строя и формирование перечня запасных частей для ремонта. Подготовительные работы - Очистка КПП от грязи и технологических загрязнений снаружи. - Слив трансмиссионного масла в чистую тару для оценки его состояния (наличие металлической стружки, продуктов износа, эмульсии). - Демонтаж КПП с шасси (при необходимости, если диагностика проводится в специализированном цехе). Разборка и дефектовка (основной этап) - Полная разборка КПП на узлы и детали согласно технологическим картам завода-изготовителя. - Очистка и мойка всех внутренних компонентов. - Визуальный и инструментальный контроль деталей: - Проверка состояния шестерен на наличие сколов, выкрашивания и износа зубьев. - Дефектовка валов (проверка на биение и износ шлицев). - Оценка состояния синхронизаторов (блокирующих колец, муфт). - Проверка подшипников на наличие люфтов и разрушений. - Проверка целостности корпусных деталей (картера, крышек) на отсутствие трещин. Требования к оформлению результатов - По завершении разборки и дефектовки Исполнитель обязан предоставить Заказчику: - Дефектовочную ведомость с указанием деталей, подлежащих замене. - Акт выполненных работ. - Предварительную смету на запасные части и стоимость дальнейшего ремонта. Сроки и условия - Сроки проведения дефектовки и предоставления сметы: обычно 1–3 рабочих дня. - Исполнитель несет ответственность за сохранность снятых деталей до момента согласования ремонта или выдачи узла |
| 12. Замена КПП | Общие положения - Предмет договора: Оказание услуг по демонтажу, ремонту/замене и монтажу коробки передач. - Место выполнения работ: СТО Исполнителя с наличием подъемного оборудования или смотровой ямы. - Цель: Восстановление исправного технического состояния трансмиссии и обеспечение безопасной эксплуатации транспортного средства. Требования к Исполнителю и материалам - Наличие аттестованного персонала и диагностического оборудования для тестирования электронных систем управления КПП (при наличии). - Запасные части: Новая КПП или восстановленная (согласовывается отдельно), оригинальные сальники, прокладки, крепежные элементы. - Эксплуатационные материалы: Трансмиссионное масло согласно спецификации производителя, фильтры. Порядок выполнения работ (Этапы) - Подготовительный этап: Мойка агрегата, размещение автобуса/шасси в ремонтной зоне, отключение аккумуляторных батарей. - Демонтаж: Слив масла из картера КПП, отсоединение тяг/тросов переключения передач, снятие карданного вала, демонтаж пневмо- и электроразъемов, снятие старой КПП. - Дефектовка/Подготовка: Очистка посадочных мест сцепления (или гидротрансформатора). Проверка состояния маховика и выжимного подшипника (замена при необходимости). - Монтаж: Установка новой КПП в сборе, центровка относительно двигателя, подсоединение всех магистралей и узлов управления. - Заправка: Заливка нового трансмиссионного масла до контрольного уровня. Требования к качеству и пусконаладке - Отсутствие подтеканий масла и технических жидкостей в местах соединений. - Корректное включение всех передач, плавность хода рычага. - Тест-драйв: Проведение ходовых испытаний на территории или в условиях реального движения (для проверки работы в разных диапазонах). Гарантийные обязательства - Гарантийный срок на выполненные работы (монтаж/демонтаж) — не менее 6 месяцев. - Гарантия на саму деталь (КПП) — согласно паспорту завода-изготовителя. |