Техническое задание

оказание услуг по проведению технического освидетельствования лифтов

Услуги оказываются в полном объеме в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824), ГОСТ Р 53783-2010.

- проверка соблюдения требований безопасности, установленных техническим регламентом;

- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифтов;

- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом.

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает сохранность эксплуатационной документации (паспорта лифтов, технические отчеты по испытаниям устройств защитного заземления и проверки сопротивления изоляции электрооборудования, цепей управления, сигнализации, силовой и осветительной электропроводки, протоколы измерений полного сопротивления петли «фаза-нуль»), получаемой от Заказчика.

Услуги оказываются Исполнителем при помощи высококвалифицированного персонала с соблюдением правил охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, инструкцией завода-изготовителя или эксплуатационной документацией, а также требованиями действующего законодательства, предъявляемыми к оказываемым услугам.

-  в случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании услуг Исполнитель обязан восстановить поврежденную сеть за свой счет в оговоренные с Заказчиком сроки.

- обязательное наличие у Исполнителя действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданного Федеральной службой по аккредитации, для проведения работ по подтверждению соответствия лифтов требованиям технического регламента «О безопасности лифтов», утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 824 и ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». Область аккредитации испытательной лаборатории (наименование объекта: Лифты). В подтверждение соответствия данному требованию Исполнитель предоставляет в составе заявки на участие в закупке: действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной службой по аккредитации, для проведения работ по подтверждению соответствия лифтов требованиям технического регламента «О безопасности лифтов», утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №824 и ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации, - область аккредитации испытательной лаборатории (наименование объекта: Лифты).

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.

Перечень лифтов, подлежащих техническому освидетельствованию:

| № п/п | Тип лифта | ГП кг | Кол-во остановок | Тип привода дверей | Год изгот. | Ввод в эксплуатацию | Зав. номер производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский HAS 140S | 600 | 8 | Автоматический | 2012 | 31.08.2012 | КВ-097 |
| 2 | Пассажирский HAS 140S | 975 | 9 | Автоматический | 2012 | 31.08.2012 | КВ-096 |

Порядок оказания услуг:

Время оказания услуг с 8-30 до 17-00 в рабочие дни. Работы не должны проводиться в выходные и праздничные дни. Увеличение продолжительности рабочего дня по согласованию с Заказчиком.

По завершению оказания услуг Исполнитель обязан передать заказчику всю документацию по техническому освидетельствованию подъемного оборудования.

Сдача и приема результатов работ осуществляется в один этап путем подписания Акта приемки услуг после оформления на каждую единицу вертикального транспорта Акта технического освидетельствования и оформления записей о проведенных работах в паспортах подъемного оборудования.

До начала работ на объекте Исполнитель предоставляет Заказчику:

- список аттестованного персонала, который будет задействован при оказании услуг по контракту;

- заверенные копии свидетельств о квалификации и удостоверений аттестованного персонала на право производства работ;

Допуск на территорию Заказчика осуществляется на основании представленных списков персонала. Замена персонала производится только после согласования и оформления им допуска Заказчиком.

К предложению обязательно приложить документы, подтверждающие квалификацию специалистов