ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по ремонту внутридомовой инженерной системы водоснабжения и теплоснабжения здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.17

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 24.07.2026 г., в соответствии с графиком производства Работ.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17 (корпус А, В, С, D).

Перечень работ по ремонту внутридомовой инженерной системы водоснабжения и теплоснабжения здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.17: (корпус А, В, С, D):

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Демонтаж существующего клапана латунного диметром 50мм. с резьбой | шт. | 41 |
| 1.2. | Сварочные работы: врезка в действующие внутренние сети трубопроводов резьбы диаметром: 50мм | шт. | 41 |
| 1.3. | Монтаж муфты ГМ-80 алюминиевой, внутренняя резьба DN50, (с материалами) | шт. | 9 |
| 1.4. | Монтаж клапана латунь углового 125° DN50, PN 16 ВР/НР), (с материалами) | шт. | 9 |
| 1.5. | Монтаж клапана латунь ° DN50, соединение резьбовое | шт. | 32 |
| Выполнение работ по ремонту инженерной системы теплоснабжения (переврезка стояков) |  |  |  |
| 1.6. | Демонтаж существующей сборки запорной арматуры подводок к стоякам ДУ 25мм, длиной 400мм. | шт. | 6 |
| 1.7. | Сварочные работы врезка резьбы ДУ20-25мм, (Ду-25-12 шт.; Ду-20-6 шт.) (с материалами) | шт. | 18 |
| 1.8. | Монтаж запорной арматуры ДУ 20-25мм, (Ду-25-12 шт.; Ду-20-6 шт.) (с материалами) | шт. | 18 |
| 1.9. | Монтаж сборок (сгон, муфта, гайка), с (материалами), | шт. | 6 |
| 1.10. | Демонтаж и монтаж-замена кран шаровой фланцевый Ду-50 в подвальном помещении корпуса А. | шт. | 2 |
| Выполнение работ по замене подводок к приборам отопления |  |  |  |
| 1.11. | Демонтаж существующей проводки к приборам отопления ДУ 20мм | шт. | 2 |
| 1.12. | Сварочные работы врезка резьбы ДУ20 мм. (с материалами) | шт. | 4 |
| 1.13. | Монтаж запорной арматуры ДУ 20мм, (с материалами) | шт. | 4 |
| 1.14. | Монтаж муфт к приборам отопления ДУ 20мм | шт. | 4 |

Порядок выполнения работ

До начала выполнения работ Подрядчик обязан:

- Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ в течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта. Без утвержденного графика производства работ Заказчиком к производству работ приступать запрещается;

- предоставить Заказчику в письменной форме сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средствах. Сведения должны содержать информацию обо всех работниках, государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения, позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы. Сведения должны быть подписаны руководителем Подрядчика;

- назначить ответственного специалиста из числа инженерно-технического персонала и лиц его замещающих, отвечающих за безопасное выполнение работ и за соблюдение сроков выполнения работ.

- специалисты исполнителя должны пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности по месту выполнения работ. После выполнения вышеуказанных действий Подрядчик приступает к выполнению работ.

- заблаговременно согласовать с Заказчиком отключение инженерных систем, на участках необходимых для выполнения работ.

Подрядчик должен самостоятельно, своими силами и средствами:

- возводить сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения монтажных работ и до сдачи работ осуществить их демонтаж и вывоз;

- обеспечить сотрудников всем необходимым для выполнения работ инструментом, защитными средствами, материалами и иным инвентарем. Работники организации Подрядчика, выполняющего работы, должны иметь спецодежду, а также средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ;

- обеспечить надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика;

- оформить исполнительные схемы (при необходимости), акты освидетельствования скрытых работ, с приложением сертификата соответствия на материалы.

- немедленно извещать Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ;

- при необходимости уточнять/согласовывать необходимую техническую информацию для выполнения работ с Заказчиком.

- выполнить правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса, в том числе руководствуясь рекомендациями паспорта завода изготовителя теплообменных установок Заказчика.

- безвозмездно устранить по требованию Заказчика, а также лиц, осуществляющих надзор, все выявленные недостатки, в процессе выполнения работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и средствами Подрядчика;

- исключить загрязнение прилегающей территории объекта строительными отходами, не допускать сжигание на объекте строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивать чистоту на объекте и прилегающем земельном участке. Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

- при необходимости по согласованию с Заказчиком осуществлять демонтаж/монтаж элементов препятствующих выполнению работ (металлические шкафы, мебель и т.д.).

Требования к Подрядчику:

При выполнении работ Подрядчик отвечает и несет ответственность:

- за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика;

- за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение работниками законодательства РФ.

- за соблюдение экологического законодательства РФ, в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение.

По окончании оказании услуг Подрядчик обязан передать Заказчику:

а) Для сдачи выполненных работ Подрядчик должен предоставить Акты освидетельствования скрытых работ на выполняемые виды работ с приложением сертификатов на применяемый материал. Отчет о выполненных работах с результатами выполнения и описанием, оформляются приложениями к акту оказанных услуг в 2-х экземплярах, сопроводительное письмо с описью прилагаемых документов на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF.

Все материалы используемые в процессе выполнения работ должны иметь:

- сертификаты соответствия (декларации о соответствии), и (или) паспорта, инструкции, либо иные документы, подтверждающие качество товаров, используемых запасных частей, материалов и комплектующих (если используемые запасные части, материалы и комплектующие подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), имеют иные документы, подтверждающие качество).

- другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

б) Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами обеспечивает сдачу результата выполнения работ.

в) В 2-дневный срок по завершению выполнения работ и до подписания документа о приемке, ликвидирует рабочую зону на объекте, вывозит за пределы объекта, используемые при выполнении работ оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор.

г) При необходимости представляет недостающие документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам.

Прочие требования:

Все работы выполняются работниками соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг. Ответственность за наличие у работника (специалиста) соответствующих документов и разрешений несет Подрядчик.

Работники без соответствующий квалификации к производству работ не допускаются.

При выполнении работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1.Общие требования (СП 49.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть2.Строительное производство.

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О пожарной безопасности";

- СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»

- СП 406.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа»

А также иными документами, действующими в данной области.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в условиях исключающих угрозу жизни и здоровья людей в период выполнения работ.