Объект закупки: Поставка интерактивных панелей

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель (характеристика) объекта закупки. | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателей (характеристика)asap |  |  | Количество, Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться. |  | Значение показателя, которое не может изменяться. |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение. | Максимальное значение. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Интерактивная панель КТРУ 26.20.13.000-00000002 | Наличие встроенного вычислительного блока |  |  |  | Да. | 1 |
|  |  | Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока |  |  |  | OPS |  |
|  |  | Количество портов USB 3.0 Type. С | Штука | ≥2 |  |  |  |
|  |  | Наличие антибликового защитного стекла |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Наличие закаленного защитного стекла |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Наличие твердотельного накопителя |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока | Гигабайт | ≥8 |  |  |  |
|  |  | Объем накопителя встроенного вычислительного блока | Гигабайт | ≥128 |  |  |  |
|  |  | Диагональ матрицы дисплея | Дюйм (25,4 мм) | ≥85 и <90 |  |  |  |
|  |  | Разрешение матрицы дисплея по горизонтали | Пиксель | ≥ 3000 |  |  |  |
|  |  | Разрешение матрицы дисплея по вертикали | Пиксель | ≥ 2100 |  |  |  |
|  |  | Яркость дисплея | кд/м2 | ≥500 |  |  |  |
|  |  | Статическая контрастность дисплея |  | ≥4000:1 |  |  |  |
|  |  | Время отклика матрицы дисплея (от серого к серому) | мс. | ≤10 |  |  |  |
|  |  | Тип подсветки |  |  |  | Прямая светодиодная |  |
|  |  | Тип сенсорной технологии |  |  |  | Инфракрасная |  |
|  |  | Количество точек касания | Штука | ≥ 20 |  |  |  |
|  |  | Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана | Миллиметр | ≤2 |  |  |  |
|  |  | Время отклика сенсора касания | мс. | ≤10 |  |  |  |
|  |  | Разрешение сенсора касания | Миллиметр | ≤1 |  |  |  |
|  |  | Возможность игнорирования касаний экрана ладонью |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Встроенные функции распознавания объектов касания |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Наличие встроенной акустической системы. |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств | Штука | ≥3 |  |  |  |
|  |  | Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока | Штука | ≥1 |  |  |  |
|  |  | Функциональные возможности |  |  |  | Режим белой доски |  |
|  |  | Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока | Штука | ≥2 |  |  |  |
|  |  | Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели | Штука | ≥3 |  |  |  |
|  |  | Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока |  | ≥ 4 |  |  |  |
|  |  | Количество портов USB 3.0 и выше дополнительного вычислительного блока | Штука | ≥ 4 |  |  |  |
|  |  | Максимальный поддерживаемый объем накопителя дополнительного вычислительного блока | Гигабайт | ≥ 512 |  |  |  |
|  |  | Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока | Гигабайт | ≥ 32 |  |  |  |
|  |  | Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока |  | ≥ 3200 |  |  |  |
|  |  | Тип системы охлаждения корпуса дополнительного вычислительного блока |  |  |  | Активное воздушное |  |
|  |  | Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi) |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Возможность удаленного управления и мониторинга через Ethernet. |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Условия эксплуатации |  |  |  | В помещении. |  |
|  |  | Способ крепления стилуса |  |  |  | Магнитный (на панели) |  |
|  |  | Количество стилусов в комплекте поставки | Штука | ≥ 2 |  |  |  |
|  |  | Наличие лотков | Штука |  |  | Нет. |  |
|  |  | Наличие крепления в комплекте |  |  |  | Да. |  |
|  |  | Ширина панели | Миллиметр | ≥ 1750 |  |  |  |
|  |  | Высота панели | Миллиметр | ≥ 1100 и <1200 |  |  |  |
|  |  | Толщина панели | Миллиметр | ≥ 80 и <100 |  |  |  |
|  |  | Вес панели | Килограмм | ≥ 50 и <60 |  |  |  |