| п/п № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Единица измерения характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент костный рентгеноконтрастный | ОКПД 2: 32.50.50.190 | 1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости. Также может использоваться в качестве наполнителя для лечения пациентов с патологиями костей (например, для стабилизации и укрепления структуры тела позвонка при вертебропластике и кифопластике). Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол. Изделие не содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2. Состав костного цемента: 2.1. Жидкий компонент: Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн, N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл, Объем ампулы с жидким компонентом 20,0 мл. 2.2. Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 36,16 г, Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество) 3,5 г, Пероксид бензоила 0,34 г, Масса порошкового компонента 40,0 г. 3. Фазы введения костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек, Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450 сек. 4. Максимальная температура полимеризации (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная. 7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев. |  | шт |  | 10 |
| 2 | Цемент костный рентгеноконтрастный с гентамицином | ОКПД 2: 32.50.50.190 | 1. Описание: Вещество, разработанное для использования в процедурах артропластики и/или остеосинтеза для фиксации полимерных или металлических имплантатов на живой кости или для заполнения пустот у пациентов с патологиями костей, а также для лечения инфекции эндопротеза сустава или остеомиелита; может также использоваться в профилактических целях при первичной тотальной артропластике сустава или ревизии неинфицированного тотального эндопротеза. Как правило, изготавливается из метилметакрилата, полиметилметакрилата, сложных эфиров метакриловой кислоты или сополимеров, содержащих полиметилметакрилат и полистирол; изделие содержит антибактериальное средство. После применения изделием нельзя пользоваться повторно. 2.Состав костного цемента: 2.1. Метилметакрилат (ММА) 19,84 мл, Гидрохинон (пара-дигидроксибензол, бензол- 1,4-диол) 20 ч/млн, N,N-диметил-п-толуидин 0,16 мл, Объем ампулы с жидким компонентом 20,0 мл. 2.2. Порошковый компонент: Полиметилметакрилат 35,80 г, Сульфат бария (рентгеноконтрастное вещество ) 3,5 г, Пероксид бензоила 0,20 г, Гентамицин 0,5 г, Масса порошкового компонента 40,0 г. 3. Фазы введения костного цемента в полость кости (при температуре +23°С): Время замешивания 30 сек, Время ожидания (время необходимое для стабилизации вязкости цемента) 90 сек, Рабочая фаза (фаза введения цемента в полость костного канала) 450 сек. 4. Максимальная температура полимеризации (экзотермической реакции) 85 °С. 5. Вязкость костного цемента средняя. 6. Упаковка цемента индивидуальная, стерильная. 7. Срок хранения изделия с даты стерилизации 36 месяцев. |  | шт |  | 5 |
| 3 | Степлер кожный одноразовый с набором скоб | ОКПД 2: 32.50.13.139 | Назначение: Для механического закрытия краев кожной раны после хирургических вмешательств и травматических повреждений кожи. Тип изделия: Одноразовый, стерильный. Количество скоб: 35 шт. Материал скобы- нержавеющая сталь 316L. Форма скобы: Прямоугольная. Диаметр скобы 0,6 мм. Длина скобы 7,0 мм. Высота скобы 4,5 мм |  | шт |  | 20 |
| 4 | Устройство для пульсирующей промывки | ОКПД 2: 32.50.50.001 | Функциональные характеристики: Интегрированные трубки для аспирации/дренирования и ирригации. Принцип действия: одновременное воздействие аспирации/дренирования и ирригации Технические характеристики: Масса рукоятки без насадок: грамм: 730. Длина рукоятки, миллиметр: 220. Ширина рукоятки , миллиметр: 160. Высота рукоятки, миллиметр: 45. Насадка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 208. Насадка-щетка для обработки канала бедренной кости: Наличие. Длина насадки-щетки для обработки канала бедренной кости, миллиметр: 260. Насадка-воронка для обработки колена: Наличие. Длина насадки-воронки для обработки колена, миллиметр: 127. Стопорное кольцо, фиксирующее насадку на рукоятке: Наличие. Трубка подачи жидкости оснащена зажимом для перекрытия просвета трубки и фитингом Люэра. Вид регулировки мощности потока : Клавишный переключатель. Тип орошения: Струйное. Источник питания расположен внутри рукоятки: Наличие. Источник питания, вольт: 10,5. Качественные характеристики: Является стерильным и предназначено для одноразового использования. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки 12 месяцев Эксплуатационные характеристики: Регулировка мощности потока с помощью переключателя. Переключатель мощности потока размещён в зоне хвата, что позволяет изменять режим работы, не меняя положения руки на рукоятке. Предохранитель на курковом переключателе мощности потока. |  | шт |  | 15 |
| 5 | 33388 Белье хирургическое одноразовое стерильное Комплект для операции на бедре (с бахилой и липкой лентой) | ОКПД 2: 32.50.50.190 |  |  | шт |  | 20 |
|  |  |  | Комплект хирургического одноразового стерильного белья для широкого хирургических вмешательств в области бедра, в составе: | 1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт; 2. Полотенца — 4 шт; 3. Чехол на столик Мейо — 1 шт; 4. Простыня (вид 1)— 1 шт; 5. Простыня (вид 2)— 1 шт; 6. Простыня (вид 3) — 1 шт; 7. Простыня для анестезии— 1 шт; 8. Операционная липкая лента — 1 шт. 9. Ортопедическая бахила — 1 шт; 10. Липкая лента — 2 шт |  | х |  |
|  |  |  | 1.1. Размер покрытия | 150±2 х 190±2 |  | см |  |
|  |  |  | 1.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м² , 2 слой - полиэтилен толщиной 50 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 2.1 Размер | 30±1 х 40±1 |  | см |  |
|  |  |  | 2.2 Материал | целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности |  | х |  |
|  |  |  | 3.1. Размер | 80±2 х 145±2 |  | см |  |
|  |  |  | 3.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 4.1. Размер простыни | 75±5 х 90±5 |  | см |  |
|  |  |  | 4.2 Материал | нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; выдерживает столб жидкости не менее 100 см |  | х |  |
|  |  |  | 5.1. Размер простыни | 150±5 х 180±5 |  | см |  |
|  |  |  | 5.2 Материал | нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; выдерживает столб жидкости не менее 100 см |  | х |  |
|  |  |  | 6.1 Размер простыни | 225±10 х 280±10 |  | см |  |
|  |  |  | 6.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 Размер U- образного выреза | 10±1 х 100±5 |  | см |  |
|  |  |  | 6.4 Усиленная впитывающая зона вокруг выреза | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 50 г/м², 2 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м², 3 слой – полиэтиленовая пленка толщиной 25 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 6.5 Липкий край вокруг U- образного выреза | наличие |  | х |  |
|  |  |  | 7.1. Размер простыни для анестезии | 225±10 х 270±10 |  | см |  |
|  |  |  | 7.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 7.3 Размер выреза | 45±2 х 65±2 |  | см |  |
|  |  |  | 7.4 Встроенные покрытия для подлокотников | наличие |  | х |  |
|  |  |  | 7.5 Липкий край | наличие |  | х |  |
|  |  |  | 7.6 Усиленная впитывающая зона | 1 слой - нетканый полипропилен плотностью 70 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; 3 слой - нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 4 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 8.1 Размер операционной липкой ленты | 9±1 х 50±1 |  | см |  |
|  |  |  | 9.1 Размер ортопедической бахилы | 33±1 х 110±5 |  | см |  |
|  |  |  | 10.1 Размер липкой ленты | 10±1 х 50±1 |  | см |  |
|  |  |  | Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку | соответствие |  | х |  |
|  |  |  | Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого | соответствие |  | х |  |
| 6 | 33345 Белье хирургическое одноразовое стерильное Комплект для операции на конечности (с простыней с покрытием на подлокотники) | ОКПД 2: 32.50.50.190 |  |  | шт |  | 14 |
|  |  |  | Комплект хирургического одноразового стерильного белья для малоинвазивных и прочих хирургических вмешательствах на конечностях, в составе: | 1. Покрытие на инструментальный стол — 1 шт; 2. Полотенце — 2 шт; 3. Чехол на столик Мейо — 1 шт; 4. Простыня — 1 шт; 5. Простыня для конечности с отверстием — 1 шт; 6. Клейкая полоска — 1 шт. |  | х |  |
|  |  |  | 1.1. Размер | 150±2 х 190±2 |  | см |  |
|  |  |  | 1.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 50 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 2.1 Размер | 30±1 х 40±1 |  | см |  |
|  |  |  | 2.2 Материал | целлюлоза с добавлением нитей полиэстера для придания прочности |  | х |  |
|  |  |  | 3.1. Размер | 80±2 х 145±2 |  | см |  |
|  |  |  | 3.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой – полиэтилен толщиной 55 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 4.1. Размер | 150±5 х 180±5 |  | см |  |
|  |  |  | 4.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 5.1. Размер простыни | 200/270±5 х 335±5 |  | см |  |
|  |  |  | 5.2 Материал | 1 слой – нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 5.3 Отверстие с манжетой из эластичного однородного резиноподобного влагостойкого материала , не содержащего латекс | соответствие |  | х |  |
|  |  |  | 5.4 Диаметр отверстия | 7±1 |  | см |  |
|  |  |  | 5.5 Усиленная впитывающая зона вокруг отверстия | наличие |  | х |  |
|  |  |  | 5.6 Материал усиленной впитывающей зоны | 1 слой - нетканый полипропилен плотностью 70 г/м²; 2 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон; 3 слой - нетканый полипропилен плотностью 30 г/м²; 4 слой - полиэтилен толщиной 25 микрон |  | х |  |
|  |  |  | 5.7 Встроенные фиксаторы трубок | наличие |  | х |  |
|  |  |  | 5.8 Встроенные покрытия на подлокотники | наличие |  | х |  |
|  |  |  | 6.1. Размер | 9±1 х 50±2 |  | см |  |
|  |  |  | Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку | соответствие |  | х |  |
|  |  |  | Упаковка вскрывается без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого | соответствие |  | х |  |