Приложение № 1 к контракту

№ _______ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка товаров для блочно-модульной котельной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Грузополучатель:ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Условия поставки товара: поставка товара осуществляется 
силами и средствами Поставщика по адресу Грузополучателя, уполномоченного Государственным заказчиком – 150001, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Портовая Набережная, д. 10.

Перечень и расчет стоимости товара:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, комплектность | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой Ду 150 мм, Ру 16 (ОКПД2 28.14.13.132) КТРУ 28.14.13.120-00000001 | 1. Материал корпуса – чугун GGG 40/чугун GGG50 /ковкий чугун EN-GJS-400. 2. Материал диска - чугун GGG 40/нержавеющая сталь 316L/ковкий чугун EN-GJS-400 с никелевым покрытием. 3. Уплотнение – EPDM. 4. Температура рабочей среды - до + 1150С, кратковременно до + 1300С или 120 0С или до + 1300С, кратковременно до + 1500С. 5. Ду – 150 мм. 6. Давление – 16 кгс/см2. 7. Тип управления – ручной (рукоятка, редуктор). 8. Присоединение к трубопроводу: межфланцевое. 9. Направление потока: двустороннее. 10. Присоединительные отверстия: 8 x М20 или 4 x М20. 11. Срок службы: 5 лет. 12. Среда – вода (питьевая, техническая). | шт. | 20 |
| 2. | Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой Ду 80 мм, Ру 16 (ОКПД2 28.14.13.132) | 1. Материал корпуса – чугун GGG 40/чугун GGG50/ковкий чугун с эпоксидным покрытием. 2. Материал диска - сталь коррозионностойкая CF8/нержавеющая сталь 316L/ковкий чугун с эпоксидным покрытием. 3. Уплотнение – EPDM. 4. Температура рабочей среды - до + 1150С, кратковременно до + 1300С или 120 0С или до + 1300С, кратковременно до + 1500С. 5. Ду – 80 мм. 6. Давление – 16 кгс/см2. 7. Тип управления – ручной (рукоятка, редуктор). 8. Присоединение к трубопроводу: межфланцевое. 9. Направление потока: двустороннее. 10. Присоединительные отверстия: 8 x М20 или 4 x М20. 11. Срок службы: 5 лет. 12. Среда – вода (питьевая, техническая). | шт. | 10 |
| 3. | Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой Ду 50 мм, Ру 16 (ОКПД2 28.14.13.132) | 1. Материал корпуса – чугун GGG 40/чугун GGG 50/ковкий чугун EN-GJS-400. 2. Материал диска - чугун или нержавеющая сталь. 3. Уплотнение – EPDM. 4. Температура рабочей среды – от -20 0С до + 85 0С. 5. Ду – 50 мм. 6. Давление – 16 кгс/см2. 7. Тип управления – ручной (рукоятка, редуктор). 8. Присоединение к трубопроводу: межфланцевое. 9. Направление потока: двустороннее. 10. Присоединительные отверстия: 8 x М20 или 4 x М20. 11. Срок службы: 5 лет. 12. Среда – вода (питьевая, техническая). | шт. | 10 |
| 4. | Прокладка паронитовая Ду 150 3 мм 216х161 (10-16 атм) (ОКПД2 28.14.20.230) | Технические параметры: 1. Материал - паронит 2. Внешний диаметр – 216 мм 3. Внутренний диаметр – 161 мм 4. Толщина – 3 мм | шт. | 30 |
| 5. | Компенсатор резиновый фланцевый NBR Ду100 Ру10/16 сталь 12X18H10T (ОКПД2 22.19.73.116) | Давление условное Ру (PN): 10/16 Диаметр условный, Ду (DN): 100 Тип присоединения: Фланцевое Страна производитель: Россия Материал фланца: Сталь 12X18H10T Материал сильфона: NBR Осевое сжатие – 18 мм Осевое растяжение – 10 мм Угловой ход – 12 мм Изгиб – 15 0 Габаритные размеры: D – 215 мм D1 – 180 мм B – 20 мм L (строительная длина) - 150 мм Вес – 6,9 кг | шт. | 2 |
| 6. | Клапан обратный лепестковый двухстворчатый DN.ru VCL2-1131E-Fb Ду150 Ру16 межфланцевый, корпус - чугун GG25, диск - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM # (ОКПД2 28.14.11.131) Артикул: D100-03872 | Технические параметры: 1. Давление номинальное PN - 16 бар 2. Диаметр номинальный DN - 150 мм 3. Тип присоединения - межфланцевый 4. Среда - вода 5. Тип клапана - двухстворчатый 6. Применение - Горячее/холодное водоснабжение 7. Климатическое исполнение - УХЛ 4 8. Температура рабочей среды - от -20°С до +120°С 9. Присоединение - межфланцевое 10. Условная пропускная способность - 688 м3/ч 11. Класс герметичности - A 12. Диаметр в дюймах - 6″ 13. Принцип действия клапана - обратный 14. Серия - VCL2-1131E-Fb 15. Минимальное давление открытия - 0.5 бар 16. Гарантия - 12 мес. 17. Срок службы - 5 лет 18. Страна производитель - Россия 19. Вес - 8.71 кг Габариты и размеры: 1. ØD - 218 мм 2. B - 76 мм (строительная длина). Таблица деталей и материалов: Наименование детали; Материал. Корпус; чугун GG25 (аналог СЧ25). Диск; нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10). Пружина; нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10). Шарнирный штифт; нержавеющая сталь AISI 416 (аналог 20Х13). Пробка; сталь высокоуглеродистая. Втулка корпусная; PTFE. Шайба; PTFE. Штифт стопорный; нержавеющая сталь AISI 416 (аналог 20Х13). Уплотнение; EPDM. Допускается поставка аналогичного товара. Фото клапана обратного лепесткового двухстворчатого DN.ru VCL2-1131E-Fb Ду 150 Ру 16 межфланцевый, корпус - чугун GG25, диск - нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM: | шт. | 2 |
| 7. | Диск отрезной по металлу 230х2,5х22,2 мм (ОКПД2 23.91.11.150) | Технические параметры: 1. Тип – диск отрезной по металлу 2. Диаметр диска – 230 мм 3. Толщина – 2,5 мм 4. Посадочный диаметр круга – 22,2 мм 5. Максимальное количество оборотов – 6650 об/мин 6. Тип реза – сухой 7. Вид режущей кромки – сплошной 8. Материал абразива – электрокорунд 9. Форма – прямая 10. Совместимые инструменты – УШМ | шт. | 50 |
| 8. | Антифриз GLANZ G12+ (ОКПД2 20.59.43.120) | Технические параметры: 1. Тип – G12+ 2. Вид упаковки - канистра 3. Температура замерзания - -40 0С 4. Цвет – красный 5. Универсальный 6. Концентрат – нет 7. Объем – 5 или 10 кг | кг | 50 |
| 9. | Электропривод ESBE 95-2 или аналог (ОКПД2 28.14.20.112) | Модель – ESBE 95-2 Артикул – 12052000 Время действия 90о – 120 с Крутящий момент – 15 Нм Управляющий сигнал –3 – точечное управление SPDT Электропитание – 230 В | шт. | 2 |

Сроки поставки товара:

В течение 10 рабочих дней с момента заключения государственного контракта