Техническое задание

| наименование | характеристики | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| перфоратор | ОКПД 2: 28.24.11.000 Тип расположения двигателя: вертикальное Режимы работы: долбление, сверление, сверление с ударом; Мощность: ≥ 1500 Вт; Количество режимов работы : ≥ 3 шт Сила удара: ≥ 6 Дж Виброзащита : Да Длина кабеля: ≥ 3 м. Тип кабеля : морозоустойчивый Вес нетто: ≥ 5.2 кг Максимальный диаметр сверления буром в бетоне: ≥ 32 мм Максимальный диаметр сверления коронкой в бетоне : ≥ 65 мм Максимальное число ударов в минуту: ≥ 4500 Максимальное число оборотов в минуту: ≥ 900 Регулировка частоты вращения: да Реверсивный - Нет Предохранительная муфта – Да Тип патрона: SDS-Plus Плавная регулировка оборотов :да Комплектация: перфоратор, ручка дополнительная, зубило, пика, смазка для хвостовиков инструмента, пылеулавливатель, ключ для отвинчивания крышки редуктора, комплект дополнительных щёток, кейс. | 4 |
| перфоратор | ОКПД 2: 28.24.11.000 Расположения двигателя: вертикальное Режимы работы: долбление, сверление с ударом; Мощность: ≥ 1600 Вт; Количество режимов работы : ≥ 2 шт Сила удара: ≥ 9 Дж Виброзащита: Да Длина кабеля: ≥ 3 м. Тип кабеля: морозоустойчивый Вес нетто: ≥ 7.2 кг Максимальный диаметр сверления буром в бетоне: ≥ 32 мм Максимальный диаметр сверления коронкой в бетоне: ≥ 120 мм Максимальное число ударов в минуту: ≥ 3800 Максимальное число оборотов в минуту: ≥ 630 Регулировка частоты вращения: да Реверсивный - нет Предохранительная муфта – да Плавный пуск: да Тип патрона: SDS Max Плавная регулировка оборотов :да Комплектация: перфоратор, ручка дополнительная; ограничитель глубины сверления; зубило; тюбик со смазочным материалом; ключ; щётки графитовые – не менее 2шт; руководство по эксплуатации кейс. | 2 |