Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку запасных частей для ремонта пожарных рукавов

|  | Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, единица измерения | Товарный знак или эквивалент | ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товарепри наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ) |  |  |
| 1 | Кольцо уплотнительное КВ-125 | 106, штука | Не установлен | 22.19.73.111 | Наименование характеристики (единица измерения характеристики) | Значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Назначение кольца уплотнительного КВ-125 | КВ-125 — уплотнительное напорное кольцо из термостойкой резины для всасывающих линий. Предназначено для герметизации пожарной арматуры, соединительных головок соответствующего диаметра. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | обозначение по ГОСТ 6557-89 | КВ-125 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | материал | резина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | температурный интервал работы кольца | ≥+55 и ≤- 60 | Участник закупки указывает диапазонное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | рабочее давление, МПа | ≥ 0,78 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | условный диаметр, мм | 125 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | внутренний диаметр, мм | 133 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | наружный диаметр, мм | 142 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | высота, мм | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Приложение № 1.1 к описанию объекта закупки

Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:

- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям ГОСТа;

- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов, изготовленные не ранее 2025 года.

Срок исполнения контракта: в течении 15 календарных дней с даты подписания контракта.

Адрес доставки: г. Тюмень, ул. М. Горького, 72

Рисунок 1 – Примерный внешний вид кольца уплотнительного.

Гарантия поставщика.

Качество товара подтверждается соответствующими виду товаров документами: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества товара, техническим паспортом, иными документами, предусмотренными законодательством в отношении товара данного вида.

Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям настоящего технического задания, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы, 5 лет.

Упаковка

Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении, а также должна позволять идентифицировать поставленный товар.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, в случае поставки товара импортного производства – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

Заместитель начальника СПТ-НДС

СПТ ФПС ГПС Главного управления

МЧС России по Тюменской области

капитан внутренней службы                                                                                                                                                                                                    А.Т. Зимагулов