ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара. Код КТРУ / ОКПД2 | Кол-во, ед. измер. | Характеристики функциональные и технические | Значение характеристики | Ед. измер. каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для донорской крови, трехкамерный (Контейнер для крови строенный с антикоагулянтом) Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00460 ОКПД 2 – 32.50.13.190 | 64 шт | Описание | Комплект стерильных изделий, предназначенных для использования с целью взятия цельной крови у донора и отделения эритроцитов и плазмы. Включает три контейнера (гибких пакета) ? один или несколько с антикоагулирующим раствором и/или консервантами для эритроцитов, трубки и присоединенную иглу для венепункции. Может включать такие изделия, как встроенный лейкоцитарный фильтр, устройство для забора пробы крови перед ее взятием у донора и/или изделие, предназначенное для защиты от нежелательных уколов иглой. После взятия эритроциты и плазму отделяют путем центрифугирования и помещают в отдельные контейнеры, после чего проверяют, хранят и при необходимости переливают из контейнеров. Это изделие для одноразового использования |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 1 | 400 | Кубический сантиметр, миллилитр | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Емкость дополнительного контейнера 2 | 400 | Кубический сантиметр, миллилитр | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Емкость основного контейнера | 600 | Кубический сантиметр, миллилитр | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Конфигурация основного контейнера Верх-Низ | [Нет] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для тромбоцитов | [Нет] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для цельной крови | [Нет] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Лейкоцитарный фильтр для эритроцитов | [Нет] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие адаптера для взятия образцов крови и протектора иглы | [Есть] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие контейнера для образцов крови | [Есть] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Прорези для фиксации в автоматических фракционаторах | [Есть] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ресуспендирующий раствор | [Есть] |  | соответствует КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.

Срок поставки в течение 15  дней с момента заключения контракта.

Место поставки: м.о  город — курорт Ялта, пгт Ливадия, Севастопольское шоссе, 2, стр. 5

Заведующий кабинетом трансфузиологии                                                                Д.Д.Мориков

Главная медицинская сестра     по стационарной помощи                                    Кравчук М.В.