ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж рамочных москитных сеток (антивандальных)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Наименование объекта закупки: Поставка и монтаж защитных рамочных москитных сеток.

- Срок поставки и выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Место поставки и монтажа: Оконные проемы на объекте Заказчика (ФГБНУ РНЦПЗ) г. Москва, Каширское шоссе, дом 34.

- Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузочно-разгрузочных работ, доставки, контрольного замера, монтажа, а также все пошлины, налоги и сборы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА

2.1. Общие технические требования к изделиям

- Конструктивный тип: Сетка москитная рамочная стационарная.

- Материал профиля рамы: Алюминиевый сплав экструдированный. Профиль должен иметь устойчивое порошково-полимерное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.

- Цвет рамного профиля: Белый, матовый (эквивалент RAL 9016 МАТ).

- Тип сетчатого полотна: Высокопрочное, антивандальное (типа «Антикошка» / «Металлическое»). Материал нити должен выдерживать механические нагрузки от когтей птиц и домашних животных.

- Цвет полотна: Черный.

- Соединительные элементы: Внутренние пластиковые уголки, обеспечивающие жесткость геометрии рамки.

- Фиксация полотна: Закалочный шнур, обеспечивающий равномерное натяжение без провисаний.

2.2. Требования к фурнитуре и крепежу

- Крепление конструкции: Z-образные кронштейны из нержавеющей стали или оцинкованного металла с полимерным покрытием. Пластиковые внешние крепления не допускаются.

- Ручки для установки/снятия:

  - Для изделий высотой до 1000 мм: пластиковые.

  - Для изделий высотой более 1000 мм: металлические, литые, с надежной фиксацией к профилю.

- Поперечный импост (поперечина): Алюминиевый профиль для жесткости (устанавливается на изделиях высотой более 1000 мм в обязательном порядке для предотвращения выгибания рамы).

3. ПООБЪЕКТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Габаритные размеры (Ширина х Высота), мм | Площадь изделия, м² (справочно) | Наличие поперечины (импоста) | Тип ручек | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетка москитная рамочная | 540 х 1060 | 0.573 | 1 шт. | Пластиковые | 4 |
| 2 | Сетка москитная рамочная | 540 х 730 | 0.395 | Без поперечины | Пластиковые | 11 |
| 3 | Сетка москитная рамочная | 865 х 555 | 0.481 | Без поперечины | Пластиковые | 2 |
| 4 | Сетка москитная рамочная | 820 х 545 | 0.447 | Без поперечины | Пластиковые | 1 |
| 5 | Сетка москитная рамочная | 780 х 1075 | 0.839 | 1 шт. | Металлические | 1 |
| 6 | Сетка москитная рамочная | 730 х 1080 | 0.789 | 1 шт. | Металлические | 2 |
| 7 | Сетка москитная рамочная | 1060 х 1075 | 1.140 | 1 шт. | Металлические | 1 |
| 8 | Сетка москитная рамочная | 835 х 1650 | 1.378 | 1 шт. | Металлические | 4 |
| 9 | Сетка москитная рамочная | 730 х 1635 | 1.194 | 1 шт. | Металлические | 2 |
| 10 | Сетка москитная рамочная | 1030 х 1645 | 1.695 | 1 шт. | Металлические | 2 |
| 11 | Сетка москитная рамочная | 1140 х 1595 | 1.819 | 1 шт. | Металлические | 1 |
| 12 | Сетка москитная рамочная | 1060 х 1630 | 1.728 | 1 шт. | Металлические | 1 |
| 13 | Крепление сетки дополнительное («Барашек»), цвет белый | — | — | — | — | 20 |

Всего к поставке: 32 единицы рамочных сеток и 20 дополнительных креплений.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ И МОНТАЖУ

- Контрольный замер: Поставщик обязуется осуществить выезд квалифицированного специалиста на объект Заказчика для проведения точных замеров световых проемов окон в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Контракта. Размеры в Таблице №1 являются ориентировочными. Ответственность за соответствие готовых изделий оконным проемам несет Поставщик.

- Доставка: Поставщик осуществляет доставку товара собственным транспортом или силами транспортной компании. Товар должен быть упакован способом, исключающим деформацию профиля и повреждение полотна.

- Монтаж: Работы по установке креплений и монтажу сеток производятся силами Поставщика в согласованное с Заказчиком время. Поставщик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении монтажных работ на объекте.

- Уборка: Поставщик обязуется произвести уборку и вынос упаковочного материала и строительного мусора, образовавшегося в процессе монтажа.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок на поставляемый товар и выполненные монтажные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и выполненных работ.

- В случае обнаружения дефектов сборки, геометрии рамы, натяжения полотна или монтажных узлов в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

6. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Нормативно-техническая база: Поставляемый товар и комплектующие элементы должны соответствовать требованиям:

  - ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и дверные. Общие технические условия» (в части комплектующих деталей, дополнительных элементов и обеспечения безопасности эксплуатации).

  - ГОСТ 22233-2018 «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций» (в части качества алюминиевого профиля рамы сеток).

- Безопасность материалов: Все материалы, используемые для изготовления изделий (алюминий, полимеры, защитные сетчатые полотна), должны быть экологически безопасными, не выделять токсичных веществ при нагревании на солнце и разрешены для использования в помещениях общего типа.

- Качество сборки: Изделия не должны иметь царапин, сколов покрытия, вмятин, заусенцев и следов ржавчины на металлических деталях. Сетчатое полотно должно быть натянуто равномерно, без складок, провисаний и видимых дефектов плетения.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Входной контроль: Приемка товара осуществляется на объекте Заказчика и включает проверку соответствия поставляемых изделий размерам, комплектации и качеству, указанным в Таблице №1 и разделе 2 настоящего Технического задания.

- Этапы приемки: Приемка осуществляется комиссией Заказчика в два этапа:

  - Визуальный осмотр: Проверка целостности упаковки, отсутствия механических повреждений профиля и разрывов сетки при доставке.

  - Техническая приемка: Проверка работоспособности фурнитуры (ручек, креплений) и качества установки изделий в оконные проемы после завершения монтажных работ.

- Экспертиза: Заказчик имеет право провести экспертизу качества товара. В случае выявления несоответствий или брака Поставщик обязан заменить некачественный товар за свой счет.

- Документальное оформление: По факту завершения поставки и монтажа Поставщик предоставляет Заказчику:

  - Товарную накладную (или Универсальный передаточный документ — УПД);

  - Акт приема-передачи выполненных работ по монтажу;

  - Документы, подтверждающие качество товара (сертификаты/декларации соответствия или паспорта качества завода-изготовителя при их наличии).

- Отказ от приемки: при обнаружении несоответствий требованиям ТЗ, комиссия Заказчика составляет Акт о выявленных недостатках. Поставщик обязан устранить все замечания своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.