Приложение № 1

к объявлению о закупке

Описание объектов закупки

| № п/п | Наименование Товара КТРУ ОКПД2 НКМИ | Функциональные, технические и качественные характеристикам Товара, установленные Заказчиком |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | Шприц общего назначения/ 32.50.13.110-00004575 | Назначение | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие/тело или извлечения жидкостей/газов из медицинского изделия/тела (используемое и для введения, и для отсасывания); не предназначено только лишь для введения лекарственных средств и может применяться в различных медицинских целях | Соответствие | Штука | 12000 |
|  |  | Комплектность | Шприц трехкомпонентный с резиновым уплотнителем на поршне, обладающим противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса, в комплекте со стандартным колпачком первичной защиты | Соответствие |  |  |
|  |  | Материал | Пластик и силикон |  |  |  |
|  |  | Градуированный объем шприца | 20 | Кубический сантиметр; ^миллилитр |  |  |
|  |  | Количество игл в комплекте | ≥1 | Штука |  |  |
|  |  | Коннектор: Луер Слип | Наличие |  |  |  |
|  |  | Внешний диаметр иглы | ≥ 0,7 и ≤ 0,8 | Миллиметр |  |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 36 и ≤ 40 | Миллиметр |  |  |
|  |  | Количество шприцов в промежуточной упаковке | ≤ 100 | Штука |  |  |
|  |  | Кратность использования | Однократное |  |  |  |
| 2 | Набор для переливания крови/ 32.50.13.190-00350 | Назначение | Стерильный набор для внутрисосудистого введения, используемый для вливания крови из контейнера в сосудистую систему пациента через иглу или вводимый в вену катетер. |  | Штука | 10000 |
|  |  | Комплектность | Игла или катетер, трубки, регулятор потока, капельница, фильтр для инфузионной магистрали, запорный кран, коннекторы между частями набора, боковая трубка с колпачком, служащая местом инъекции, и полый стержень для прокола и присоединения трубки к пакету для внутривенных вливаний или другому контейнеру с инфузионной жидкостью |  |  |  |
|  |  | Форма иглы трансфузионного узла | Двухканальная |  |  |  |
|  |  | Материал иглы трансфузионного узла | Полимер |  |  |  |
|  |  | Лейкоцитарный фильтр | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Микроагрегатный фильтр | Отсутствие |  |  |  |
|  |  | Узел инъекционный с инъекционной иглой | Наличие |  |  |  |
|  |  | Диаметр инъекционной иглы | ≥ 1.2 и ≤ 1.8 | Миллиметр |  |  |
|  |  | Длина соединительной трубки | ≥ 1150.0 и ≤ 1870.0 | Миллиметр |  |  |
|  |  | Фильтр крови | ≥ 151.0 и ≤ 200.0 | мкм |  |  |
|  |  | Форма заточки иглы | Трехгранная копьевидная |  |  |  |
|  |  | Покрытие иглы | Силикон |  |  |  |
|  |  | Регулятор скорости потока | Наличие |  |  |  |
|  |  | Встроенный воздушный клапан с крышкой красного цвета, препятствующий проникновению бактерий | Наличие |  |  |  |
|  |  | Длина инъекционной иглы | ≤ 40 | Миллиметр |  |  |
|  |  | Длина прозрачной полужесткой капельной камеры | ≤ 90 | Миллиметр |  |  |
|  |  | Внешний диаметр гибкой трубки из ПВХ | ≤ 0,4 | Сантиметр |  |  |
|  |  | Скорость потока в минуту | ≤ 90 | Миллилитр |  |  |
|  |  | Порт для дополнительных инъекций из латекса | ≥ 40 | Миллиметр |  |  |
|  |  | Кратность использования | Однократное |  |  |  |