Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКПД2: 31.01.11.110 Стол преподавателя 1400х700х760мм Ширина-1400мм Глубина-700мм Высота-760мм Вид материала каркаса основание – прямоугольная труба 60х30мм серый RAL7035 Вид материала столешницы-ЛДСП Материал кромки - ПВХ Толщина столешницы- 32мм, Кромка столешницы-2мм Цвет столешницы – манго Цвет кромки - черный Заглушка кабель-канала-60мм металл цвет черный матовый (РМ-LBF160-20М) в левом углу. Крепеж столешницы скрытый Передняя часть стола (экран) от пола - 300мм Края стола закругленные, радиус закругления - 100м | шт | 1 |
| 2. | ОКПД2: 31.01.11.110 Стол трапеция 815х500х760мм Ширина - 815мм Глубина-500мм Высота 760мм Вид материала каркаса основание – квадратная труба 40х20мм серый RAL7035 Вид материала столешницы-ЛДСП Материал кромки - ПВХ Толщина столешницы- 32мм, Кромка столешницы-2мм Цвет столешницы – манго Цвет кромки - черный Скрытое крепление радиусное скругление углов | шт | 38 |
| 3. | ОКПД2: 31.09.11.120. Стеллаж 4850х470х1000мм Ширина-4850мм Глубина-470мм Высота-1000мм Вид материала каркаса основание – квадратная труба 25х25мм серый RAL7035 Вид материала полки -ЛДСП Материал кромки - ПВХ Толщина полки- 16мм, Кромка полки - 2мм Цвет полки – лайм Цвет кромки - манго Высота от пола до полки – 500мм Основание стеллажа полки меньше габаритных размеров на 200мм закреплено равноудаленно от краев полок. | шт | 1 |
| 4. | ОКПД2: 31.09.11.120. Стеллаж 3950х490х1000мм Ширина-3950мм Глубина-490мм Высота-1000мм Вид материала каркаса основание – квадратная труба 25х25мм серый RAL7035 Вид материала полки -ЛДСП Материал кромки - ПВХ Толщина полки- 16мм, Кромка полки - 2мм Цвет полки – лайм Цвет кромки – манго Высота от пола до полки – 500мм Основание стеллажа полки меньше габаритных размеров на 200мм закреплено равноудаленно от краев полок. | шт | 1 |
| 5. | ОКПД2: 31.09.11.120. Стеллаж 3700х460х1000мм Ширина-3950мм Глубина-490мм Высота-1000мм Вид материала каркаса основание – квадратная труба 25х25мм серый RAL7035 Вид материала полки -ЛДСП Материал кромки - ПВХ Толщина полки- 16мм, Кромка полки - 2мм Цвет полки – лайм Цвет кромки – манго Высота от пола до полки – 500мм Основание стеллажа полки меньше габаритных размеров на 200мм закреплено равноудаленно от краев полок. Слева идет скос 300мм. | шт | 1 |