ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Государственному контракту

№__________________

от «_____» ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: поставка и установка  металлических и пластиковых дверей  в рамках проведения капитального ремонта объектов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Брянской области.

2. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

3.Характеристика поставляемого товара:

поставка и установка  металлических и пластиковых дверей  в рамках проведения капитального ремонта объектов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Брянской области включает в себя изготовление, поставку и установку семи  дверей  и комплектующих к ним согласно приведенных ниже спецификаций:

| № | Товары (работы, услуги) | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь противопожарная двуполая металлическая с монтажом | Вид открывания полотна - наружу Высота дверного полотна - ≥ 2000.0 и < 2100.0 Миллиметр (мм) Ширина дверного полотна - ≥ 1300.0 и < 1350.0Миллиметр (мм) Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт) Назначение по месту установки - внутренняя Наличие вентиляционной решетки- нет Предел огнестойкости- 30 Минута (мин) Тип двери - EI (огнестойкая) Тип двери по наличию остекления - глухая Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога Тип дверного блока по наличию порога - с порогом Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги Тип фурнитуры - нажимной гарнитур Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу Тип дверного блока по числу полотен - двупольный Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка Наличие доводчика - да Цвет - RAL 8017 | шт | 1 |
| 2 | Дверь противопожарная однополая металлическая с монтажом | Вид открывания полотна - наружу Высота дверного полотна - ≥ 1900.0 и < 2000.0 Миллиметр (мм) Ширина дверного полотна - ≥ 850.0 и < 900.0 Миллиметр (мм) Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт) Назначение по месту установки - внутренняя Наличие вентиляционной решетки- нет Предел огнестойкости- 30 Минута (мин) Тип двери - EI (огнестойкая) Тип двери по наличию остекления - глухая Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога Тип дверного блока по наличию порога - с порогом Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги Тип фурнитуры - нажимной гарнитур Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу Тип дверного блока по числу полотен - двупольный Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка Наличие доводчика - да Цвет - RAL 8017 | шт | 1 |
| 3 | Дверь металлическая двуполая с монтажом утепленная | Вид открывания полотна - наружу Высота дверного полотна - ≥ 2050.0 и < 2100.0 Миллиметр (мм) Ширина дверного полотна - ≥ 1950.0 и < 2000.0 Миллиметр (мм) Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт) Назначение по месту установки - внутренняя Наличие вентиляционной решетки- нет Тип двери по наличию остекления - глухая Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога Тип дверного блока по наличию порога - с порогом Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги Тип фурнитуры - нажимной гарнитур Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу Тип дверного блока по числу полотен - двупольный Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка Наличие доводчика - да Цвет - RAL 8017 | шт | 1 |
| 4 | Дверь металлическая с монтажом | Вид открывания полотна - наружу Высота дверного полотна - ≥ 2150.0 и < 2200.0 Миллиметр (мм) Ширина дверного полотна - ≥ 1200.0 и < 1250.0Миллиметр (мм) Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт) Назначение по месту установки - внутренняя Наличие вентиляционной решетки- нет Тип двери по наличию остекления - глухая Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога Тип дверного блока по наличию порога - с порогом Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги Тип фурнитуры - нажимной гарнитур Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу Тип дверного блока по числу полотен - двупольный Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка Наличие доводчика - да Цвет - RAL 8017 | шт | 1 |
| 5 | Дверь металлическая с монтажом | Вид открывания полотна - наружу Высота дверного полотна - ≥ 1980.0 и < 2000.0 Миллиметр (мм) Ширина дверного полотна - ≥ 850.0 и < 900.0Миллиметр (мм) Количество контуров уплотнения в притворе - 2 Штука (шт) Назначение по месту установки - внутренняя Наличие вентиляционной решетки- нет Тип двери по наличию остекления - глухая Тип дверного блока по наличию выдвижного порога- без выдвижного порога Тип дверного блока по наличию порога - с порогом Тип дверного блока по наличию фрамуги - без фрамуги Тип фурнитуры - нажимной гарнитур Тип дверного блока по направлению открывания полотна – по запросу Тип дверного блока по числу полотен - двупольный Тип конструкции коробки дверного блока - П-образная коробка Наличие доводчика - да Цвет - RAL 8017 | шт | 1 |
| 6 | Дверь ПВХ с монтажом | Высота дверного полотна - ≥ 1980.0 и < 2000.0 Миллиметр (мм) Ширина дверного полотна - ≥ 820.0 и < 850.0 Миллиметр (мм) Нар.откр. / 60 Brusbox / белый Текстура внутри: Белая основа Текстура внешняя: Белая основа Нажимной гарнитур (58-60) REZE "стандарт" Гарнитур нажимной Jumbo 25/200/92 белый (RAL 9016) белый Петля дверная Elementis KTS-RT 100 кг на расш.створку белый Замок Reze однозапорный с защелкой ДМ25/92 Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (45x45В) НИКЕЛЬ Штапик: Прямой Уплотнитель: чёрный | шт | 1 |
| 7 | Дверь ПВХ с монтажом | Высота дверного полотна - ≥ 1880.0 и < 1900.0 Миллиметр (мм) Ширина дверного полотна - ≥ 700.0 и < 750.0 Миллиметр (мм) Нар.откр. / 60 Brusbox / белый Текстура внутри: Белая основа Текстура внешняя: Белая основа Нажимной гарнитур (58-60) REZE "стандарт" Гарнитур нажимной Jumbo 25/200/92 белый (RAL 9016) белый Петля дверная Elementis KTS-RT 100 кг на расш.створку белый 4Замок Reze о5днозапорный с защелкой ДМ25/92 Евроцилиндр с вертушкой DORMA CBR-1 90 (45x45В) НИКЕЛЬ Штапик: Прямой Уплотнитель: чёрный | шт | 1 |

4. Срок поставки товара: до  12.08.2026 года

5. Место поставки товара: 241004, г. Брянск, ул. Котовского, 39.

6. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям:

- Поставляемый товар должен соответствовать стандартам качества Российской Федерации и международным сертификатам качества;

- Вся необходимая по законодательству Российской Федерации документация на поставляемый товар должна быть представлена заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации, при поставке данного вида товара;

- Поставляемые товары должны быть новыми, не восстановленными и не бывшими в употреблении;

- Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению;

- Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при нормальных условиях транспортировки. Упаковка товара должна иметь соответствующую маркировку, содержащую сведения о товаре. Маркировка, содержащаяся на упаковке должна соответствовать маркировке, нанесенной на товар. Вся информация, нанесенная на упаковку должна быть нанесенной четко и доступной для чтения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений, обеспечивать сохранность товара при нормальных условиях хранения и транспортировки (отсутствие деформации).

- Проверка целостности товара осуществляется строго в присутствии представителя заказчика и представителя поставщика, осуществляющего доставку товара. В случае обнаружения каких-либо внешних признаков повреждения, поставщик обязан в указанные сроки осуществить его замену.

7. Срок гарантии на поставляемый товар.

## Гарантия качества предоставляется на весь поставляемый товар на срок не менее 36 месяцев с даты поставки товара Заказчику.

## Поставщик в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки товара должен гарантировать замену поставленного товара за счет поставщика при обнаружении скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящем техническом задании, в течение 2 (двух) дней с момента получения претензии от Заказчика.

| Государственный заказчик Начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Брянской области ______________________ / А.Г. Саакян / | Исполнитель ____________________/ / |
| --- | --- |