ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для системы видеонаблюдения

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) |
| Вид продукции | Товар (оборудование для системы видеонаблюдения) |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |
| Код ОКПД2 | 26.30.11.110 — Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами |

2. Место поставки товара

Российская Федерация, Республика Крым, муниципальный округ Ялта, пгт Голубой Залив, улица Шайна, дом 1.Симеизская обсерватория ИНАСАН

3. Сроки и условия поставки

- Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

- Условия поставки: поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика. Товар поставляется в собранном виде, в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.

- Монтаж и пусконаладка: не требуется.

- Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи товара.

4. Требования к качеству товара

- Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным, выпуска не ранее 2025 года.

- Товар должен быть совместим с существующей системой видеонаблюдения Заказчика.

5. Перечень и характеристики поставляемого товара

5.1. Коммутатор 28-портовый управляемый Amatek AN-SGM28P24-400 — 4 (четыре) штуки

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип устройства | Коммутатор управляемый L2+ |
| 2 | Общее количество портов | 28 |
| 3 | Порты 100/1000BASE-T (RJ45) с PoE/PoE+ | 24 порта (IEEE 802.3af/at) |
| 4 | Комбинированные порты (Combo RJ45/SFP) | 4 порта (100/1000Base-T/SFP) |
| 5 | Бюджет PoE | 400 Вт |
| 6 | Пропускная способность коммутационной матрицы | 64 Гбит/с |
| 7 | Поддержка VLAN | IEEE 802.1q (до 4094 VLAN ID, 256 групп VLAN) |
| 8 | Агрегация каналов | IEEE 802.3ad LACP (до 8 групп, до 8 портов в группе) |
| 9 | Протоколы STP | IEEE 802.1d (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP) |
| 10 | Зеркалирование портов | Поддерживается |
| 11 | QoS | 8 очередей вывода на порт, ограничение скорости |
| 12 | Управление | Web-интерфейс, CLI, SNMP, Telnet, SSH |
| 13 | Поддержка Jumbo Frame | Да |
| 14 | Монтаж | Настольный / в стойку 19" |
| 15 | Рабочая температура | от 0 °C до +45 °C |
| 16 | Производитель | Amatek (Россия) |

5.2. Модуль NetLink SFP-OT-SC01-1550-G-3km (Tx-1550nm, Rx-1310nm) — 8 (восемь) штук

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип модуля | SFP (MiniGBIC), одноволоконный, WDM |
| 2 | Стандарт | 1000Base-BX |
| 3 | Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| 4 | Длина волны передачи (Tx) | 1550 нм |
| 5 | Длина волны приёма (Rx) | 1310 нм |
| 6 | Дальность передачи | до 3 км |
| 7 | Тип оптического волокна | SM 9/125 мкм (одномодовое) |
| 8 | Количество волокон | 1 |
| 9 | Тип разъёма | SC |
| 10 | Оптический бюджет | 11 дБ |
| 11 | Чувствительность приёмника | -24 дБ |
| 12 | Излучаемая мощность | от -13 до -7 дБ |
| 13 | Тип лазера / приёмника | FP / PIN |
| 14 | Напряжение питания | 3,3 В |
| 15 | Рабочая температура | от 0 °C до +70 °C |

5.3. Модуль NetLink SFP-OT-SC01-1310-G-3km (Tx-1310nm, Rx-1550nm) — 8 (восемь) штук

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип модуля | SFP (MiniGBIC), одноволоконный, WDM |
| 2 | Стандарт | 1000Base-BX |
| 3 | Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| 4 | Длина волны передачи (Tx) | 1310 нм |
| 5 | Длина волны приёма (Rx) | 1550 нм |
| 6 | Дальность передачи | до 3 км |
| 7 | Тип оптического волокна | SM 9/125 мкм (одномодовое) |
| 8 | Количество волокон | 1 |
| 9 | Тип разъёма | SC |
| 10 | Оптический бюджет | 11 дБ |
| 11 | Чувствительность приёмника | -24 дБ |
| 12 | Излучаемая мощность | от -13 до -7 дБ |
| 13 | Тип лазера / приёмника | FP / PIN |
| 14 | Напряжение питания | 3,3 В |
| 15 | Рабочая температура | от 0 °C до +70 °C |

6. Сводная ведомость объёмов поставки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор 28-портовый управляемый Amatek AN-SGM28P24-400 | шт. | 4 |
| 2 | Модуль NetLink SFP-OT-SC01-1550-G-3km (Tx-1550nm, Rx-1310nm) | шт. | 8 |
| 3 | Модуль NetLink SFP-OT-SC01-1310-G-3km (Tx-1310nm, Rx-1550nm) | шт. | 8 |

Примечание: SFP-модули с разными длинами волн (п. 2 и п. 3) используются попарно для организации дуплексной связи по одному оптическому волокну. Количество модулей каждого типа (8 шт.) обеспечивает 8 парных соединений.

7. Требования к упаковке и маркировке

- Товар должен быть упакован в заводскую упаковку производителя, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

- Каждая единица товара должна иметь маркировку с указанием наименования, модели, серийного номера (при наличии), даты выпуска и страны производства.

- Упаковка должна исключать повреждения при механических воздействиях и воздействии окружающей среды в процессе транспортировки.

8. Требования к документации

Поставщик обязан передать Заказчику следующую документацию:

- Товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД — 2 экз.;

- Счёт-фактура (при наличии);

- Паспорт (формуляр) на каждую единицу товара;

- Руководство по эксплуатации на русском языке;

- Копии сертификатов соответствия / деклараций о соответствии (при обязательной сертификации);

- Гарантийный талон.

9. Порядок приёмки товара

- Приёмка товара осуществляется Заказчиком по количеству, комплектности и качеству на месте поставки.

- При обнаружении несоответствия товара условиям контракта (недостача, брак, повреждение, некомплект) составляется акт с указанием выявленных недостатков.

- Поставщик обязан за свой счёт устранить недостатки или заменить некачественный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика.

10. Требования к гарантии

- Гарантийный срок на товар — не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.

- Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком или авторизованным сервисным центром за счёт Поставщика.

- Срок замены неисправного товара в гарантийный период — не более 20 рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.