Спецификация

на поставку pH-метра и pH-электрода

Наименование и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH метр лабораторный стационарный ЭКОСТАБ PH2111 | Диапазон измерения: 0...14 pH; ±2000 мВ; 0…+100 °C Разрешающая способность: 0,1 / 0,01 pH; 1 мВ; 0,1 °C Предел погрешности: ±0,01 pH; ±0,1% мВ полной шкалы; 0,5 °C Калибровка: Автоматическая или по 1, 2 или 3 точкам одной предустановленной буферной группы (pH 1,68, 4,00, 7,00, 10,01, 12,45) Компенсация температуры: Автоматическая или ручная Память: Результаты 200 измерений Размеры прибора: 200×220×100 мм Вес прибора: 0,95кг Разъёмы электродов: USB, BNC/RCA Электропитание : 120 В, 60 Гц Комплектация: Стеклянный комбинированный рН-электрод LabSen211 с гелевым электролитом; Датчик температуры MP500; Набор буферных растворов рН 4,00; 7,00; 10,01 по 50 мл; Держатель электрода; USB-флешка с ПО; USB-кабель; Сетевой адаптер 9В; Руководство пользователя Корпус защищен от брызг и пыли: Да, (класс защиты IP 54) Функция автоматического распознавания буферов: Да Самодиагностика: Да Отображение подсказок по калибровке на экране: Да Интерфейс USB для передачи данных: Да Цветной жидкокристаллический дисплей: Да Поверка: Да | шт. | 1 |  |
| 2 | pH-электрод ЭСК-10603/7 | Корпус: стеклянный Мембрана: сферическая Диапазон измерения: рН 0…12 Рабочая температура: 0…100°С Электрическое сопротивление: 10…80 МОм (при 20 °С) Координаты изопотенциальной точки: 7,00 / - 25(pHi / Ei, мВ) Габаритные размеры: 165 × Ø12( Длина × Диаметр ), мм Кабель: К 80.7 Длина кабеля: 80 см Масса с кабелем: не более 70 г Разъем: BNC | шт. | 2 |  |

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

- срок поставки продукции: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора;

- Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;

- периодичность поставки: разовая;

- предполагаемые сроки проведения закупки: август 2026 г.

- порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

- требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;

- цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.