Приложение №1

к электронной версии государственного контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по проведению приемочной диагностики и оценки состояния участка автомобильной дороги: Ремонт автомобильной дороги А-298 Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов - Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан на участке км 256+000 - км 271+752, Саратовская область, законченного ремонтом в 2026 году.

1. Цель оказания услуг:

Определение транспортно-эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог после выполнения работ и сопоставления с нормативными требованиями.

2. Финансирование:

Оплата производится из средств федерального бюджета (лимиты 2026 г.).

Источник финансирования – федеральный бюджет.

Оплата за оказанную Услугу осуществляется Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней на основании акта приемки оказанных услуг по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежными поручениями, по факту оказания услуг, после подписания Исполнителем и Заказчиком акта об оказании услуг и первичных учетных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3. Сроки оказания услуг: согласно календарному графику (приложение №2 к электронной версии государственного контракта)

- Объем работ:

Перечень и протяженность участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, подлежащих диагностике и оценке состояния:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги А-298 Автомобильная дорога Р-208 «Тамбов - Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан на участке км 256+000 - км 271+752, Саратовская область | км | 15,752 |

Работы выполняются в соответствии с нормативными документами, указанными в настоящем техническом задании.

5. Основной состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Подготовительные работы Уведомление федеральных казенных учреждений о проводимых работах Запрос общих данных по дороге у федеральных казенных учреждений (в объеме перечня дорог согласно приложению к ТЗ) | -направление письма уведомления с графиком проведения работ по диагностике автомобильных дорог; -уточнение информации об участках ремонта, капитального ремонта, реконструкции в федеральных казенных учреждениях на текущий год; - запрос в федеральных казенных учреждениях информации о начале и конце обследуемых автомобильных дорог; -запрос в ФКУ о предоставлении информации об участках дорог с ограниченным доступом; - запрос информации об участках автомобильных дорог, на которых применялись инновационные технологии за год, предшествующий проведению диагностики; - запрос данных учета интенсивности и состава движения транспортного потока с пунктов автоматизированного учета движения (ПУИДД) на обследуемых участках автомобильных дорог; - запрос информации о конструкции дорожной одежды и земляного полотна (для участков, на которых выполнены ремонтные работы в период с 2014 по 2023 год получение данной информации является обязательным); - запрос информации о дорожно-климатической зоне в первый год обследования; - запрос данных об участках концентрации ДТП; -согласование участков для определения интенсивности; - разработка и утверждение схем ограждения мест производства работ. |
| 5.2 | Уточнение начала и окончания участка автомобильной дороги | - фиксация географических и линейных координат начала и конца участка обследуемой исполнителем автомобильной дороги; - фотофиксация начального и конечного участка обследуемой исполнителем автомобильной дороги, не менее 700х1000 пикселей; |
| 5.3 | Оценка сцепных свойств дорожного покрытия | Работы по определению сцепных свойств дорожного покрытия допускается проводить только при смене типа покрытия (например: мелкозернистый асфальтобетон, крупнозернистый асфальтобетон, ЩМА) и на всех мостовых сооружениях. Значение коэффициента сцепления должно быть указано для каждого километра автомобильной дороги, Исполнитель несет ответственность за достоверность предоставляемых данных. |
| 5.4 | Измерение продольной ровности дорожного покрытия | Работы по определению продольной ровности дорожного покрытия проводятся с применением профилометрических установок, определяющих международный показатель (индекс) ровности IRI по каждой полосе движения в соответствии с требованиями ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности». |
| 5.5 | Оценка состояния дорожного покрытия (регистрация повреждений) | Работа по фиксации повреждений дорожного покрытия проводится в соответствии с п 4.5.8 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог». |
| 5.6 | Определение прочностных характеристик дорожного покрытия | Работы по определению прочностных характеристик дорожного покрытия проводить в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» и ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд». |
| 5.7 | Измерение поперечной ровности (глубины колеи) на дорожном покрытии | Работы проводятся с применением автоматизированных систем измерений при движении автомобиля-лаборатории или с использованием трехметровой рейки согласно п. 9.1 ГОСТ 32825-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений». |
| 5.8 | Определение интенсивности и состава движения транспортного потока | Установить участки, где необходимо определить интенсивность и состав движения (неохваченные ПУИДД), направить перечень этих участков на согласование в ФКУ. Пункты учета, на которых производилось измерение интенсивности должны быть зафиксированы фотографиями и геокоординатами, эти данные должны быть приложены к отчету; В случае отсутствия данных с ПУИДД определение интенсивности и состава движения транспортного потока производить согласно ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока». |
| 5.9 | Определение геометрических параметров автомобильных дорог и их элементов | - ширина проезжей части и обочин, количество полос движения; (измерения производить не менее чем 1 раз на километр; - кривые в плане; - продольный уклон; - наличие переходно-скоростных полос; - наличие полос безопасности. |
| 5.10 | Сбор данных об элементах обустройства дороги и дорожных сооружений | Определение местоположения километровых знаков; - определение местоположения пересечений дорог в разных уровнях; - определение местоположения транспортных развязок; - определение местоположения площадок отдыха, освещения, колонок вызывной связи, постов ДПС, ПВК, ПУИДД, АСМО, комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, рамных конструкций системы стационарного контроля системы взимания платы «Платон»; - определение местоположения рекламных конструкций и наружных коммуникаций; - определение местоположения примыканий и пересечений дорог в одном уровне; - определение местоположения дорожных знаков и ограждений; - определение местоположения участков дорог в пределах населенных пунктов и автобусных остановок; - определение местоположения наземных пешеходных переходов, модульных пешеходных переходов и железнодорожных переездов. |
| 5.11 | Видеосъемка автомобильной дороги | Работы выполняются в соответствии с п. 4.5.1.5 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог». |
| 5.12 | Занесение результатов работ в соответствующие формы | Заполнение форм из приложения к Техническому заданию. |
| 5.13 | Занесение результатов полевых измерений в модуль ввода данных АБДД «Дорога» | -запрос логина и пароля в службе технической поддержки АБДД; - внесение данных; - корректировка данных после верификации; - заполнение модуля ввода дорожных данных. |
| 5.14 | Сдача отчета | Передача результатов: -Отчет; -Заполненный модуль ввода дорожных данных; -Заполненные формы; -Отчет об успешной верификации данных в АБДД «Дорога». |

6. Основные требования к выполнению работ:

6.1 При выполнении работ по оценке технического состояния автомобильных дорог должны быть учтены положения следующих документов:

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 августа 2020 г. N 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;

ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;

ОДМ 218.6.002-2010 «Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;

ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;

ГОСТ 33078-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»;

ГОСТ 33101-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности»;

ГОСТ 32959-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения»;

ГОСТ 33475-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;

ГОСТ Р 8.000-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;

ГОСТ 32965-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока».

6.1.1 Не позднее 5 рабочих дней до начала полевых работ необходимо проинформировать федеральные казенные учреждения (далее – ФКУ), подведомственные Федеральному дорожному агентству, на участках закрепленной дорожной сети которых проводятся полевые обследования, о намечаемых работах и предоставить:

- заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии документов, подтверждающих поверку, калибровку или аттестацию приборов и инструментов (оборудования), необходимых для проведения измерений;

- информацию о количестве и составе бригад, Ф.И.О. руководителя работ по диагностике, номер контактного телефона и адрес электронной почты;

- график выполнения полевых работ;

- запрос информации, указанной в п. 5.1 настоящего ТЗ.

Сбор данных по автомобильной дороге осуществляется в объеме, согласно п.4 и п.5 к настоящему Техническому заданию.

Руководители бригад, назначенные в установленном порядке, обеспечивают постоянные контакты с представителями ФКУ для своевременного информирования о проведении работ по соответствующим параметрам измерений состояния автомобильных дорог.

Необходимо вести запись gps трека всех заездов по каждой полосе, gps трек должен в том числе содержать информацию о дате проезда, скорости движения лаборатории.

После окончания выполнения полевых работ необходимо подготовить треки заездов в формате .kml, с возможностью отображения на общедоступных электронных картах.

При отсутствии трека или несоответствии протяженности трека и протяженности обследуемой дороги в Техническом задании необходимо повторное выполнение полевых работ на участках несоответствия.

При проведении работ необходимо применять сертифицированные и аттестованные приборы, инструменты и средства измерений, включенные в Государственный реестр средств измерения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии со Статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

К приборам, требующим обязательного наличия документов, подтверждающих их работоспособность, относятся: профилометрические установки, оборудование для оценки сцепных свойств покрытия автомобильной дороги, измерительное оборудование.

Поверка, калибровка или аттестация приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ.

Необходимые инструментальные, приборные и расчетные исследования проводятся в соответствии с действующими ГОСТ и иными нормативными документами, утвержденными к применению на территории РФ.

Точность измерений при фиксации контролируемых параметров должна соответствовать положениям ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог в части допусков к измеряемым величинам».

Заполнение ведомостей данными, полученными по результатам выполнения работ по диагностике автомобильных дорог выполнить в соответствии с приложениями к настоящему Техническому заданию, указанными в п. 11.

Видеосъемка автомобильной дороги выполняется в соответствии с п. 4.5.1.5 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».

Измерение продольной ровности должно соответствовать ГОСТ 33101-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности».

Работа по фиксации повреждений дорожного покрытия проводится в соответствии с п. 4.5.8 ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» и ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений».

Прочность дорожной одежды определяется согласно п. 4.5.9.4 ОДМ 218.4.039-2018 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог». Для таких участков прочность дорожной одежды определяется по ОДН 218.052-01-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд». Допускается применять другие методы и оборудование, имеющее соответствующее метрологическое обеспечение и позволяющие получать результаты, не противоречащие действующим нормативным документам.

Измерение глубины колеи необходимо выполнять в соответствии с Приложением Д 7                     ОДМ 218.4.033-2017 «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по созданию системы опытно-экспериментальных полигонов на действующей сети автомобильных дорог федерального значения для внедрения новых технологий и материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-климатических зонах Российской Федерации» или используя трехметровую рейку согласно п. 9.1 ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений». Измерения трехметровой рейкой проводятся с шагом не менее 20 м.

Определение геометрических параметров автомобильных дорог и их элементов необходимо выполнять согласно ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы». Ширину полос движения необходимо измерять от центра осевой линии дорожной разметки или середины линии разметки, разделяющей транспортные потоки одного направления. Данные по наличию и составу переходно-скоростных полос и полос безопасности заносятся в отдельные ведомости.

Фиксация и занесение в модуль базы АБДД, всех элементов обустройства дороги и дорожных сооружений в том числе:

-  определение местоположения километровых знаков;

-  определение местоположения пересечений дорог в разных уровнях;

-  определение местоположения транспортных развязок;

-  определение местоположения площадок отдыха, освещения, колонок вызывной связи, постов ДПС, ПВК, ПУИДД, АСМО, комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, рамных конструкций системы стационарного контроля системы взимания платы «Платон»;

-  определение местоположения рекламных конструкций и наружных коммуникаций;

-  определение местоположения примыканий и пересечений дорог в одном уровне;

-  определение местоположения дорожных знаков и ограждений;

-  определение местоположения участков дорог в пределах населенных пунктов и автобусных остановок;

- определение местоположения наземных пешеходных переходов, модульных пешеходных переходов и железнодорожных переездов.

Необходимо выполнять тарировку оборудования в соответствии с требованиями документации на передвижные дорожные лаборатории. Отчеты о тарировке оборудования должны быть приложены к итоговому отчету при сдаче работ.

7. Предоставление материалов диагностики:

7.1	После окончания полевых работ по диагностике необходимо предоставить следующие материалы:

- жесткий диск или ссылку на облачное хранилище с результатами заездов на лаборатории;

- итоговый отчет о проделанной работе в формате word и pdf;

- данные видеосъемки по каждой автомобильной дороге в формате *.avi с записанными субтитрами;

- исходные данные с дорожных лабораторий в формате, предусмотренном производителем лаборатории;

- gps треки в формате .kml и таблицу по форме Приложения.

7.2 Итоговый отчет о проделанной работе должен содержать следующую обязательную информацию:

- перечень обследованных автомобильных дорог;

- фактическую длину обследованных автомобильных дорог;

- привязки начала и конца автомобильных дорог с указанием географических координат и фотоматериалом;

- результаты диагностики на участках дорог, где применялись инновационные технологии;

- результаты проверки соответствия технического заключения на участках дорог, где применялись инновационные технологии фактическому состоянию участков автомобильных дорог;

- отчеты о тарировке оборудования;

- журнал выполнения полевых работ.

8. Приемка оказанных услуг осуществляется в части соответствия их требованиям, установленным настоящим контрактом, путем оформления Исполнителем документов о приемке оказанных услуг, первичных учетных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и их представления Заказчику. В течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуг Исполнитель обязан предоставлять Заказчику документы о приемке оказанных услуг, первичные учетные документы в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления документов о приемке оказанных услуг Заказчик обязан их подписать, либо в те же сроки направить Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов.

9. Требования к участнику: участник должен соответствовать единым требованиям к участникам закупок, установленных ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ.

10. Срок действия контракта: с даты заключения государственного контракта по 01 декабря 2026 г.

11. Приложения

1. Формы для заполнения по результатам диагностики;

2. Форма предоставления треков gps.