# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по разработке, изготовлению планов эвакуации при пожаре

- Заказчик - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ).

- Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре.

ОКПД 2 - 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

- В цену Контракта входит: стоимость услуг Исполнителя за полное выполнение им своих обязательств по Контракту, стоимость затрат на оказание услуг, стоимость материалов, оборудования и механизмов необходимых для оказания услуг, расходы на разработку и изготовление планов эвакуации, затраты на оплату труда рабочего персонала Исполнителя, услуг соисполнителей (в случае привлечения), командировочные расходы, транспортные расходы, хранение, доставка и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего Контракта, включая налоги, сборы, пошлины, расходы на страхование и другие обязательные платежи, которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Источник финансирования: Субсидия на выполнение государственного задания.

- Код бюджетной классификации (КБК): 226.

- Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.

- Место оказания услуг: г. Москва, ул. Академика Миллионщикова,д.20

- Порядок оплаты:

Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту оказания Услуг не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе (далее – ЕИС) при предоставлении Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии).

Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Технические характеристики печатной продукции

| № п/п | Наименование товара | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План эвакуации в фотолюминесцентном исполнении | Соответствие ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия». Материал: Фотолюминисцентные полимерные материалы. Основа: пластик ПВХ. Толщина основы, мм ≥ 3 мм. Размер плана эвакуации: высота, мм ≥ 400; ширина, мм ≥ 600. Способ фиксации: алюминиевая рамка с крепёжными элементами для установки. Рабочая среда: внутренняя. | шт. | 2 |

- Оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке планов эвакуации при пожаре.

По требованию Исполнителя Заказчик обязуется предоставить технические паспорта, на основании которых Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронные макеты планов эвакуации людей при пожаре.

Исполнитель обязуется направить в адрес Заказчика своего представителя для изучения на месте поэтажных планов, размещения первичных средств пожаротушения, путей эвакуации из помещений и уточнения планировки.

Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком оригиналы макетов планов эвакуации и только после утверждения их Заказчиком приступить к изготовлению.

11. Требования к разработке планов эвакуации людей при пожаре:

11.1. Планы эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе должны обеспечивать эффективное регулирование поведения людей при пожаре, путем информирования их о путях эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации в условиях отсутствии электроснабжения.

Поставляемые планы эвакуации при пожаре на фотолюминесцентной основе и знаки пожарной безопасности должны обеспечивать выполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Межгосударственного стандарта ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов планов эвакуации с Заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

При необходимости Исполнитель обязан организовать выезд специалиста на объект для сбора исходных данных (произвести обследование объектов), а также для определения мест установки (расположения) планов эвакуации.

Исполнителю самостоятельно необходимо сопоставить технический план здания с фактической планировкой помещений, в случае выявления несоответствий немедленно уведомить Заказчика, внести соответствующие корректировки и после получения согласования Заказчика, изготовить планы пожарной эвакуации согласно фактической планировке помещений.

11.2. Планы эвакуации состоят из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны.

План эвакуации не должен содержать: посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др.

11.3. Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя этажную планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием эвакуационных путей, выходов, дверных проемов, лестниц, лестничных клеток, лифтов, зон безопасности, а также аварийных выходов.

11.4. Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане («Вы находитесь здесь») в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм. При технической возможности рекомендуется добавлять поясняющую надпись.

11.5. Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

11.6. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026-2015. Высота шрифта - не менее 3 мм.

11.7. В текстовой части следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.

11.8. В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС в соответствии с требованием 5.3.1 ГОСТ 34428-2018.

11.9. Пути эвакуации, эвакуационные выходы и аварийные выходы должны быть определены и указаны на планах эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12. Требования к материалам для изготовления планов эвакуации:

12.1. Все материалы для изготовления планов эвакуации должны соответствовать условиям эксплуатации, требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

12.2. Информация о соответствии вышеуказанным требованиям, нормам и правилам должна быть предоставлена в технической документации на материалы, используемые для изготовления планов эвакуации.

12.3. Фотолюминесцентные материалы для изготовления планов эвакуации должны иметь маркировку с указанием наименования или товарного знака производителя и минимально допустимой яркости свечения в мкд/м2 через 10 мин после отключения источников освещения (в соответствии с 5.1.2.1 ГОСТ 34428-2018).

13. Требования к фотометрическим характеристикам материалов для изготовления планов эвакуации.

13.1. Фотометрические характеристики элементов (далее – ФЭС) в условиях изготовления, а также фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов должны соответствовать следующим требованиям:

яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения — не менее 200 мкд/м2;

яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения — не менее 25 мкд/м2;

яркость свечения через 1440 мин после отключения источников освещения - не менее 0,3 мкд/м2.

13.2. Цвет послесвечения элементов ФЭС и материалов для их изготовления должен быть желто-зеленым или белым (см. таблицы Б1 и Б2 приложения Б, ГОСТ 34428-2018).

13.3. Исполнитель предоставляет сертификат на фотолюминесцентную основу, эталонный (контрольный) образец фотолюминесцентного материала.

14. Требования к гарантии.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет не менее 5 (пяти) лет с даты их приемки Заказчиком.

15. Требования к упаковке:

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от возможных повреждений во время транспортировки и хранения, а также защищать от атмосферных воздействий.

Заместитель   начальника   СИХО                                          А.В. Шумнов