ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Место поставки Товара: Товар передается одной партией по месту нахождения Заказчика по адресу: 362045, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Международная, дом 1.

2. Условия поставки: Срок поставки Товара: в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания контракта.

3.   Описание Товара:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Мановакуумметр технический МВПЗ-Уф -100...500 кПа | 142 шт |

Мановакуумметры общетехнические МВП3-Уф предназначены для измерения избыточного давления некристаллизующихся, неагрессивных по отношению к медным сплавам сред (жидкостей, пара, газов).

Технические характеристики:

Размер квадрата под ключ: 17 мм

Устойчивость к климатическим воздействиям: исполнение У2 по ГОСТ 15150-69

Виброзащищенность: группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008

Рабочие диапазоны измерений: постоянная нагрузка – 100% шкалы; переменная нагрузка – 2/3 шкалы; кратковременная нагрузка – 110% шкалы

Средний срок службы: 10 лет

Материал корпуса: сталь, окрашенная в чёрный цвет

Обечайка: сталь, окрашенная в чёрный цвет, крепление винтами

Стекло: техническое

Трубчатая пружина: медный сплав; до 10 МПа полувитковая; от 16 до 60 МПа многовитковая

Штуцер, трибко-секторный механизм: медный сплав

Циферблат: алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

Прибор имеет первичную поверку

Межповерочный интервал - 2 года

Технические характеристики

Соединение радиальное

Резьба М20х1.5

Шкала -100 до 500 кПа

Рабочая температура от -50 до +150 °С

Диаметр 100 мм

Класс точности 1.5

Класс защиты IP40

Взрывозащищенный нет

Габариты без упаковки 107х136х53 мм

Вес нетто 0.38 кг

Max давление 5 бар

Приборы будут внесены в Госреестр средств измерений РФ и будут иметь следующую документацию: копии свидетельств об утверждении типа средств измерений; методику поверки средств данного типа. Вместе с товаром будет предоставлен полный перечень эксплуатационной и технической документации на русском языке. Приборы будут новыми 2026 года выпуска, не бывшие в эксплуатации.

Приборы будут поставлены в упаковке, соответствующей ГОСТу и обеспечивающие их сохранность при транспортировке до Заказчика. Упаковка будет содержать необходимую маркировку с полной и необходимой информацией о товаре несмываемой краской, на русском языке.

Товар будет безопасным и будет отвечать требованиям законодательства РФ, требованиям безопасности, правилам безопасности его эксплуатации, техническим условиям и др. нормативной документации.

Приборы будут поставлены с первичной поверкой, согласно методике поверки где сведения о первичной поверке заносятся в паспорт.