Техническое задание

на поставку трубы гофрированной с протяжкой негорючей

| № | Наименование, функциональные, технические характеристики, описание товара | Требуемые значения (параметры) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. 1 | Труба, гофрированная с протяжкой негорючая (ОКПД2 27.90.12.130) | 1250 | метр |
| 1.1 | Пожарная опасность | ПНД безгалогеновая FRHF |  |
| 1.2 | Цвет | оранжевый |  |
| 1.3 | Номинальный диаметр | 16 | мм |
| 1.4 | Прочность при сжатии | 350 | Н |
| 1.5 | Рабочая температура | -40…+90 | °C |
| 1.6 | Материал обшивки | без обшивки |  |
| 1.7 | Материал | ПНД |  |
| 1.8 | Степень защиты (IP) | IP55 |  |
| 1.9 | Не содержит (без) галогенов | да |  |
| 1.10 | С протяжкой (зондом) | да |  |
| 1.11 | Устойчивость к УФ-излучению | да |  |
| 1.12 | Прочность (сопротивление) при изгибе | гибкая |  |
| 1.13 | Распространяет горение | нет |  |
| 1.14 | Вид трубы | гофрированная |  |

Минимальный гарантированный срок на трубу, гофрированную - согласно инструкции завода изготовителя, но не менее 32 месяцев с даты подписания структурированного документа о приёмке в ЕИС.

Место поставки товара: 125167, г. Москва, ул. Новый Зыковский проезд, д. 4.

Условия поставки товара: Разгрузка Товара должна осуществляться силами Поставщика без привлечения дополнительных средств Заказчика. Доставка товара должна осуществляется в рабочие дни, по предварительному согласованию с Заказчиком:

- в понедельник, вторник, среду, четверг с 09-00 до 17-00 часов;

- в пятницу и предпраздничные дни с 09-00 до 15:30.

Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

Общие требования к товару, требования к качеству, потребительским свойствам товара: Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и не должен иметь дефектов. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов товара. Корпус поставляемого товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно – правовой документации, а также документам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации.

Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и при обычных условиях хранения.