ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по разработке, изготовлению и монтажу планов эвакуации при возникновении пожара для нужд ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

Наименование, объем, качественные характеристики и сроки реализации закупаемых товаров:

1. Наименование, характеристики и объем услуг:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление планов эвакуации при возникновении пожара для нужд ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России размером не менее 600х400 мм согласно ГОСТ 34428-2018 | шт. | 77 |

Заказчик обязуется предоставить документацию и информацию, а именно: технический паспорт объекта с планами этажей, наименованиями помещений и их размерами, с указанием мест расстановки ПТВ, направления путей эвакуации, места хранения ключей от запасных выходов, Приказ о назначении ответственного по пожарной юезопасности, а также иную информацию и документы, касающуюся части выполнения услуг на основании которых Подрядчик самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации и направляет Заказчику на согласование.

2. Характеристики объектов:

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-учебный корпус № 3 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39а | 8 |
| 2 | Учебный корпус № 2 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 46 | 4 |
| 3 | Клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 163 | 11 |
| 4 | Общежитие № 4, кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 44 | 4 |
| 5 | Общежитие № 1 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Хабаровская, д.2 | 10 |
| 6 | Учебный корпус № 4 (морфологический) ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 1 | 13 |
| 7 | Спортивный корпус ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 72 | 5 |
| 8 | Стоматологическое отделение № 2 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48 | 2 |
| 9 | Отделение стоматологии детского возраста клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48 | 2 |
| 10 | Здравпункт ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48 | 1 |
| 11 | Диагностическая поликлиника клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 44 | 8 |
| 12 | Отделение консультативной помощи детям при диагностической поликлинике клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 44 | 2 |
| 13 | Общежитие № 3 ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России | Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина д. 48 | 7 |

План эвакуации при возникновении пожара: документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

3. Требования к разработке планов эвакуации в соответствии с ГОСТ 34428-2018:

3.1. Планы эвакуации в ФЭС должны быть разработаны в строгом соответствии с общей стратегией эвакуации в здании и учитывать особенности поведения людей, находящихся на объекте.

3.2. Планы эвакуации должны быть размещены на каждом этаже зданий в хорошо видимых местах с освещенностью не менее 150 лк, в наиболее часто посещаемых людьми (рядом со входом на этаж, у лифта, лестницы и т.п.).

3.3. Ориентация плана должна быть соотнесена с местом его размещения, то есть то, что изображается на плане слева - фактически должно находиться слева, то, что изображается на правой стороне плана, должно в действительности размещаться с правой стороны от человека, смотрящего на план эвакуации.

3.4. Размер планов эвакуации: не менее 600х 400 мм.

3.5. Планы эвакуации должны состоять из графической части и пояснительных надписей, которые должны быть просты, понятны и актуальны. План эвакуации не должен содержать посторонних рисунков, надписей и другой информации, не относящейся к эвакуации людей или местам размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи и др.

3.6. Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя этажную планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием эвакуационных путей, выходов, дверных проемов, лестниц, лестничных клеток, балконов, лифтов, зон безопасности, а также аварийных выходов.

3.7. При выполнении в плане эвакуации схемы здания ширина наружных стен должна быть не менее 3 мм, ширина внутренних стен - не менее 1,5 мм, а ширина таких элементов, как ступени лестниц, окна и т.п. - не менее 0,5 мм. Также на плане эвакуации необходимо приводить названия помещений. Высота заглавных букв при оформлении текстовой части плана эвакуации должна быть не менее 3 мм.

3.8. Для быстрого ориентирования на плане эвакуации должна быть выполнена привязка места размещения плана в здании и соответствующего ему места на плане ("Вы находитесь здесь") в виде круга синего цвета размером от 8 до 10 мм.

3.9. Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, необходимо обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации. Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, необходимо обозначить штриховой линией зеленого цвета с указанием направления эвакуации.

3.10. При помощи знаков безопасности на плане нужно показать места включения ручных пожарных извещателей, размещения средств связи и спасения людей, медицинских аптечек, огнетушителей, пожарных кранов, места отключения источников электроэнергии. Размер знаков и символов должен быть от 8 до 15 мм.

3.11. Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

3.12. Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета, при этом шрифт надписей на плане эвакуации устанавливается по ГОСТ 12.4.026. Высота шрифта - не менее 3 мм.

3.13. В текстовой части следует излагать: - способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, теракта, аварии и др.); - порядок и последовательность эвакуации людей; - действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.

3.14. В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС.

4. Требования к изготовлению, поставке и монтажу готовых изделий:

4.1. Исполнитель обязан согласовать достоверность электронных макетов с Заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

4.2. Для изготовления планов эвакуации Исполнитель должен использовать фотолюминесцентную плёнку, соответствующую требованиям ГОСТ 34428-2018.

4.3. Изделие должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

- В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 2-3 мм.

- Используемая в изделии фотолюминесцентная пленка должна иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 34428-2018

- Изделие должно иметь крепёжные элементы, позволяющие сразу закрепить изделие на стене.

4.4. Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью непосредственно на плёнку методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью.

4.5. Изображение должно быть влагостойким.

4.6. Исполнитель осуществляет доставку изделий в собранном виде и готовыми к эксплуатации.

4.7. Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения.

4.8. Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе.

5. Сроки разработки, изготовления и поставки готовых изделий.

Услуги оказываются с даты подписания договора в течение 24 рабочих дней:

5.1. Срок предоставления планов БТИ Исполнителю – 2 рабочих дня.

5.2. Срок разработки электронных макетов – 7 рабочих дней.

5.3. Срок согласования достоверности электронных макетов – 5 рабочих дней.

В срок согласования достоверности электронных макетов также входит срок доработки (исправление ошибок).

5.3. Срок изготовления готовых изделий – 7 рабочих дней.

5.4. Срок доставки изделий – 2 рабочих дня.

5.5. Срок монтажа изделий – 1 рабочий день.

5.6. Время поставки (монтажа): в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов.

Исполнитель уведомляет Заказчика о времени поставки товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до запланированной даты поставки по телефону +79144961829 Сараев Денис Юрьевич.

6. Требования к сроку гарантий качества:

6.1. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий, весь товар не подлежит разгрузке по адресу Заказчика. Внешняя упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта

6.2.Гарантийный срок на изготовленный и поставленный Товар – не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг.

7. Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- счет;

- счет-фактура (при наличии);

- товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД).

8. Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.