III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № | Наименование товара, его показатели (характеристики) | Ед. изм. | Требуемое значение показателей (характеристик) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель [КТРУ: 28.29.22.110-00000014] |  |  |
| 1.1 | Возможность перезарядки |  | Перезаряжаемый |
| 1.2 | Тип |  | Переносной |
| 1.3 | Тип по принципу создания избыточного давления газа |  | Закачной (з) |
| 1.4 | Вид (по типу огнетушащего вещества) |  | Порошковый (ОП) |
| 1.5 | Вид огнетушащего порошка |  | АВСЕ |
| 1.6 | Длина струи ОТВ | м | Больше или равно 3.00000000000 |
| 1.7 | Полная масса переносного огнетушителя | кг | Больше 2.00000000000 и Меньше или равно 10.00000000000 |
| 1.8 | Назначение по классу пожара |  | А |
| 1.9 | Назначение по классу пожара |  | В |
| 1.10 | Назначение по классу пожара |  | С |
| 1.11 | Назначение по классу пожара |  | E |
| 1.12 | Величина рабочего давления | МПа | Меньше или равно 2.50000000000 |
| 1.13 | Номинальный объем огнетушащего вещества | л; дм[3*] | Больше или равно 4.00000000000 и Меньше или равно 5.00000000000 |
| 1.14 | Комплектация: шланг с распылителем |  | Наличие |

Иные требования к Товару

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий.

Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», либо Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), введенного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 и подтверждаться сертификатом соответствия.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Маркировка должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления товара не ранее 2025 года.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПЕРЕДАЧИ ПРАВА)

| №/№ | Сроки поставки | Наименование товара | Ед. изм. | Количество товара | Места доставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В течение 30 дней с даты заключения контракта | Огнетушитель | Шт. | 8 | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Истомина, 51 |