Техническое задание

Описание предмета закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит – систем)

- Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки – передачи оказанных услуг.

- Перечень выполняемых работ

| №п/п | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кондиционеров (сплит) |
| 1.1 | Перечень работ |
| 1.1.1 | Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков |
| 1.1.2 | Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока |
| 1.1.3 | Тестирование пульта дистанционного управления |
| 1.1.4 | Диагностика работы кондиционера по температуре и давлению |
| 1.1.5 | Контроль давления в контуре прохождения хладагента (при необходимости дозаправка) |
| 1.1.6 | Диагностика и устранение посторонних шумов |
| 1.1.7 | Проверка исправности системы управления и защиты внутренних и наружных блоков |
| 1.1.8 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и устранение неполадок |
| 1.1.9 | Чистка и промывка теплообменников внутреннего и наружного блоков |
| 1.1.10 | Чистка фильтров внутреннего блока |
| 1.1.11 | Проверка системы отвода конденсата (при необходимости - чистка) |
| 1.1.12 | Проверка герметичности соединений магистрали (при необходимости - устранение неполадок) |
| 1.1.13 | Проверка состояния силовых и межблочных цепей |
| 1.1.14 | Проверка лопастей вентиляторов и электродвигателей блоков |
| 1.1.15 | Протягивание резьбовых соединений проводов на клеммах (при необходимости замена наконечников и зачистка контактов) |
| 1.1.16 | Проверка потребляемого кондиционером тока |
| 1.1.17 | Устранение утечки хладагента в кондиционерах любого типа (ремонт холодильной трассы с пайкой, дозаправкой, вакуумированием) - 10% от общего кол-ва |