Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке 
№ __________________, заключенному на ЕАТ РФ

Описание объекта закупки

Наименование закупки:

Поставка газодымозащитных комплектов (самоспасателей фильтрующих) в 2026 году для нужд МРУ Росфинмониторинга по УФО.

| Код Товара по ОКПД2 | Наименование Товара по ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.99.11.199 | Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки | шт. | 9 |

Предназначение:

Газодымозащитный комплект (самоспасатель фильтрующий): средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду.

Тип фильтрующего самоспасателя в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 – универсальный.

Требования к характеристикам объекта закупки:

| Наименование товара и его количество | Функциональные характеристики и потребительские свойства товара |
| --- | --- |
| Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е (фильтры ФСЭ-С) п/м (УСИЛЕННАЯ МОДЕЛЬ) | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. В комплект самоспасателя должны входить: - рабочая часть; - герметичная упаковка; - руководство по применению и паспорт (допускается на партию); - сумка или футляр. В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном, полумаской или четвертьмаска и комбинированные фильтры (из полимерного материала). Полумаска (четвертьмаска) самоспасателя должна быть выполнена из эластичного материала, способного плотно прилегать к поверхности лица, а также содержать жесткий каркас для обеспечения плотного прилегания и предотвращения деформации в ходе использования и хранения самоспасателя. Капюшон самоспасателя должен быть ярко желтого цвета для распознавания человека в дыму и условиях плохой видимости. Функциональные характеристики: Время защитного действия самоспасателя должно быть не менее 35 минут. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53261-2009 самоспасатель должен сохранять работоспособность: - после воздействия температуры открытого пламени 800±50°С в течение 5,0±0,2 секунд; - после свободного падения с высоты (1,5±0,1) м на ровную бетонную поверхность. Для защиты клапана выдоха его внешний корпус должен быть выполнен из термостойкого амортизирующего материала и не иметь отверстий на фронтальной стороне (допускается только снизу). При этом фильтры не должны иметь резьбового соединения с капюшоном, для исключения не произвольного отсоединения (самоотвинчивания) и разгерметизации. Фильтры должны быть закреплены в эластичные, термостойкие манжеты (из термостойкой резины), обжимающие фильтр по периметру (манжета обеспечивает обхват фильтра по всей высоте боковой поверхности), что исключает отсоединение фильтра. Манжеты обеспечивают герметичность и дополнительную защиту фильтра от термического воздействия. Потребительские свойства: - Капюшон самоспасателя должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья. Обоснование – внутренняя система самонатяжения должна обеспечивать плотное прилегание полумаски или четвертьмаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья, что позволит использовать самоспасатель даже неподготовленным пользователям, для создания лучших условий безопасной эвакуации. - Капюшон и фильтр (фильтры) самоспасателя при использовании не должны ограничивать подвижность головы и шеи, для этого самоспасатель должен иметь боковое расположение фильтра (фильтров). Обоснование – боковое расположение фильтров не ограничивают подвижность головы (исключается сдвиг полумаски или четвертьмаски, что может привести к резкому снижению герметичности), тем самым создаются лучшие условия для безопасной эвакуации. Гарантийный срок хранения - не менее 7 лет. Год выпуска – не ранее 2026 года. Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |

Срок службы:

Газодымозащитный комплект (самоспасатель фильтрующий) должен находиться в состоянии ожидания применения – не менее 7 лет с даты изготовления, с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов) самоспасателей фильтрующих.

Требования к упаковке.

Газодымозащитные комплекты (самоспасатели фильтрующие) должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Газодымозащитные комплекты (самоспасатели фильтрующие) должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.

Поставляемые газодымозащитные комплекты (самоспасатели фильтрующие) должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Условия поставки товара

Поставка Товара должна осуществляться одной партией до 31.08.2026г. (включительно).

Лицо, осуществляющее доставку должно обладать информацией о реквизитах поставщика: для организаций наименование и ИНН, для ИП - ФИО и ИНН.

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.52, 
4 этаж, кабинет 405 (без лифта).

Доставка осуществляется в рабочее время заказчика: с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.

Срок поставки товара

До 31 августа 2026г. (включительно).