Приложение № 1

к Государственному контракту №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку снегоуборочной машины для нужд ФКУ СИЗО-2

УФСИН России по Хабаровскому краю

Идентификационный код закупки:

РАЗДЕЛ 1.

ТОВАР № 1 Снегоуборочная машина

| 1.1 | Наименование товара: | Снегоуборочная машина |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | ОКПД-2: | 29.10.59.320 |
| 1.3 | Единица измерения: | шт. |
| 1.4 | Количество: | 1 |
| 1.5 | Описание товара: | Тип – снегоуборщик бензиновый, колесный, самоходный; Число скоростей вперед – 6 Число скоростей назад – 2 Дальность выброса снега – не менее15 м.; Регулировка дальности выброса; Возможность выбора стороны выброса; Система шнеков – двухступенчатая; Тип колес – безвоздушные; ; Конструкция Ширина ковша – от 560 мм. Высота ковша – от 530 мм. Материал шнека – металл; Зазубренный шнек; Материал желоба – металл; Количество колес – 2 шт. Угол поворота желоба для выброса снега (градус) – не менее 190° Двигатель Двигатель – от 7 л.с. Объем двигателя – от 212 см³ Объем топливного бака – от 3,5 л. Объем масла –от 0.6 л. Стартер – ручной Тактность двигателя – 4-х тактный Тип бензина – АИ-92 Дополнительная информация Уровень шума – до 97 дБ. Особенности – защита от деформации ковша |

Требования к качеству: Машина должна быть произведена из высококачественных материалов и соответствовать документации производителя. Товар должен сопровождаться паспортом и сертификатом соответствия.

Требования к безопасности: Машина не должна представлять опасности для жизни 
и здоровья граждан.

Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений 
во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту складирования 
и хранения. На упаковке должны быть необходимые маркировки и наклейки.

Показатели соответствия товара потребностям заказчика: Наименование 
и производитель товара должны соответствовать параметрам, указанным в представляемых 
при поставке документах.

Условия поставки: Поставка товара должна осуществляться единовременно транспортом поставщика, а все виды погрузо-разгрузочных работ должны проводиться за его счёт.

Сроки поставки: 30 календарных дней с даты подписания договора

Требования по передаче заказчику технических и иных документов: Товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией, актом приёмки-передачи товара, счётом-фактурой и другими документами.

Поставляемые товары должны быть новыми и поставляться в оригинальной упаковке производителя.

Поставляемые товары должны соответствовать стандартам производителя, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами. Копии документов, подтверждающие соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик передает Заказчику вместе с товаром.

Сдача-приемка поставляемых товаров по наименованию (ассортименту), количеству, внешнему виду и комплектности осуществляется Сторонами, с оформлением соответствующих документов. В случае обнаружения недостатков упаковки, внешнего вида, ассортимента, комплектности Поставщик обязан заменить его в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Акта-рекламации с указанием всех претензий.

Сдача-приемка поставляемых товаров осуществляется только в присутствии представителя Поставщика.

Доставка Заказчику поставляемых товаров до места складирования: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская д. 23 корпус 2 производится силами и средствами Поставщика.

Поставщик обязан использовать собственные технические средства и своих работников при выполнении погрузо-разгрузочных работ.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени планируемой поставки, которую Поставщик обязан согласовать с Заказчиком не позднее, чем за 48 часов.

Частичная поставка поставляемых товаров допускается только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.

Требования к маркировке. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортные товары – международным стандартам маркировки. Маркировка должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Условия гарантии. При обнаружении в ходе приемки поставляемых товаров разукомплектованности и (или) производственных дефектов либо несоответствия требованиям качества (комплектности), установленного Договором, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить (доукомплектовать) его в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта-рекламации с указанием всех претензий.

Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества: Должны быть представлены гарантии на весь объём поставляемых товаров, а срок устранения дефектов не должен превышать 30 календарных дней.

Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев.