ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку анализатора содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе

для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

1.Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 52 500руб. 00коп. |
| Код ОКПД 2 | 26.60.12.124 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

2. Объем и ассортимент товара

| № п/п | Наименование | Кол-во/ Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе 26.60.12.124-00000005 | 1/шт | Описание по классификатору | Прибор для инструментального измерения и регистрации концентрации алкоголя в пробах выдыхаемого человеком воздуха. | - |
|  |  |  | Назначение | Предназначен для автоматического измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на жидкокристаллическом дисплее. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Сохраняет не менее 500 последних результатов измерений в памяти | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Встроенный Bluetooth | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Принтер | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Обеспечивает возможность передачи результатов тестирования на компьютер | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диапазон измерений, мг/л | от 0,000 до 1,500 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диапазон показаний по выдыхаемому воздуху, мг/л | от 0,000 до 2,000 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C | от + 10 до + 40 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Минимальный интервал показаний, выводимых на дисплей анализатора в виде нулевых показаний, мг/л | от 0,000 до 0,030 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диапазон температуры хранения, °C | от - 10 до+ 50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Способ продувания | С мундштуком | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Количество измерений без замены элементов питания | ≥ 3000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Цена младшего разряда шкалы, мг/л | ≤ 0,005 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие поверки | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Комплект поставки: | Анализатор-1 шт; мундштук одноразовый - ≥ 5шт мундштук-воронка многоразовый- ≥ 1шт Кабель для подключения к ПК-1шт Элементы питания-2шт Кейс для транспортировки и хранения-1шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Обоснование характеристик:

Необходимые заказчику характеристики товаров в КТРУ отсутствуют, что не позволяет идентифицировать товар и может привести к поставке товара, не соответствующего потребностям заказчика для выполнения определенных функций и полномочий, и оказания некачественной медицинской помощи, а также к неэффективности осуществления закупки, что нарушает требования статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в связи с чем, на основании п. 5  «Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», описание объекта закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Указанные технические и качественные характеристики товара, необходимые Заказчику при осуществлении закупки, в наибольшей степени удовлетворяют потребностям заказчика, обусловлены особенностями методик и правил проведения медицинских манипуляций в учреждении.