ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пусконаладку системы бронирования переговорных комнат

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к поставке оборудования и программного обеспечения системы бронирования переговорных комнат, а также к выполнению монтажных и пусконаладочных работ для нужд Заказчика.

1.2. Заказчик: РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ.

1.3. Место поставки и выполнения работ: г Москва, ул. Большая Черкизовская, д.4 к.1.

1.4. Описание объекта закупки выполнено в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.5. Требования, обозначенные как «Обязательно», подлежат безусловному выполнению. Требования, обозначенные как «Желательно» и «Опционально», применяются Заказчиком по его усмотрению и при включении в документацию подлежат соответствующей корректировке категории.

2. Термины и определения

Панель — техническое средство с экраном, устанавливаемое у входа в переговорную комнату и предназначенное для отображения статуса помещения и управления бронированием.

Календарный сервис — информационная система Заказчика, содержащая сведения о мероприятиях и занятости переговорных комнат.

Система — совокупность панелей и программного обеспечения, обеспечивающая решение задач, определённых разделом 4 настоящего технического задания.

Мероприятие — запланированное использование переговорной комнаты в определённый интервал времени.

3. Объём поставки

Система бронирования переговорных комнат UtiClock Black.

Led-индикатор по всему периметру, камера, экран 10"" HD, ОС, Rockchip, 1xLAN (POE), 2xUSB, 1xmicroUSB для ADB, Wi-Fi 802.11ac 2,4/5Ghz, черный, гарантия 1 год

(универсальное крепление в комплекте; блок питания в комплекте).

4. Функциональные требования к Системе

Требования настоящего раздела являются определяющими. Способ технической реализации указанных функций, включая архитектуру Системы, тип применяемого оборудования и используемое программное обеспечение, определяется участником закупки самостоятельно.

| № | Требование | Категория |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Отображение на панели у входа в помещение текущего статуса переговорной комнаты («свободна» / «занята») в режиме реального времени | Обязательно |
| 4.2 | Отображение наименования помещения, текущего времени, а также времени начала и окончания текущего и ближайшего запланированного мероприятия | Обязательно |
| 4.3 | Отображение расписания помещения на текущий день | Обязательно |
| 4.4 | Визуальная индикация статуса помещения, различимая из коридора с расстояния не менее 5 м под углом не менее 60° к плоскости панели. Способ индикации (светодиодная, цветовая заливка экрана, иной) определяется участником закупки | Обязательно |
| 4.5 | Бронирование помещения непосредственно с панели на ближайший свободный интервал | Обязательно |
| 4.6 | Бронирование помещения с выбором даты, времени начала и продолжительности | Обязательно |
| 4.7 | Досрочное завершение и отмена мероприятия с панели | Обязательно |
| 4.8 | Подтверждение начала мероприятия с панели с автоматическим освобождением помещения при отсутствии подтверждения в течение настраиваемого интервала | Обязательно |
| 4.9 | Автоматическое изменение статуса помещения по данным датчика присутствия | Обязательно |
| 4.10 | Настраиваемое скрытие темы мероприятия и (или) сведений об организаторе на экране панели | Обязательно |
| 4.11 | Настройка оформления интерфейса: логотип, фоновое изображение, цветовая схема, наименования статусов | Обязательно |
| 4.12 | Работа интерфейса панели на русском языке | Обязательно |
| 4.13 | Автоматический запуск прикладного программного обеспечения при подаче питания и после перезагрузки без участия оператора | Обязательно |
| 4.14 | Ограничение доступа к системным настройкам панели паролем или иным способом аутентификации | Обязательно |
| 4.15 | Централизованная удалённая настройка и мониторинг состояния панелей (доступность, версия ПО, статус подключения) | Обязательно |
| 4.16 | Сохранение отображения расписания при кратковременной недоступности внешнего календарного сервиса | Обязательно |
| 4.17 | Работа без дополнительного серверного и/или иного вычислительного оборудования | Обязательно |
| 4.18 | Идентификация пользователя по картам доступа и (или) интеграция с системой контроля и управления доступом Заказчика | Опционально |

5. Требования к оборудованию

Требования настоящего раздела установлены исходя из условий эксплуатации в помещениях Заказчика и необходимости обеспечения совместимости с эксплуатируемой сетевой инфраструктурой.

| № | Требование | Категория |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Диагональ экрана панели — от 7 до 12 дюймов включительно | Обязательно |
| 5.2 | Разрешение экрана — не ниже 1280 × 800 пикселей | Обязательно |
| 5.3 | Сенсорный ввод | Обязательно |
| 5.4 | Яркость экрана — не менее 300 кд/м² | Обязательно |
| 5.5 | Углы обзора — не менее 80° по горизонтали и вертикали в каждую сторону | Обязательно |
| 5.6 | Светодиодный индикатор занятости, конструктивно интегрированный по всему периметру корпуса устройства, обеспечивающий распознавание статуса комнаты с расстояния не менее 10 м и при угле обзора не менее 170° | Обязательно |
| 5.7 | Габаритные размеры (без крепления) — не более 270 × 190 × 30 мм | Обязательно |
| 5.8 | Подключение к локальной вычислительной сети Заказчика по проводному интерфейсу Ethernet со скоростью не ниже 100 Мбит/с | Обязательно |
| 5.9 | Подключение к беспроводной сети стандарта IEEE 802.11 с поддержкой диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц | Обязательно |
| 5.10 | Электропитание по технологии Power over Ethernet (IEEE 802.3af и (или) IEEE 802.3at) либо от внешнего источника питания, поставляемого в составе комплекта | Обязательно |
| 5.11 | Непрерывный режим работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю | Обязательно |
| 5.12 | Диапазон рабочих температур — от +5 до +35 °C, относительная влажность до 80 % без образования конденсата | Обязательно |
| 5.13 | Крепление на вертикальную поверхность (гипсокартон, бетон, кирпич, дерево) с использованием комплекта крепежа, входящего в комплект поставки | Обязательно |
| 5.15 | Возможность монтажа на стеклянную перегородку (в комплекте либо в качестве отдельно поставляемого аксессуара) | Желательно |
| 5.16 | Толщина корпуса панели без крепления — не более 40 мм | Желательно |
| 5.17 | Датчик освещённости для автоматической регулировки яркости экрана | Опционально |

6. Требования к интеграции

| № | Требование | Категория |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Интеграция с календарным сервисом, эксплуатируемым Заказчиком | Обязательно |
| 6.2 | Синхронизация сведений о мероприятиях в двустороннем режиме: изменения, внесённые с панели, отражаются в календарном сервисе, изменения в сервисе — на панели | Обязательно |
| 6.3 | Период синхронизации — не более 30 секунд | Обязательно |
| 6.4 | Аутентификация подключения к календарному сервису с использованием штатных механизмов сервиса без хранения паролей пользователей в открытом виде | Обязательно |
| 6.5 | Поддержка не менее двух различных календарных платформ (для обеспечения возможности миграции Заказчика) | Желательно |

7. Требования к информационной безопасности

| № | Требование | Категория |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Размещение всех компонентов системы в инфраструктуре Заказчика. Передача данных о мероприятиях за пределы контура Заказчика не допускается | Обязательно |
| 7.2 | Работоспособность решения без подключения к сети «Интернет» при условии доступности внутреннего календарного сервиса | Обязательно |
| 7.3 | Ведение журнала работы Системы с возможностью выгрузки | Обязательно |

8. Требования к выполняемым работам

| № | Требование |
| --- | --- |
| 8.1 | Обследование помещений Заказчика и согласование мест установки панелей до начала монтажа |
| 8.2 | Монтаж панелей и крепёжных элементов, подключение к сети электропитания и (или) ЛВС Заказчика |
| 8.3 | Прокладка кабельных линий выполняется силами Поставщика |
| 8.4 | Установка и настройка программного обеспечения, подключение к календарному сервису Заказчика |
| 8.5 | Проведение пусконаладочных работ и комплексного тестирования на всех поставленных панелях |
| 8.6 | Обучение администраторов Заказчика (не менее 3 человек) работе с системой, включая передачу инструкций |
| 8.7 | Вывоз и утилизация упаковки и отходов, образовавшихся при производстве работ |
| 8.8 | Производство работ в согласованное с Заказчиком время с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов |

9. Требования к гарантии и технической поддержке

| № | Требование |
| --- | --- |
| 9.1 | Гарантийный срок на поставляемое оборудование — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки |
| 9.2 | Гарантийный срок на выполненные монтажные и пусконаладочные работы — не менее 12 месяцев |
| 9.3 | Устранение неисправностей в гарантийный период осуществляется силами и за счёт Поставщика, включая доставку оборудования к месту ремонта и обратно |
| 9.4 | Срок реакции на обращение Заказчика — не более 1 рабочего дня |
| 9.5 | Срок восстановления работоспособности — не более 10 рабочих дней с момента обращения |
| 9.6 | Консультационная поддержка администраторов Заказчика по телефону и электронной почте в рабочие дни в течение гарантийного срока |
| 9.7 | Предоставление обновлений программного обеспечения, выпускаемых правообладателем, в течение гарантийного срока без взимания дополнительной платы |

10. Требования к передаваемой документации

| № | Документ |
| --- | --- |
| 10.1 | Руководство администратора системы на русском языке |
| 10.2 | Руководство пользователя на русском языке |
| 10.3 | Паспорт (формуляр) на поставляемое оборудование |
| 10.4 | Исполнительная документация по результатам монтажных работ, включая схему размещения панелей |
| 10.5 | Акт о проведении обучения персонала Заказчика |

11. Сроки исполнения

11.1. Срок поставки оборудования, выполнения монтажных и пусконаладочных работ — не более 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

11.2. Срок предоставления прав использования программного обеспечения — одновременно с поставкой оборудования.

11.3. Срок оказания технической поддержки — в течение всего гарантийного срока.