ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание на право заключения контракта на поставку расходных медицинских изделий для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

1. Общие сведения:

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 147 302руб. 20коп. |
| Код ОКПД 2 | 32.50.13.110;21.20.24.110;32.50.50.190 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

2. Объем и ассортимент товара:

| № п/п | Наименование по КТРУ | Кол-во/Ед. изм. | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  | Обоснование | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Игла спинальная, одноразового использования 32.50.13.110-00003663 | 20/шт | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 25G | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина | > 8 и ≤ 9 см | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Проводниковая игла | Нет | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип иглы | Квинке | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Оптический идентификатор поступления ликвора с эффектом изменения светопроницаемости в павильоне | Соответствие | Для раннего распознавания момента субарахноидальной пункции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Выступ-индикатор ориентации среза на павильоне | Соответствие | Для тактильного определения ориентации иглы при проведении манипуляции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина павильона | ≥ 24 и ≤ 26 мм | Минимальный размер для надежной визуализации ликвора в павильоне иглы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина павильона | ≥ 9 и ≤ 11 мм | Минимальный размер для надежной фиксации павильона иглы при манипуляции | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота павильона | ≥ 16 и ≤ 17 мм | Минимальный размер для обеспечения вращения павильона иглы при манипуляции | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Стальной стилет-обтуратор | Наличие | Для придания игле осевой стабильности при продвижении через ткани | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Шип-фиксатор на крышке стилета-обтуратора | Соответствие | Для фиксации стилета-обтуратора в корректной позиции относительно павильона иглы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рукоятка стилета-обтуратора с международной цветовой кодировкой размера иглы | Соответствие | Для визуальной идентификации размере иглы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 21.20.24.110-00000008 | 160/шт | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют Дополнительные характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Изделие в виде разрезаемой пленки | Соответствие | Является механическим барьером, препятствующим попаданию кожной микрофлоры в операционную рану | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Основа | Особо тонкий полимер с антибликовым покрытием | Обладает минимальной толщиной, что позволяет обеспечить комфортное использование и минимальное воздействие на кожу и помогает снизить отражение света | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Адгизив | Безвредный для кожи полиакрилат | Безопасен для кожи и обеспечивает надежное приклеивание без риска повреждения при удалении | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Плёнка имеет две безадгезивные полоски по бокам | Соответствие | Для удобства наложения и снятия покрытия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина изделия | ≥ 39,0 и ≤ 41,0 см | Для применения на определённых зонах тела пациента | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина изделия | ≥ 49,0 и ≤ 51 см | Для применения на определённых зонах тела пациента | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина рабочего поля | ≥ 39,5 и ≤ 40,5 см | Для применения на определённых зонах тела пациента | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Длина рабочего поля | ≥ 45,0 и ≤ 46,5 см | Для применения на определённых зонах тела пациента | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Для сохранения стерильности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования 32.50.50.190-00001259 | 300/шт | Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют Дополнительные характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество чехлов для ручки операционной лампы в составе набора | ≥ 1 штука | Для обеспечения асептики во время операции | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Состоит из основания насадки и чехла соединённых между собой, чехол круглой формы | Соответствие | Для обеспечения плотного прилегания и исключения смещения во время работы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Внешний диаметр насадки | ≥ 11 см | Обеспечивает достаточную площадь перекрытия светового потока и устойчивое крепление на рукоятке лампы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Диаметр варьируемого отверстия в диапазоне | 1,5-6 см | Покрывает большинство стандартных размеров, используемых в операционных оборудований | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал насадки медицинский пластик | Соответствие | Обладает необходимыми свойствами: химическая стойкость к дезинфектантам, биосовместимость, достаточная механическая прочность | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Материал чехла | Полиэтилен | Материал эластичен, прозрачен, гипоаллергенен, устойчив к влаге и обеспечивает необходимый барьер для микроорганизмов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина чехла | ≥ 13 см | Чехол полностью закроет ручку лампы вместе с зоной захвата рукой хирурга, исключая контакт кожи с нестерильной поверхностью | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Ширина чехла | ≥ 10 см | Обеспечивает лёгкость монтажа без разрывов и перекручиваний, а также позволяет чехлу плотно облегать ручку | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Толщина чехла | ≥ 60 мкм | Для обеспечения прочности и устойчивости материала к механическим повреждениям | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |