ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Наименование товара: светильник для промышленной швейной машины, запасные части для промышленных швейных машин (иглы, лапка, шпульный колпачок)

2. Характеристики и количество предмета закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник для промышленной швейной машины ОКПД 27.40.39.113 Количество 60 штук | Регулировка изменения света (холод/тепло) Тип крепления- магнит для фиксации на корпусе машине Тип освещения светодиоды мощность 2-5 Вт Наличие электрической вилки на 220V Гофрированная гибкая стойка (изменение положения и зоны освещения) |
| 2. | Иглы для ПШМ № 90/14 (упк. 10 шт.) ОКПД 25.93.18.110 Количество 4 штуки | Тип иглы - DBx1, универсальная, для прямострочных машин (тонкая колба). Размер иглы (номер) - № 90 Покрытие - хром Нормальное шарообразное острие, стандартной формы тонкие материалы с покрытием, многослойные текстильные материалы с легким синтетическим материалом |
| 3. | Иглы для ПШМ № 75/11 (упк. 10 шт.) ОКПД 25.93.18.110 Количество 4 штуки | Тип иглы - DBx1, универсальная, для прямострочных машин (тонкая колба). Размер иглы (номер) - № 75 Покрытие - хром Нормальное шарообразное острие, стандартной формы. Применимы для тонких тканей |
| 4. | Иглы для ПШМ № 80/11 (упк. 10 шт.) ОКПД 25.93.18.110 Количество 4 штуки | Тип иглы - DBx1, универсальная, для прямострочных машин (тонкая колба). Размер иглы (номер) - № 80 Покрытие - хром Нормальное шарообразное острие, стандартной формы. Применимы для тонких тканей |
| 5. | Лапка для ПШМ Р351 ОКПД 28.94.52.120 Количество 8 штук | Лапка универсальная, ширина 11 мм. Тип оборудования- 1-игольная машина челночного стежка Тип продвижения ткани - нижний транспортер (рейка) |
| 6. | лапка для ПШМ фторпласт МТ18 ОКПД 28.94.52.120 Количество 7 штук | Лапка с фторопластовой двухслойной подошвой, ширина подошвы 11 мм. Тип оборудования- 1-игольная машина челночного стежка Тип продвижения ткани - нижний транспортер (рейка) Предназначена для сложных видов материалов: кожи, бархат и т.д. |
| 7. | Шпульный колпачок для ПШМ ОКПД 28.94.52.120 Количество 10 штук | Тип оборудования - 1-игольная машина челночного стежка. Подходит для следующих моделей/марок оборудования: Typical - GC6150M/H/ 6850/H С пружинным вкладышем (пружиной). Стандартный размер челнока и шпули (размер шпули внешний диаметр - 21 мм, внутренний диаметр - 6 мм, высота - 9 мм). |

3. Место поставки: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.128,                       в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

4.  Срок (период) выполнения услуги: в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта.

5. Требования к поставке: Поставщик доставляет товар  собственными силами по месту нахождения Заказчика, с использованием собственного транспорта и механизмов по рабочим дням с 9-00 до 13-00ч и с 14-00 до 16-00 ч. Поставщик не менее чем за 1 рабочий день уведомляет Заказчика о дате доставки товара.

6. Цена контракта: Цена Контракта включает в себя расходы на исполнение Контракта, стоимость Товара, расходы на уплату налогов, доставку, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Контракта. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения

7. Порядок оплаты: Оплата по контракту производится за фактически поставленный товар в течение 7 рабочих дней с момента получения Заказчиком подтверждающих документов (счет-фактура).  При этом датой поставки товара считается подпись о его приемке  Заказчиком в универсальном передаточном документе, а основанием для оплаты –  счет-фактура, подписанные полномочными представителями Поставщиком  и  Заказчиком.

Гарантия на поставляемые товары не менее 12 месяцев. При выявлении недостатков Поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков.