Приложение

к электронной версии контракта № ________

Техническое задание

на поставку оборудования дуплексной связи

для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю

|  | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт селекторной связи на 36 абонентов (GC-1036F6 (36 аб.) или аналог) | Пульт диспетчерской (директорской) связи на 36 абонентов для совместной работы с абонентскими устройствами громкой связи GC-2001 и пультами громкой связи GC-4017 подключённым по двухпроводным линиям в собственной радиальной сети, с возможностью организации выборочной конференцсвязи на 3 абонента. Пульт должен принимать вызовы от кнопок вызова GC-0422B1, GC-0422W1, GC-0422W2, GC-0423B1, GC-0423W1 и GC-0423W2 без сигнальных ламп GC-0611W3 и GC-0611W4. Напряжение питания, В: 220; Напряжение резервного питания, В: 24 (2 А); Количество подключаемых абонентов: не менее 36; Телефонная трубка – да; Индикатор питания пульта POWER – да; Выключатель питания пульта ON/OF – да; Микрофон – да; Индикатор нажатой клавиши BUSY – да; Клавиша «Сброс» LOCK – да; Клавиша «Конференция» (вызов всех) TALK – да; Регулятор громкости приема VOICE – да; Регулятор громкости вызова TONE – да; Громкоговоритель – да; Индикатор вызова абонента – да; Клавиши выбора абонента – да; режим громкой дуплексной связи – да; режим работы через штатную телефонную трубку – да; подключение абонентских устройств по выбору в любом наборе – да; подключение одной системы регистрации и записи телефонных разговоров – да; выходная мощность в громкоговорящем режиме не менее 500 мВт; как выборочная, так и полная конференц-связь; максимальная потребляемая мощность – не более 48 Вт; настольно-настенное крепление. | шт. | 3 |

| Общие требования к качеству и безопасности товара: |  |
| --- | --- |
| Требования к качеству, упаковке, условия поставки: | - Предлагаемый к поставке товар должен полностью соответствовать техническому заданию и ведомости поставки. - Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. - Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». - Упаковка (тара) Товара обеспечивает полную его защиту и сохранность от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, в течение гарантийного срока (срока годности) при соблюдении условий хранения, установленными нормативными актами. Упаковка (тара) Товара имеет все необходимые маркировки, наклейки, пломбы, которые дают возможность определить наименование, количество содержащегося в ней Товара (упаковочный ярлык). Упаковка (тара) является одноразовой и не подлежит возврату Поставщику. |
| Требования к товаросопроводительной документации | При поставке товара Поставщик обязан передать Заказчику следующий пакет документов: -Счет; -товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД), оформленную(-ый) в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика); - документы, подтверждающие страну происхождения товара, предусмотренные Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875; - документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.п.); - гарантию производителя товара или гарантию Поставщика на товар; - копию декларации о соответствии или сертификата соответствия, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией подлежащей декларированию либо сертификации); -акт приема-передачи товара. Обязательным условием является указание в предъявляемой товаросопроводительной документации следующего: «Поставка от «__» _______ 2026г. по государственному контракту от «___» _____ 2026г. №__ Документ заверяется собственноручной подписью должностного лица и печатью. |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: - ограничение допуска товара иностранного происхождения из закупки, входящей в перечень согласно приложению №2 ПП РФ №1875. ОКПД 2 – 26.30.11.199 _ преимущество в отношении товара Российского происхождения входящих в перечень согласно перечней №1 и №2 примечания 2. - требование к участнику: Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара указываются в соответствии с п. 2 п. 3 данного постановления. |
| Место поставки товаров | Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Знаменщикова д.6 |
| График поставок товара | Поставка Товара осуществляется одной партией по наименованию, в количестве и качестве в течении 15 календарных дней с момента заключения контракта, в рабочее время с 09:00 до 16:00. |

Разработал: Инженер ОИТО, С и В

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю

Капитан внутренней службы 							А.И. Воронцов