Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки: Поставка изделий медицинского назначения (устройство вакуумное с поршнем) - ЛОТ 2 для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году

ОКПД 2 – 32.50

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3.Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

4. Срок поставки товара: с даты заключения контракта, силами и средствами Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления заявки на поставку товара Заказчиком Поставщику.

5. Место поставки товара: 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, литера А. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства, с подъемом на этаж, перемещением до помещения по указанию Заказчика.

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты поставки, если иное не установлено в Приложениях к Контракту.

7.4. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности.

Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с регистрационными удостоверениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) Минздравсоцразвития РФ, (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или деклараций о соответствии (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции).

7.5. Поставщик осуществляет поставку товаров надлежащего качества, в установленном количестве, в сроки в соответствии с потребностями Заказчика, производит замену товара ненадлежащего качества.

7.6. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и предполагает замену некачественного товара. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика и/или в течение его использования, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение десяти дней с момента выявления некачественного товара.

| № п/п | Наименование товара | Код по КТРУ и/или ОКПД2 | Количество | Единица измерения | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с К3ЭДТА | 32.50.13.190 | 9000 | шт | Область применения: устройство вакуумное с поршнем для общеклинического анализа крови. Вид добавки: К3ЭДТА, материал – полипропилен; этикетка на русском языке, конструкция крышки с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы. Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем. Визуальный контроль пункции вены. Способ взятия пробы крови: вакуумный и аспирационный. Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика: совместимость c иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальная вместимость | ≥ 2,7 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина без крышки и без поршня | ≤ 66 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр устройства | ≤ 11 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≤ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с цитратом натрия | 32.50.13.190 | 6400 | шт | Область применения: устройство вакуумное с поршнем для получения цитратной плазмы и проведения коагулологических исследований. Вид добавки - тринатрия цитрат 3,2%. Материал: полипропилен; этикетка на русском языке, конструкция крышки с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы. Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем. Визуальный контроль пункции вены. Способ взятия пробы крови: вакуумный и аспирационный. Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода. Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика: совместимость c иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальная вместимость | ≥ 4,3 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина без крышки и без поршня | ≤ 75 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр устройства | ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≤ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания | 32.50.13.190 | 7000 | шт | Область применения: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Вид добавки: активатор свертывания, сепарационные гранулы. Материал: полипропилен; этикетка на русском языке, конструкция крышки с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы. Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем. Визуальный контроль пункции вены. Способ взятия пробы крови: вакуумный и аспирационный. Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода. Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика: совместимость c иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальная вместимость | ≥ 4 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина без крышки и без поршня | ≤ 75 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр устройства | ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≤ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания | 32.50.13.190 | 2000 | шт | Область применения: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Вид добавки: активатор свертывания, нанесенный на сепарационные гранулы. Материал: полипропилен; этикетка на русском языке. Конструкция крышки с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы. Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем Визуальный контроль пункции вены. Способ взятия пробы крови вакуумный и аспирационный. Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода. Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика: совместимость c иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальная вместимость | ≥ 7,5 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина | ≤ 92 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр устройства | ≤ 15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≤ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания | 32.50.13.190 | 1000 | шт | Область применения: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Вид добавки: активатор свертывания, нанесенный на сепарационные гранулы. Материал: полипропилен; этикетка на русском языке. Конструкция крышки с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы. Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем Визуальный контроль пункции вены. Способ взятия пробы крови вакуумный и аспирационный. Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода. Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика: совместимость c иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальная вместимость | ≥ 2,6 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина | ≤ 65 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр устройства | ≤ 13 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≤ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания | 32.50.13.190 | 400 | шт | Область применения: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Вид добавки - активатор свертывания, нанесенный на сепарационные гранулы. Материал – полипропилен. Этикетка – наличие. Конструкция крышки - с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы. Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем. Визуальный контроль пункции вены. Способ взятия пробы крови - вакуумный и аспирационный. Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода. Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика: совместимость c иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Номинальная вместимость | ≥ 4,9 | см3; мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина | ≤ 90 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диаметр устройства | ≤ 13 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≤ 50 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |