| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № №1-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорожного полотна ул.Ломоносова, 81 д №2 |  |  |  |  |  |
| ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,1155 115,5 / 1000 | ГЭСН27-07-006-01 |  |
| 2 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 | 1000 м2 | 0,1155 115,5 / 1000 | ГЭСН27-07-006-02 |  |
| Согласовано: ____________________________ |  |  |  |  |  |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Составил: ____________________________ |  |  |  |  |  |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |
| Проверил: ____________________________ |  |  |  |  |  |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорожного полотна ул.Ломоносова, 81 д №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 213,57 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 175,06 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-07-006-01 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,1155 | 1 | 0,1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=115,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4678885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,80 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,58 | 1,15 | 2,4678885 |  |  |  | 340,29 |  |  |  |  | 839,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 391,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1521126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,84 |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 1,68 | 1,25 | 0,24255 |  |  |  | 2 396,62 |  |  |  |  | 581,30 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 1,25 | 0,24255 |  |  |  | 510,43 |  |  |  |  | 123,80 |
|  | 91.08.02-002 | Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,25 | 0,0231 | 1 324,58 | 1,42 |  | 1 880,90 |  |  |  |  | 43,45 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,0462 |  |  |  | 382,82 |  |  |  |  | 17,69 |
|  | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0144375 | 8,22 | 1,23 |  | 10,11 |  |  |  |  | 0,15 |
|  | 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,71 | 1,25 | 0,2468813 | 893,04 | 1,43 |  | 1 277,05 |  |  |  |  | 315,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,71 | 1,25 | 0,2468813 |  |  |  | 356,24 |  |  |  |  | 87,95 |
|  | 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,12 | 1,25 | 0,306075 |  |  |  | 1 018,11 |  |  |  |  | 311,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,12 | 1,25 | 0,306075 |  |  |  | 356,24 |  |  |  |  | 109,04 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,68 | 1,25 | 0,24255 | 8 883,76 | 1,41 |  | 12 526,10 |  |  |  |  | 3 038,21 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 1,25 | 0,24255 |  |  |  | 544,99 |  |  |  |  | 132,19 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,47 | 1,25 | 0,0678563 |  |  |  | 1 496,22 |  |  |  |  | 101,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,47 | 1,25 | 0,0678563 |  |  |  | 356,24 |  |  |  |  | 24,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,92 |  | 0,10626 | 35,71 | 0,84 |  | 30,00 |  |  |  |  | 3,19 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  |  |  | т | 0,65 |  | 0,075075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 729,37 |
| 1.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  |  |  | т |  |  | 11,014 | 5 521,30 | 1,53 |  | 8 447,59 |  |  |  |  | 93 041,76 |
| 1.2 | ФСБЦ-01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 |  |  |  |  | т | 0,65 |  | 0,075075 | 25 889,78 | 1,08 |  | 27 960,96 |  |  |  |  | 2 099,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,64 |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,14 |
|  | Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 | 0,85 | 65,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 956,36 |  |  |  |  | 103 251,96 |
| 2 | ГЭСН27-07-006-02 | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01 |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,1155 | 1 | 0,1155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=115,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина слоя 7 см общая ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5339565 |  |  |  |  |  |  |  | 164,67 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 6,9 (6*1,15) | 0,5339565 |  |  |  | 308,39 |  |  |  | 164,67 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,25 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2338875 |  |  |  |  |  |  |  | 110,06 |  |
|  | 91.08.01-021 | Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 7,5 (6*1,25) | 0,0779625 |  |  |  | 2 396,62 |  |  |  | 186,85 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 7,5 (6*1,25) | 0,0779625 |  |  |  | 510,43 |  |  |  | 39,79 |  |
|  | 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 7,5 (6*1,25) | 0,051975 | 893,04 | 1,43 |  | 1 277,05 |  |  |  | 66,37 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 7,5 (6*1,25) | 0,051975 |  |  |  | 356,24 |  |  |  | 18,52 |  |
|  | 91.08.03-027 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 7,5 (6*1,25) | 0,0259875 |  |  |  | 1 018,11 |  |  |  | 26,46 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 7,5 (6*1,25) | 0,0259875 |  |  |  | 356,24 |  |  |  | 9,26 |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 7,5 (6*1,25) | 0,0779625 | 8 883,76 | 1,41 |  | 12 526,10 |  |  |  | 976,57 |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 7,5 (6*1,25) | 0,0779625 |  |  |  | 544,99 |  |  |  | 42,49 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,98 |  |
| 2.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1174 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД |  |  |  |  | т |  |  | 1,3768 | 5 521,30 | 1,53 |  | 8 447,59 |  | 6 |  | 69 783,85 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,73 |  |
|  | Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  | 310,44 |  |
|  | Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 | 0,85 | 65,45 |  |  |  |  |  |  |  | 179,81 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 689,00 |  |  |  | 71 805,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 185,13 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,47 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 647,79 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,90 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 927,97 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 057,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,47 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 647,79 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,90 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 927,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,58 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,33 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 609,37 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,58 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,33 |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 057,04 |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,001845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,3860001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 185,13 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,47 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 647,79 |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,90 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 927,97 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 057,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,47 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 647,79 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,90 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 927,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,58 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,33 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 609,37 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,58 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,33 |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 512,55 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 569,59 |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,001845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,3860001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  | (Турчина И.В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |