Приложение №1 к контракту № _____________ от _____.    . 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по перезаправке картриджей

  - Требования к качеству работ:

- Перезаправка должна производиться только качественным и 100% оригинальным тонером, с полным заполнением бункера картриджа.

- Изношенные и поврежденные детали картриджей заменяются на аналогичные (детали должны быть новыми, без признаков эксплуатации и восстановления)

- При перезаправке производится очистка бункера отработки и продувка картриджа сжатым воздухом.

- После заправки все картриджи упаковываются в светонепроницаемые пакеты из полиэтиленовой пленки черного цвета, гарантирующие предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механических повреждений, на каждый пакет наклеивается этикетка с указанием типа картриджа.

-  Ресурс печати заправленного картриджа должен соответствовать оригинальному.

-  Заправка осуществляется в сервисном центре «Исполнителя».

-  Качество и безопасность работ должны соответствовать установленным стандартам.

- «Исполнитель» несёт все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной «Заказчиком», если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

- В упаковку вместе с картриджем вкладывается распечатанный принтером тестовый лист, подтверждающий качество заправки.

1.2 Требования заказчика к заправке картриджей:

- Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность печати, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

- При заправке картриджей вес (объем) засыпаемого тонера должен соответствовать весу (объему) тонера в аналогичном оригинальном картридже.

- При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером.

- На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечёткого изображения.

- При печати не должно быть скрипа и других посторонних звуков, отсутствовать нехарактерный посторонний запах.

- После установки заправленного картриджа не должно выдаваться сообщений о проблемах с картриджем (например: замените картридж, тонер в картридже заканчивается, установлен неоригинальный картридж и т.п.).

В случае выявления вышеуказанных проблем замена картриджа производится без дополнительной оплаты.

1.3 Сроки забора и поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг:

- «Исполнитель» производит забор картриджей у «Заказчика» в течение 1 суток, с момента подписания договора.

-  Срок выполнения работ: с даты забора картриджей - 2 рабочих дня.

-  Перезаправка  осуществляется в сервисном центре «Исполнителя».  Доставку в сервисный центр и обратно после перезаправки, осуществлять силами и средствами «Исполнителя».

- Забор и возврат картриджей осуществляется в рабочие дни и часы организации 410012, г.Саратов, ул.Московская, 94 по предварительному согласованию по телефону +7 937 638 3944

Заказчик ___________________                                Исполнитель___________________

М.П.                                                                                                                     М.П.