Приложение к контракту

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию (освидетельствованию) и перезарядке

первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Управления ГФС России по Северо-Западному федеральному округу

Идентификационный код закупки: 261782500924778410100100190000000000

Общие сведения

Заказчик: Управления ГФС России по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.29).

Цель: техническое обслуживание (проверка и перезарядка) первичных средств пожаротушения – огнетушителей (далее – услуга/услуги).

Место оказания услуг:

По месту нахождения Исполнителя.

Огнетушители доставляются от Заказчика к Исполнителю и от Исполнителя к Заказчику (после технического обслуживания) – транспортом, силами и за счет средств Исполнителя.

Огнетушители забирают у Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 29  и возвращают обратно с 9-00 до 17-15 по рабочим дням, заранее уведомив об этом Заказчика по телефону.

В стоимость контракта включены транспортные расходы (сбор, возврат огнетушителей из помещений  до станции перезарядки и обратно).

Исполнитель должен обладать действующей лицензией МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В составе лицензируемого вида деятельности должен быть указан вид работ ««монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения»

Количество и  марка огнетушителей:

ОУ-3, в количестве 25 шт.;

Сроки оказания услуг: 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента (даты) заключения контракта.

Требования к оказанию услуг

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей должны выполняться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 794-ст с внесенными изменениями Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.10.2024 № 1347-ст.

Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг по техническому обслуживанию огнетушителей.

Гарантийный срок на оказанные услуг должен составлять 12 месяцев с момента подписания акта о приемке оказанных услуг или УПД.

Состав и содержание услуг

Техническое обслуживание огнетушителя - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя. Техническое обслуживание включает в себя:

-   внешний осмотр огнетушителей;

-   оценка состояния фильтров;

-   проверка параметров ОТВ;

-   опломбирование огнетушителей;

-   если параметры ОТВ не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производится перезарядка огнетушителей.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.

В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность.

Запорно-пусковые или запускающие механизмы, устройства огнетушителей должны быть опломбированы одноразовыми пломбами. Пломбировка изделий производится в ходе технического сервиса. На одноразовых пломбах должны быть нанесены индивидуальные порядковые номера, месяц/год даты зарядки огнетушащего устройства.

В период проведения технического сервиса, ремонта, перезарядки огнетушителей необходима равноценная замена по видам/типам, количеству устройств, которые должны быть работоспособны, опломбированы для возможности обеспечения текущего контроля.

## Порядок приемки выполненных работ (оказанных услуг)

## Исполнитель представляет результаты оказанных услуг  вместе с актом о приемке оказанных услуг (или УПД) и счетом.

## Акт  о приёмке оказанных услуг/УПД (далее – документ о приемке)  предоставляется в 2 (двух) экземплярах. После подписания  один экземпляр   передается Исполнителю, а второй хранится у Заказчика.

## Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа о приемке обязан его рассмотреть и при отсутствии замечаний к оказанным услугам подписать и направить Исполнителю один экземпляр документа о приемке.

## При наличии у Заказчика замечаний к оказанным услугам Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки.  В этом случае Сторонами оформляется двусторонний Акт об обнаружении недостатков (дефектов) с изложением согласованного решения по устранению замечаний и срока их устранения.

## Доработка результатов оказанных услуг осуществляется Исполнителем за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком.

## Порядок расчетов

## Расчёт за фактически оказанные услуги по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с  момента (даты) подписания Сторонами документа о приемке.

Ответственность Сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и определен  согласно Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

4.  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.  Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и определен  согласно Правилам:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,  за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Уплата неустойки (штрафа, пеней), убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

_______________________________________________________________________