Техническое задание

| Требования к материалам и характеристики | Колич. (шт.) |
| --- | --- |
| толщина листа ПВХ-3мм; Материал - Фотолюминесцентная пленка, яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения, мкд/м – 200, Высота – 400мм, яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения, мкд/м – 25, Крепление – наличие, Материал подложки – ПВХ, Цвет послесвечения - желто-зеленый, Длительность послесвечения – 1440 минут, Ширина – 600мм, | 2 |

(Объекты по разработке и изготовлению планов эвакуации): Ульяновская обл, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская д.26.

Требования к оказанию услуги:

Выезд представителя Исполнителя (специалиста) на место для составления предварительного эскиза (макета) и уточнения деталей планов эвакуации обязателен. Исполнитель должен согласовать предварительный эскиз (макет) каждого плана эвакуации с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации на основе информации, предоставленной Заказчиком.

Исполнитель обследует объекты Заказчика самостоятельно для уточнения планировки. Эскизы (макеты), планы эвакуации при пожаре согласовываются

с Заказчиком путём пересылки  по электронной почте на электронный адрес kuzsimbiryane@mail.ru или в форме распечатанных макетов в цветном изображении на бумажном носителе. В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 3 мм.

Фотолюминесцентная пленка должна иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и сертификат соответствия требованиям «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия». Изделие должно иметь крепёжные элементы, позволяющие легко закрепить изделие на стене.

Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью непосредственно на плёнку методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью. Изображение должно быть влагостойким. Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения. Не допускается изготавливать планы эвакуации методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе. Исполнитель обязан гарантировать качество выполнения услуги по изготовлению планов эвакуации и своевременное устранение недостатков

и дефектов, выявленных при приемке и в период гарантийного срока. Исполнитель осуществляет доставку изделий в собранном виде и готовыми к эксплуатации. Исполнитель должен установить (смонтировать) планы эвакуации, включив в комплект поставки все необходимые для выполнения данного требования комплектующие, согласно описанию объекта закупки,

с гарантией качества на всю поставляемую продукцию.

Требования к разработке планов эвакуации:

Планы эвакуации должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», Постановлением Правительства РФ от 16.09. 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.

Графическая часть плана эвакуации должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, объекта с указанием:

а) эвакуационных путей и выходов;

б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;

в) места размещения самого плана эвакуации;

Цветографические изображения знаков безопасности, символов и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88) «Государственный стандарт СССР. Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические».

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

В текстовой части плана эвакуации следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;

- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.

- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.

В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка.

Пути эвакуации, ведущие эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения. На планах эвакуации условными знаками должно быть показано размещение огнетушителей, пожарных кранов, телефонов и других элементов, предусмотренных «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»

Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.

Шрифт надписей на плане эвакуации должен соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015, высота шрифта - 3 мм.

В правом верхнем углу плана эвакуации для утверждения планов должны быть указаны должность, фамилию и инициалы руководителя учреждения. Правый верхний угол плана эвакуации должен быть заменяемым (в случае смены руководителя).

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, выполнения работ, оказания услуг:

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.