Приложение №1

Техническое задание

| № | Наименование товара | Кол-во | Техническое описание (без указания товарного знака) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сумка поясная для инструмента монтажника | 3 шт. | Поясная сумка для профессионального хранения и переноски ручного инструмента и расходных материалов в ходе монтажных, электромонтажных и строительных работ. Материал основной ткани: Oxford 600D (полиэстер/нейлон) с водоотталкивающей пропиткой. Конструкция: 2 основных открытых отделения глубиной не менее 180 мм с жёстким формовым дном из EVA-материала; не менее 10 дополнительных карманов и кармашков различного размера для отвёрток, пассатижей, маркеров, крепежа. Боковые карманы: с дополнительным усилением. Поясной ремень: прочный нейлон, ширина не менее 50 мм, пряжка быстрого расстёгивания (фастекс). Крепление к поясу: шлейки под ремень шириной не менее 60 мм. Максимальная нагрузка: не менее 5 кг. Швы: усиленные двойные. Габаритные размеры: ширина не менее 240 мм, высота не менее 180 мм, глубина не менее 130 мм. |
| 2 | Молоток слесарный с фибергласовой рукояткой | 2 шт. | Молоток слесарный. Масса бойка: 500 г (±10%). Материал бойка: углеродистая сталь с термообработкой, твёрдость не менее 40 HRC. Рукоятка: стекловолокно (фиберглас) с нескользящим покрытием, противоударная. Общая длина не менее 320 мм. Форма бойка: с круглым и квадратным торцами. Применение: слесарно-монтажные работы. |
| 3 | Кернер автоматический (самоударный) | 2 шт. | Кернер автоматический для нанесения разметочных углублений на металл, пластик, дерево без применения молотка. Принцип действия: нажатие на верхний торец корпуса сжимает ударную пружину и автоматически высвобождает её — удар происходит без внешнего молотка. Регулировка силы удара: поворотом верхней части корпуса (не менее 2 положений). Материал корпуса: хромированная сталь. Поверхность: накатка для надёжного удержания в руке. Материал наконечника: легированная инструментальная сталь класса не ниже S2 с термозакалкой. Угол заточки наконечника: 60–90°. Диаметр наконечника: 4 мм. Общая длина: не менее 127 мм. Масса: не более 120 г. |
| 4 | Набор плоских стамесок по дереву 4 шт. в комплекте точильный камень | 1 упак. | Набор плоских столярных стамесок. Состав: 4 стамески шириной 6, 12, 18 и 24 мм. Длина рабочей части лезвия: не менее 140 мм. Материал лезвия: хромованадиевая сталь (CrV) с закалкой. Рукоятка: двухкомпонентная (жёсткий пластик + мягкое нескользящее покрытие), ударостойкая, с металлическим торцевым кольцом. Заточка заводская. В комплекте точильный камень. |
| 5 | Заклёпочник ручной для резьбовых заклёпок (двуручный, в кейсе) | 1 шт. | Заклёпочник ручной рычажный (двуручный) для установки резьбовых вытяжных заклёпок. Диапазон резьбы: М5, М6, М8, М10. Поставляется в транспортном кейсе со сменными мундштуками под каждый размер. Материал корпуса: сталь. Максимальная резьба: не менее М10. |
| 6 | Заклёпки резьбовые вытяжные с рифлением М4 | 2 упак. | Заклёпка-гайка резьбовая вытяжная с рифлёным бортиком. Резьба: М4. Длина тела: не менее 10 мм. Борт: стандартный. Материал: сталь с цинковым покрытием. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 7 | Заклёпки резьбовые вытяжные с рифлением М6 цинк 500шт/уп | 1 упак. | Заклёпка-гайка резьбовая вытяжная с рифлёным бортиком. Резьба: М6. Борт: стандартный. Материал: сталь с цинковым покрытием. Упаковка: не менее 500 шт. |
| 8 | Заклёпки резьбовые вытяжные с рифлением М8 | 2 упак. | Заклёпка-гайка резьбовая вытяжная с рифлёным бортиком. Резьба: М8. Борт: цилиндрический. Материал: сталь. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 9 | Заклёпки резьбовые стальные М10 | 3 упак. | Заклёпка-гайка резьбовая вытяжная стальная. Резьба: М10. Размер: М10×21,5 мм. Материал: сталь. Упаковка: не менее 20 шт. |
| 10 | Заклёпочник ручной вытяжной с контейнером для стержней | 1 шт. | Заклёпочник ручной рычажный для вытяжных заклёпок. Длина: не менее 320 мм. Диапазон диаметров: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм. Встроенный контейнер для сбора вытянутых стержней. Комплект сменных насадок в комплекте. Материал корпуса: сталь или алюминиевый сплав. |
| 11 | Заклёпка вытяжная открытая сталь/сталь 4×10 | 2 упак. | Заклёпка вытяжная открытая. Диаметр: 4,0 мм. Длина: 10 мм. Материал тела и стержня: сталь/сталь. Борт: стандартный. Упаковка: не менее 50 шт. |
| 12 | Заклёпка вытяжная открытая сталь/сталь 4×8 | 2 упак. | Заклёпка вытяжная открытая. Диаметр: 4,0 мм. Длина: 8 мм. Материал: сталь/сталь. Борт: стандартный. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 13 | Заклёпка вытяжная открытая оцинкованная 4×6 | 3 упак. | Заклёпка вытяжная открытая. Диаметр: 4,0 мм. Длина: 6 мм. Материал: сталь с цинковым покрытием. Борт: стандартный. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 14 | Набор вытяжных заклёпок ассорти | 1 упак. | Набор вытяжных заклёпок ассорти, диаметры 3,2; 4,0; 4,8 мм, различные длины. Материал: сталь с цинковым или оксидным покрытием. Не менее 300 шт. В пластиковом органайзере с разделёнными секциями. |
| 15 | Дюбель универсальный двухкомпонентный 6×30 | 3 упак. | Дюбель универсальный нейлоновый двухкомпонентный. Диаметр: 6 мм. Длина: 30 мм. Конструкция: двухкомпонентный материал (жёсткий нейлон + мягкий эластомер), обеспечивающий три режима работы в зависимости от основания: распор (полнотелые материалы), складывание (пустотелые), завязывание узлом (листовые материалы). Применение: бетон, полнотелый и пустотелый кирпич (керамический, силикатный), газобетон, природный камень, гипсокартон, ДСП, гипсоволокнистые плиты. Минимальная рекомендуемая нагрузка на вырыв в бетоне: не менее 0,6 кН. Наличие антиротационных рёбер (препятствующих прокручиванию при монтаже). Наличие европейского технического одобрения (ETA) или эквивалентного сертификата. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 16 | Дюбель универсальный двухкомпонентный 6×50 | 2 упак. | Дюбель универсальный нейлоновый двухкомпонентный. Диаметр: 6 мм. Длина: 50 мм. Конструкция: двухкомпонентный материал (жёсткий нейлон + мягкий эластомер), три режима работы: распор / складывание / завязывание узлом в зависимости от типа основания. Применение: бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон, гипсокартон, ДСП. Минимальная нагрузка на вырыв в бетоне: не менее 0,6 кН. Антиротационные рёбра. Наличие ETA или эквивалентного сертификата. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 17 | Дюбель универсальный двухкомпонентный 12×60 | 2 упак. | Дюбель универсальный нейлоновый двухкомпонентный. Диаметр: 12 мм. Длина: 60 мм. Конструкция: двухкомпонентный материал (жёсткий нейлон + мягкий эластомер), три режима работы: распор / складывание / завязывание узлом. Применение: бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон, гипсокартон, ДСП. Минимальная нагрузка на вырыв в бетоне: не менее 1,0 кН. Антиротационные рёбра. Наличие ETA или эквивалентного сертификата. Упаковка: не менее 25 шт. |
| 18 | Дюбель универсальный двухкомпонентный 10×80 | 2 упак. | Дюбель универсальный нейлоновый двухкомпонентный. Диаметр: 10 мм. Длина: 80 мм. Конструкция: двухкомпонентный материал (жёсткий нейлон + мягкий эластомер), три режима работы: распор / складывание / завязывание узлом. Применение: бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон, гипсокартон, ДСП. Минимальная нагрузка на вырыв в бетоне: не менее 0,8 кН. Антиротационные рёбра. Наличие ETA или эквивалентного сертификата. Упаковка: не менее 25 шт. |
| 19 | Шуруп-глухарь 6×70 | 2 упак. | Шуруп-глухарь (болт с шестигранной головкой, частичная резьба). Диаметр: 6 мм. Длина: 70 мм. Материал: сталь с антикоррозионным покрытием. Шаг: крупный. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 20 | Шуруп-глухарь 8×60 | 2 упак. | Шуруп-глухарь (болт с шестигранной головкой, частичная резьба). Диаметр: 8 мм. Длина: 60 мм. Материал: сталь с антикоррозионным покрытием. Шаг: крупный. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 21 | Саморезы 3,5×32 потайная головка, крупный шаг, 1 кг | 2 упак. | Саморез с потайной головкой (угол 45°), острым наконечником, крупным шагом резьбы. Диаметр: 3,5 мм. Длина: 32 мм. Покрытие: чёрное оксидное (фосфатированное). Упаковка: 1 кг (~560–600 шт.). |
| 22 | Саморезы 3,5×51 потайная головка, крупный шаг, 1 кг | 2 упак. | Саморез с потайной головкой (угол 45°), острым наконечником, крупным шагом резьбы. Диаметр: 3,5 мм. Длина: 51 мм. Покрытие: чёрное оксидное (фосфатированное). Упаковка: 1 кг (~350–370 шт.). |
| 23 | Маска защитная полнолицевая (СИЗ органов дыхания и зрения) | 1 шт. | Полнолицевая защитная маска (СИЗ). Размер: M (средний). Смотровое стекло: панорамное, поликарбонат, антизапотевающее покрытие. Оголовье: регулируемое, 4–6 точек фиксации. Посадочные места: резьба 40 мм (EN 148-1). Совместимость с фильтрами ABEK1. Класс: не ниже EN 136 Class 3. |
| 24 | Фильтр комбинированный ABEK1 для полнолицевой маски (комплект) | 1 компл. | Фильтр комбинированный. Класс защиты: ABEK1 (до 1000 ppm). Резьба: 40 мм (EN 148-1). Комплектация: патроны ×2, предфильтры, держатели предфильтров. Соответствие: EN 14387. Совместимость: маски со стандартной резьбой 40 мм. |
| 25 | Мультиинструмент (мультитул) складной, не менее 20 функций | 3 шт. | Мультиинструмент складной типа «плоскогубцы-мультитул». Количество функций: не менее 20. Обязательный состав инструментов: подпружиненные плоскогубцы с зоной для резки проволоки; нож с прямым лезвием; нож с серрейторной (зубчатой) заточкой; пила по дереву; ножницы; плоская отвёртка (крупная и малая); крестовая отвёртка (PH); шило/прокол; инструмент для зачистки проводов; открывалка для консервов; открывалка для бутылок; битодержатель с набором бит (не менее 6 шт.) или аналогичные функции. Материал корпуса и инструментов: нержавеющая сталь, марка не ниже 2Cr13 / 5Cr14. Основное лезвие: сталь класса 440С. Механизм фиксации инструментов: замок, фиксирующий инструменты в открытом положении и предотвращающий случайное закрытие при работе. Плоскогубцы: пружинный механизм раскрытия (одна рука). Габариты в сложенном виде: длина не более 110 мм, ширина не более 55 мм. Масса: не более 260 г. Комплектация: кожаный или нейлоновый чехол для ношения на поясе. |
| 26 | Фонарь налобный аккумуляторный LED с зарядкой USB-C | 3 шт. | Фонарь налобный многорежимный светодиодный для профессионального и бытового применения (ремонт, монтаж, полевые условия). Источник света: высокомощный светодиод (класс Cree XP-L или аналог не ниже). Максимальный световой поток: не менее 1000 лм (люмен). Дальность луча: не менее 100 м. Режимы работы: не менее 3 режимов яркости (минимальный, средний, максимальный) + аварийный маяк (мигание). Питание: встроенный аккумулятор Li-Ion типоразмера 18650, ёмкость не менее 3000 мАч. Зарядка: встроенный разъём USB-C (зарядка стандартным кабелем USB-C без внешнего ЗУ). Дополнительная функция: возможность работы от внешнего USB-источника питания (powerbank) напрямую без аккумулятора — желательно. Индикация заряда: встроенный индикатор уровня заряда аккумулятора. Степень защиты от воды: не ниже IPX6 (защита от сильных струй воды). Крепление: регулируемый налобный ремень с двумя эластичными лентами и дополнительным фиксирующим кольцом; угол наклона головы фонаря регулируется. Конструкция: съёмный фонарный блок (возможность использования без налобного крепления). Минимальное время работы на максимальном режиме: не менее 1,5 ч. Рабочий диапазон температур: не хуже −20°С … +50°С. |
| 27 | Детектор напряжения бесконтактный с лазерной указкой и LED-фонариком | 2 шт. | Бесконтактный индикатор (детектор) переменного напряжения в форме ручки. Диапазон обнаруживаемого напряжения (переменный ток): 12 В … 1000 В, 50/60 Гц. Режимы чувствительности: два переключаемых диапазона — высокая чувствительность (от 12 В) и низкая чувствительность (от 48 В). Категория электробезопасности: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В. Индикация срабатывания: звуковая (зуммер) + цветовая светодиодная (минимум 2 цвета: нейтральный / под напряжением). Встроенная лазерная указка. Встроенный LED-фонарик для подсветки рабочей зоны. Автоматическое отключение: через 5 мин при отсутствии использования. Индикация разряда батарей. Питание: 2 батарейки ААА 1,5 В (в комплекте). Клипса-держатель на корпусе. Компактный корпус, длина не более 180 мм. |
| 28 | Отвёртка-индикатор напряжения с переставным наконечником PH/SL | 2 шт. | Индикаторная отвёртка-тестер напряжения. Режимы работы: контактный тест напряжения (прямое касание проводника); бесконтактный тест напряжения (через изоляцию); прозвонка цепи; определение фазы и нуля. Диапазон определяемого напряжения (контактный режим): AC 12 … 300 В, 50/60 Гц. Категория электробезопасности: не ниже CAT II 300 В. Переставной наконечник: в комплекте не менее 2 взаимозаменяемых наконечников — крестовый (Phillips PH) и шлицевой (SL). Индикация: LED-подсветка (красная при наличии напряжения). Питание: 1 батарейка ААА. Индикатор заряда батарейки. Корпус: рельефный нескользящий. Длина: не более 190 мм. Дополнительно: встроенная подсветка рабочей зоны (желательно). |