Описание объекта закупки

1.Сроки поставки товара: не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта по согласованию с Заказчиком.

2. Место осуществления поставки: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81д к.1.

3. Наименование и количество товара:

Функциональные характеристики объекта закупки.

Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования: Устройство привода дверей кабины лифта УПДКЛ-2.0 ШПЖИЗ.105.008 (или аналог) предназначено для лифта модели ПБА1010КТ, производитель: МЛЗ (Могилевский завод лифтового машиностроения), страна производитель - Беларусь.

Устройство привода дверей кабины лифта УПДКЛ-2.0 ШПЖИЗ.105.008 (или аналог) применяется для управления работой механизмов открывания и закрывания дверей лифта с шириной проема 1000 мм на основе трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором или трехфазного синхронного электродвигателя.

Устройство выполняет следующие функции:

- преобразует однофазное напряжение переменного тока в трехфазное, регулируемое по частоте и амплитуде;

- обеспечивает быстрое и плавное перемещение дверей;

- определяет текущее положение дверей и наличие препятствия;

-выдает сигнал открытого или закрытого положения дверей, а также наличие препятствия;

- обеспечивает защиту устройства и электродвигателя от перенапряжения, превышения тока.

Качественные характеристики объекта закупок:

- товар должен быть произведен не ранее 2024 года;

- товар должен быть новым, невосстановленным, не быть ранее в эксплуатации, произведен фирмой-изготовителем оборудования. Товар должен быть полностью совместим с имеющимся оборудованием Заказчика - лифт пассажирский ПБА-1010КT на 2 остановки.

- Поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику;

- товар должен быть поставлен в упаковке производителя и обеспечивать сохранность товара при его хранении, транспортировке и при отгрузке;

- Поставщик обеспечивает монтаж и пуско-наладку оборудования на объекте заказчика

Технические характеристики объекта закупки

| Наименование товара | Характеристики товара | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство привода кабины лифта УПДКЛ-2.0 ШПЖИЗ.105.008, монтаж и пуско-наладка производитель: МЛЗ (Могилевский завод лифтового машиностроения), страна производитель - Беларусь. | Высота: 9,8 мм Ширина: 20,1 мм Длина: 19,5 мм Вес: 1,5 кг | 1 | штук |

Цена Контракта составляет           , и включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Гарантия на поставляемый товар и выполненные работы: не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара.

4. Условия поставки товара:

-	поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборка осуществляются за счет поставщика по адресу, указанному в п. 2 настоящего приложения;

поставщик обязан гарантировать заказчику передачу товаров;

поставщик обязан передать заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц;

упаковка товаров должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения;

при поставке товара поставщик должен представить документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.