ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало носовое одноразовое | Зеркало различных размеров предназначено для осмотра пазух носа, изготавливается из нетоксичного полистирола. Способ стерилизации газовый оксидом-этилена На ручках зеркала должно быть выполнено рифление для удобного пользования. Зеркало носовое полимерное размер: общая длина зеркала не менее 131мм и не более 140мм, длина рабочей части не менее 26мм и не более 32мм, ширина раскрытия рабочих частей не менее 23мм и не более 26 мм, ширина зеркала не менее 65мм и не более 75мм. Упакованы в герметичную упаковку из многослойной пленки и газопроницаемой бумаги марки ГС-60, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов. | шт | 5000,00 |
| 2 | Воронка ушная одноразовая | Воронка ушная полимерная различных размеров предназначена для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки, должна изготавливаться из нетоксичного полистирола -1 шт. Длина не менее 33,5 и не более 43,2мм, диаметр тыльной части не менее 26,5 мм и не более 30,5мм., наружный диаметр узкой части: не менее 5,0мм и не более 5,8мм; Внутренний диаметр узкой части: не менее 3,4 и не более 4,3мм. | шт | 5000,00 |
| 3 | Салфетки марлевые | Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильная, размер не менее 16см х не менее 14см плотность не менее 36 гр/м2. | шт | 200,00 |
| 4 | Салфетки марлевые | Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильная не менее 45 см х не менее 29см плотность не менее 36 гр/м2. | шт | 100,00 |
| 5 | Лейкопластырь | Лейкопластырь медицинский бактерицидный размер не менее 2,5 см х размер не менее 7,2 см | шт | 10,00 |
| 6 | Простынь одноразовая нестерильная | Простынь одноразовая нестерильная размер не менее 180 см размер не менее 200 см в рулоне. | рулон | 15,00 |
| 7 | Халат хирургический | Халат хирургический не менее 140 см плотность не мене 42, размеры 48 и 50 рукав на резинке. | шт | 200,00 |
| 8 | Халат смотровой | Халат плотность не мене 42, размеры 52 и 54 рукав на манжете. | шт | 300,00 |
| 9 | Пеленка нестерильная | Пеленка нестерильная одноразовая размер не мене 60 см х не мене 80 см | шт | 700,00 |
| 10 | Пеленка стерильная | Пеленка стерильная одноразовая не мене 60 см х не мене 80 см. | шт | 50,00 |
| 11 | Бинт медицинский | Бинт медицинский марлевый стерильный индивидуальная упаковка, плотность не менее 32 грамм/м2, размер не менее 7см х 14 см. | шт | 100,00 |
| 12 | Бинт медицинский | Бинт медицинский марлевый не стерильный индивидуальная упаковка, плотность не менее 32 грамм/м2, размер не менее 7см х 14 см. | шт | 500,00 |
| 13 | Вата медицинская | Вата медицинская хирургическая стерильная не менее 250 грамм. | шт | 20,00 |
| 14 | Вата хирургическая | Вата хирургическая нестерильная не менее 250 грамм. | шт | 400,00 |
| 15 | Шприц инъекционный | Шприц не менее чем 3-х компонентный объемом 5 мл для инъекций. Предназначен для одноразового использования. Игла не более 21G не более 0,7смм х не более 40мм - съёмная. Положение луер-крепления и конуса цилиндра шприца - концентрическое и расположено по центру цилиндра шприца. Прозрачный цилиндр. Индивидуальная упаковка. | шт | 5000,00 |
| 16 | Салфетка | Салфетка спиртовая, антисептическая, стерильная, из нетканого материала. Размер 135 на 185. Раствор дезинфицирующего средства не менее 70%. Упаковка: пакет зип-лок. | шт | 300,00 |
| 17 | Шприц инсулиновый | Шприц инсулиновый стерильный с иглой не более 0,4 мм х не более 12 мм объем: не более 1 мл. | шт | 1500,00 |
| 18 | Зонд урогенитальный | Зонд урогенитальный тип "А". Длина: не менее 197 мм, длина рабочей части: не менее 54 мм, диаметр рабочей части: не менее 2 мм, стерильность: наличие, одноразовый: да, стерилизация: газовая. | шт | 1000,00 |
| 19 | Зонд гинекологический | Зонд гинекологический тип D-1 цитощетка цервикальная. Длина не менее 175 мм. Длина рабочей части не менее 20 мм, Диаметр рабочей части не менее 10 мм. Стерильность наличие, одноразовый. | шт | 1000,00 |
| 20 | Шпатель медицинский | Шпатель медицинский деревянный стерильный не менее 150 мм х не менее 18 мм. | шт | 8000,00 |
| 21 | Набор гинекологический смотровой | Набор гинекологический предназначен для проведения акушерско-гинекологических осмотров. Состоит из нескольких одноразовых медицинских изделий, помещенных в одну цельную герметично запечатанную упаковку. Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско тип D1, размер S / М не менее 1 шт; Перчатки латексные медицинские смотровые гладкие опудренные одноразовые, маленькие S или средние М не менее 1 пара; Зонд тип D1 цитощетка – не более 2 шт. Пеленка медицинская одноразовая не менее 40 см х 60 см не менее 1 шт., ккладыш-направление не менее 1 шт. | шт | 500,00 |
| 22 | Салфетка | Салфетка не менее 60мм х не менее 100мм. Содержит дезинфицирующее средство, пропитано по всей поверхности салфетки. | шт | 1000,00 |
| 23 | Игла двусторонняя | Игла двусторонняя не менее 21G х 1 не менее 1/2 не менее 0,8х не менее 38 мм. | шт | 7000,00 |
| 24 | Тампон-зонд | Тампон-зонд стерильный в пробирке, зонд пластиковый полипропилен, тампон вискозный не менее 12 мм не менее 175 мм, индивидуальная упаковка. | шт | 1000,00 |