Техническое задание на поставку запасных частей и комплектующих для компьютерной техники, взамен вышедших из строя

для нужд ФГКУ «ПРПСО МЧС России»

- Заказчик: Федеральное государственное казенное учреждение «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»

- Объект закупки: Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники, взамен вышедших из строя для нужд ФГКУ «ПРПСО МЧС России»

- Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

- Место поставки товара: Доставка товара до места назначения осуществляется силами и средствами поставщика с учетом погрузочно-разгрузочных работ по адресу: Нижегородская область, г. Бор, микрорайон Красногорка, д.59, к.1

- Функциональные, технические и качественные характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор | Тип - коммутатор Метод коммутации - store and forward Уровень коммутатора - L2 Обязательная поддержка PoE - есть Количество портов PoE не менее- 4 Стандарты PoE - PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) Бюджет PoE не менее- 36 Вт Интерфейс Ethernet - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Базовая скорость передачи данных - 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек Количество портов коммутатора не менее- 5 x RJ45 Количество медных портов (RJ-45) - 5 Скорость медных портов (RJ-45) - 5 х 1000 Мбит/сек Количество портов 1 Гбит / сек – 5 Поддержка стандартов - IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Функции - IGMP Snooping, PoE Watchdog, обнаружение петель, управление потоком Тип и напряжение питания - DC 54В/0.66А Потребляемая мощность - 36 Вт Индикаторы - PoE, PoE Max, активность, питание | шт | 2 |
| 2 | Процессор | Общее количество ядер – 4 Максимальное число потоков - 8 Объем кэша L2 - 2 МБ Объем кэша L3 - 4 МБ Базовая частота процессора - 3.6 ГГц Максимальная частота в турбо режиме - 4 ГГц Базовое тепловыделение - 65 Вт Интегрированное графическое ядро - есть Модель графического процессора - AMD Radeon Vega 8 Максимальная частота графического ядра - 1250 МГц Исполнительные блоки - 8 | шт | 1 |
| 3 | Материнская плата | Сокет - AM4 Чипсет AMD - AMD B450 Тип поддерживаемой памяти - DDR4 Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) - 3200 МГц Поддержка NVMe - есть Версия PCI Express накопителей - 3.0 Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора - 1 x 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 3.0 x4) Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета 1 x 2230/2242/2260/2280 (SATA) Порты USB Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1 Порты USB Type-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Разъемы для корпусных вентиляторов не менее (4 pin) – 2 шт Видеовыходы - 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x VGA Минимальное количество фаз питания – 10 | шт | 1 |
| 4 | SATA накопитель | Тип - 2.5" SATA накопитель Объем накопителя - 128 ГБ Разъем подключения – SATA Контроллер - Silicon Motion SM2258XT Количество бит на ячейку - 3 бит TLC Минимальная скорость последовательного чтения – 540 Мбайт/сек Скорость последовательной записи не менее – 520 Мбайт/сек Ресурс записи не менее (TBW) - 75 ТБ | шт | 3 |
| 5 | Кулер для процессора | Тип - кулер для процессора Сокет - AM4, AM5 Рассеиваемая мощность - 180 Вт Количество тепловых трубок не менее - 4 Диаметр тепловых трубок - 6 мм Количество вентиляторов в комплекте - 1 Минимальные размеры комплектных вентиляторов – 100х100 мм Высота не менее – 123мм Минимальная скорость вращения - 500 об/мин Максимальная скорость вращения - 2500 об/мин | шт | 3 |
| 6 | Блок питания | Мощность (номинал): 400 Вт Основной разъем питания - 20+4 pin Разъемы для питания процессора (CPU) - 4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) - 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA - 4 Количество разъемов 4-pin Molex – 2 Мощность по линии 12 В - 324 Вт Ток по линии +12 В - 12V1 27A Ток по линии +3.3 В - 16 А Ток по линии +5 В - 18 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) - 2.5 А Ток по линии -12 В - 0.3 А Диапазон входного напряжения сети - 220-240 В 50 Гц Технологии защиты - OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP Длина - 140 мм Ширина - 150 мм Вес - 0.97 кг | шт | 1 |
| 7 | Вентилятор корпусный | Цвет каркаса - черный Цвет крыльчатки - черный Размер вентилятора - 120 x 120 мм Толщина вентилятора - 25 мм Максимальная скорость вращения - 1250 об/мин Минимальная скорость вращения - 1250 об/мин Воздушный поток на максимальной скорости - 45 CFM Максимальное статическое давление - 25.2 Па Максимальный уровень шума - 21 дБ Минимальный уровень шума - 21 дБ Тип разъема питания вентилятора - 3 pin Номинальное напряжение - 12 В Максимальный ток - 200 мА | шт | 13 |
| 8 | Процессор | Общее количество ядер – 2 Максимальное число потоков - 4 Объем кэша L2 – 1 МБ Объем кэша L3 - 4 МБ Базовая частота процессора не менее - 3.5 ГГц Базовое тепловыделение - 35 Вт Интегрированное графическое ядро - есть Модель графического процессора - AMD Radeon Vega 3 Максимальная частота графического ядра - 1100 МГц Исполнительные блоки - 3 | шт | 2 |
| 9 | Материнская плата | Сокет - AM4 Чипсет AMD - AMD А520 Тип поддерживаемой памяти - DDR4 Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) - 3200 МГц Поддержка NVMe - есть Версия PCI Express накопителей - 3.0 Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора - 1 x 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 3.0 x4) Порты USB Type-A - 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1 Видеовыходы - 1 x HDMI, 1 x VGA Разъемы для корпусных вентиляторов не менее (4 pin) – 2 шт Минимальное количество фаз питания – 6 | шт | 2 |
| 10 | Оперативная память | Тип памяти – DDR4 Объем не менее – 8192 МБ Тактовая частота не менее – 3200 МГц Латентность – CL22 | шт | 3 |
| 11 | Блок питания | Мощность (номинал) - 500Вт Основной разъем питания - 20+4 pin Разъемы для питания процессора (CPU) – 2 x 4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) – 2 x 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA - 3 Количество разъемов 4-pin Molex – 3 Мощность по линии 12 В - 420 Вт Ток по линии +12 В - 12V1 35A Ток по линии +3.3 В - 16 А Ток по линии +5 В - 16 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) - 2.5 А Ток по линии -12 В - 0.5 А Диапазон входного напряжения сети - 200-240 В 50 Гц/60 Гц Технологии защиты - OPP, OVP, SCP, Длина - 140 мм Ширина - 150 мм | шт | 2 |
| 12 | Корпус | Типоразмер корпуса - Mini-Tower Глубина не менее - 365 мм Ширина не менее - 210 мм Высота не менее - 422 мм Вес - 5.92 кг Форм-фактор совместимых плат не более чем - Micro-ATX, Mini-ITX Максимальная высота процессорного кулера - 160 мм Количество отсеков для 2.5" накопителей не менее - 1 шт Количество отсеков для 3.5" накопителей не менее- 2 шт Размещение блока питания - нижнее Максимальная длина блока питания - 180 мм Поддержка фронтальных вентиляторов - 3 x 120 мм Поддержка тыловых вентиляторов - 1 x 120 мм Поддержка верхних вентиляторов - 2 x 140 или 2 x 120 мм Расположение панели ввода-вывода - сверху Порты USB Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 | шт | 3 |
| 13 | Монитор | Диагональ экрана (дюйм) не менее - 23.8" Максимальное разрешение не менее - 1920x1080 Соотношение сторон - 16:9 Тип матрицы – IPS Яркость не менее - 250 Кд/м² Контрастность не менее - 1500:1 Частота обновления экрана не менее -120 Гц Наличие видеоразъёмов - HDMI, VGA (D-Sub) Цвет - Черный | шт | 2 |
| 14 | Кабель для передачи данных | Тип – кабель SATA Длина не менее – 500мм Совместимые модели – универсальный | шт | 31 |
| 15 | Термопаста | Тип – термопаста Вес не менее – 8г Теплопроводность не менее – 8.5 Вт/мК Вязкость не менее – 31 600 пуаз | шт | 5 |
| 16 | Сетевая карта | Тип – сетевая карта Количество разъемов RJ-45 – 1шт Интерфейс – PCI-E Скорость передачи данных не менее – 1000 Мбит/сек Интерфейс Ethernet не менее- 1000BASE-T | шт | 12 |
| 17 | Кабель HDMI - HDMI | Тип – кабель Вид – соединительный Разъемы – HDMI-HDMI Вид разъемов – вилка-вилка Версия разъема не менее – HDMI 2.0 Поток сигнала – двунаправленный Длина кабеля не менее – 1.5м Экранирование – есть Формат передаваемого сигнала - цифровой | шт | 6 |
| 18 | Коммутатор | Тип – коммутатор Метод коммутации - store and forward Уровень коммутатора - L2 Вид – неуправляемый Интерфейс Ethernet не менее- 1000BASE-T Общее количество портов коммутатора не менее - 5 х RJ-45 Скорость медных портов (RJ-45) не менее- 5 х 1000 Мбит/сек Количество портов 1 Гбит / сек не менее– 5шт | шт | 3 |

- Требования к условиям поставки товара и гарантии:

Требования к поставке:

- товар должен поставляться в состоянии готовности к введению в эксплуатацию.

- цена контракта включает в себя все предполагаемые затраты, издержки, расходы Поставщика, в том числе сопутствующие: доставка, разгрузка, подъём на этаж, а также расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, связанные с исполнением Контракта;

- поставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц (стоимость доставки включена в цену контракта). Разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, включая работы с применением грузоподъёмных средств;

Поставка товара осуществляется только в рабочее время Заказчика: с понедельника по четверг с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (по местному времени).

- срок доставки Товара рассчитывается Поставщиком таким образом, чтобы обеспечить возможную замену выявленного некачественного Товара до истечения срока поставки.

- Требования к поставляемому товару:

- Товар, подлежащий поставке, должен соответствовать техническим требованиям и параметрам, указанным в настоящем техническом задании.

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар является серийной моделью, что подтверждается информацией на официальном интернет-сайте производителя и соответствующим сертификатом соответствия. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Также упаковка должна иметь маркировку с информацией о наименовании и количестве Товара. Название на упаковке должно совпадать с названием, фирмой производителя и страной производства в декларации на данный Товар.

- Условия гарантии и гарантийного обслуживания:

Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия не менее 12 месяцев, срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Документа о приемке. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя, но не менее 12 месяцев.

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантийных документов осуществляется вместе с поставкой Товара.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок десять рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

В случае замены Товара Поставщик предоставляет гарантию.

- Перечень документации, представляемой с товаром:

- сертификаты соответствия на поставленную продукцию (сертификация товара в рамках технического регламента таможенного союза); Всё оборудование должно быть сертифицировано для работы на территории РФ;

- технический паспорт;

- гарантийные сертификаты.

В случае непредставления с поставленным Товаром полного комплекта документации на данный Товар, поставка считается некомплектной.

Приёмка товара производится Грузополучателем Заказчика:

- по количеству, качеству и комплектности;

- проверка целостности упаковки;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка работоспособности товара;

- проверка соответствия характеристик поставляемого товара характеристикам, указанным в данном Техническом задании;

- проверка наличия необходимых сопроводительных документов, указанных в тех. задании.

- Поставщик обязан указать страну происхождения товара или информацию о производителе товара.

- Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

- Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика в течение 5 рабочих дней.

- Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных техническим заданием, в части их соответствия условиям технического задания Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную (товарно-транспортную) накладную (или УПД), счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

- При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

- Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня обращения Заказчика о замене.

- Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в 14.