### Поставка тепловизора RikaNV Hypnose2 650L или эквивалент

### Технические характеристики

| Сенсор | 640×512 px, 12 мкм, VOx |
| --- | --- |
| Чувствительность (NETD) | ≤18 мК |
| Объектив | 50 мм, F/0.9, германиевый |
| Оптическое увеличение | 2.8x |
| Цифровой зум | 4-кратный непрерывный (до 11.2x) |
| Поле зрения | 8.8° × 7.0° |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Дисплей | 0.39" AMOLED 1024×768 |
| Дистанция обнаружения | до 3000 м |
| Лазерный дальномер | Да, до 1200 м (точность ±1 м) |
| AI-дальномер | Да |
| Электронная стабилизация (EIS) | Да |
| Видеозапись / Фото | Да |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Wi-Fi | Да, двустороннее соединение |
| Цветовые палитры | 7 вариантов |
| Функция PIP | Да |
| Функция OSD | Да |
| Тепловой трек | Да |
| Диоптрийная подстройка | ±5 Дптр |
| Порт | Type-C (зарядка, данные, видео) |
| Элемент питания | Сменный аккумулятор 18650 |
| Время работы | до 10 часов |
| Защита | IP67 |
| Рабочие температуры | −25°C ... +50°C |
| Вес | Не более 1000 г (с аккумулятором) |